海林市增发国债高标准农田建设项目

水土保持方案报告书

建设单位：海林市农业农村局

编制单位：黑龙江沣泽勘测规划设计咨询有限公司

2024年4月

海林市增发国债高标准农田建设项目

水土保持方案报告书

责任页

（黑龙江沣泽勘测规划设计咨询有限公司）

批      准：  王世勇（高级工程师）

核      定：  郭  松（高级工程师）

审      查：  邢万超（高级工程师）

校      核：  冯天伦（工程师）

项目负责人：  孙佳明（工程师）

编      写：  孙佳明（工程师）（参编第1、2、5章）

常  健（工程师）（参编第3、4、8章）

王淑鑫（助理工程师）（参编第6、7章及附图）

目  录

1 综合说明	1

1.1 项目简况	1

1.2 编制依据	4

1.3 设计水平年	5

1.4 水土流失防治责任范围	5

1.5 水土流失防治目标	7

1.6 项目水土保持评价结论	8

1.7 水土流失预测结果	9

1.8 水土保持措施布设成果	9

1.9 水土保持监测方案	14

1.10 水土保持投资及效益分析成果	15

1.11 结论	15

2 项目概况	19

2.1 项目组成及工程布置	19

2.2 施工组织	32

2.3 工程占地	37

2.4 土石方平衡	40

2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建	47

2.6 施工进度	47

2.7 自然概况	49

3 项目水土保持评价	53

3.1 主体工程选址（线）水土保持评价	53

3.2 建设方案与布局水土保持评价	54

3.3 主体工程设计中水土保持措施界定	59

4 水土流失分析与预测	60

4.1 水土流失现状	60

4.2 水土流失影响因素分析	60

4.3 土壤流失量预测	62

4.4 指导性意见	78

5 水土保持措施	80

5.1 防治区划分	80

5.2 措施总体布局	80

5.3 分区措施布设	83

5.4 施工要求	92

6 水土保持监测	95

6.1 范围和时段	95

6.2 内容和方法	95

6.3 点位布设	100

6.4 实施条件和成果	101

7 水土保持投资概算及效益分析	104

7.1 投资概算	104

7.2 效益分析	113

8 水土保持管理	117

8.1 组织管理	117

8.2 后续设计	117

8.3 水土保持监测	118

8.4 水土保持监理	119

8.5 水土保持施工	120

8.6 水土保持设施验收	120

附表：

附表1  单价分析表

附件

附件1  批复文件

附件2  黑龙江省牡丹江市林海水库工程耕作层土壤剥离利用方案

附图：

附图1 海林市增发国债高标准农田建设项目地理位置示意图

附图2 海林市增发国债高标准农田建设项目水系图

附图3 海林市增发国债高标准农田建设项目水土保持重点预防区和重点治理区划分图

附图4 海林市增发国债高标准农田建设项目水土流失现状图

附图5 海林市增发国债高标准农田建设项目平面布置图

附图6 海林市增发国债高标准农田建设项目水土保持措施总体布局图（含监测点位）

附图7 陡坡式沟头防护坡面图（含插柳）

附图8 海林市增发国债高标准农田建设项目田块整地工程水土保持措施布设图

- 综合说明

  - 项目简况

    - 项目基本情况

（1）建设必要性

全面落实习近平总书记对东北及黑龙江的重要讲话精神，实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，坚持生态标准、农田建设标准和产能标准并重，实行田、土、水、路、林、电、技、管综合配套，建设好高标准农田，保护利用好黑土耕地，夯实农业生产基础，提高农业综合生产能力，进一步巩固维护国家粮食安全“压舱石” 的战略地位。立足我省现代农业建设需求，通过大力推进生态高产标准农田建设，稳定耕地面积，提高耕地质量，完善农田基础设施，提高粮食综合生产能力，为建设国家粮食安全生产基地提供坚实保障。

（2）项目概况

项目组成：工程由田块整地工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态保持工程、农田输配电工程和其他工程。

建设地点：本工程位于海林市海林镇、长汀镇、三道河子镇和山市镇4个乡镇。海林镇南片区建设中心坐标为东经129°17'46.4839"、北纬44°29'22.3887"，海林镇北片区建设中心坐标为东经129°20'54.2276"、北纬44°37'01.2635"，长汀山市片区建设中心坐标为东经128°59'07.9529"、北纬44°27'39.3188"。三道镇片区建设中心坐标为东经129°47'23.0420"、北纬45°20'37.3207"。

建设性质：改扩建建设类项目

建设规模：项目区总面积73.24万亩，其中耕地面积35万亩，建设规模35万亩（其中海林镇北片区项目区总面积21.4万亩，建设规模11.60万亩；海林镇南片区项目区总面积24.57万亩，建设规模10.6万亩；长汀山市片区项目区总面积21.82万亩，建设规模11.8万亩；三道镇片区项目区总面积5.45万亩，建设规模1.0万亩）。其中水田种植面积2.3万亩，旱田种植面积32.7万亩，种植作物全部为玉米。项目区基本农田面积30.58万亩，一般农田4.42万亩。项目区耕地位于海林市划定的“两区”重要农产品生产保护区范围面积27.02万亩。

建设内容：1）田块整治工程：项目区规划土地平整面积4422亩。修筑田埂114090m。计划修复损毁耕地2599亩。2）灌溉与排水工程：①水源工程：新建水源井32眼，配套井房32座，配套水泵32套。配套水泵32套，配套滴灌设施面积5800亩。②渠道工程：项目区规划建设渠道50条，长35.109km，其中梯形衬砌渠道21条，长21.200km，矩形衬砌渠道29条，长13.909km。③建筑物工程：项目规划布置建筑物905座，其中涵洞623座，过水路面260座，农道桥22座。3）田间道路工程：为方便农业生产生活，项目区规划修缮田间道路1038条，长度907.600km。其中机耕路314条，总长度365.866km（其中规划水泥路107条，长度为176.299km；砂石路207条，长度为189.567km）；生产路724条，长度为541.734km（其中规划水泥路42条，长度为40.195km；砂石路682条，长度为501.539km）。4）农田防护与生态保持工程：本次共规划沟头防护67座；结合排水沟道治理修建岸坡格宾防护48.994km，结合耕地保护修建河道岸坡格宾防护5.188km。5）农田输配电工程：项目区规划规划10kV高压输电线路7.355km，低压地埋电缆1.810km，变压器29套，并且配套相应的配电设备。6）其他工程：项目计划利用现有条件修建水泥晒场3处，面积13260平方米。7）地力提升工程：：地力提升工程实施总面积25.0万亩。其中土壤改良工程面积10万亩，工程主要实施土壤改土排涝技术，其中实施超深松技术5万亩，简易暗渠构建技术5万亩；障碍土层消除工程实施面积15万亩，工程主要实施瘠薄黑土耕地心土培肥地力提升技术，其中白浆土实施面积5万亩，暗棕壤实施面积10万亩；对项目区35万亩耕地实施土壤检测，共取点700个。

本工程对外交通和对内交通均满足要求，本工程生活区直接租赁农民自建房。施工区租赁村委会仓库。生活用水和消防用水由区内现有农用井供给，施工用水采用打井取水；生活用电在居民区电网中解决，施工用电采用自己发电。施工现场通信可采用公网，局部信号弱的地方，配备临时用的信号放大器、加强设备。

本工程总占地面积1032.43hm2，临时占地面积0.15hm2，永久占地面积1032.28hm2，本工程占地类型为公共管理与公共服务用地、耕地、水域及水利设施用地、交通运输用地和住宅用地。永久占地为土地平整工程、灌溉与排水工程、农田防护与生态保持工程和其他工程占地。临时占地为农田输配电工程占地。

工程动用土石方总量为563.91万m3，其中挖方总量278.15万m3（其中表土剥离59.97万m3），填方总量285.76万m3（其中表土回覆67.58万m3），挖方全部自身利用，不设置弃土场，借方7.61万m3，为黑龙江省牡丹江市林海水库工程剥离表土。

本工程已于2024年4月开工，预计完工时间为2025年3月，总工期12个月。

本工程总投资为92275.12万元，其中土建工程投资为85945.72万元。本工程不涉及拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建问题。

    - 项目前期工作进展情况

黑龙江沣泽勘测规划设计咨询有限公司于2024年1月编制完成了《海林市增发国债高标准农田建设项目初步设计报告》。2024年2月5日牡丹江市农业农村局办公室以牡农局函[2024]2号对本项目进行了批复。

建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《黑龙江省水土保持条例》、《水利部关于加深进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）以及黑龙江省水土保持方面有关法律法规的要求，为了更好地完成本工程的建设工作，委托我公司开展水土保持方案编制工作。由于建设单位委托方案编制时，工程已经开工建设，故本方案为补报方案。

本工程已于2024年4月开工，预计完工时间为2025年3月，总工期12个月，截止至报告编制时，海林镇南片区进行了土地平整工程、损毁耕地修复工程、沟头防护工程。海林镇北片区进行田间道工程建设。长汀山市片区进行田间道路工程、损毁耕地修复工程建设。

项目组对工程前期设计资料以及水土保持方案编制前工程主体工程开展情况进行了全面分析，并对施工现场进行详细勘察，对项目区的自然环境、社会环境、生态环境及水土流失与防治现状等进行了调查，并按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）及相关规程规范要求，编制完成《海林市增发国债高标准农田建设项目水土保持方案报告书》。

    - 自然简况

项目区地貌类型为低山丘陵区，属中温带大陆性季风气候区，年平均气温4.1℃，多年平均降水量689.6mm，多年平均蒸发量1248mm，无霜期150d，最大冻土深度2.02m，年均风速2.1m/s。项目区土壤种类以暗棕壤土、草炭土、草甸土为主，项目区植被类型以草甸植被为主，林草覆盖率约40%。

项目区所在地行政区划位于黑龙江省海林市境内，根据《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》，海林市属于东南部山地水源涵养减灾区，位于国家级水土流失重点治理区。根据《海林市水土保持规划（2019~2030年）》，项目区属于市级水土流失重点治理区和重点预防区。容许土壤流失量为200t/km2·a，土壤侵蚀类型为水力侵蚀，侵蚀强度为轻度，项目区域土壤侵蚀模数为800t/km2·a。

项目区不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等。

  - 编制依据

    - 法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》（1991.6.25 颁布，2010.12.25 修订，2011.3.1施行）

（2）《中华人民共和国土地管理法》（2019.8.26 修改）；

（3）《黑龙江省水土保持条例》（2018.3.1施行）；

（4）《黑龙江省耕地保护条例》（2016.4.21颁布，2016.7.1施行，2021.10.29修订）；

（5）《中华人民共和国黑土地保护法》（2022.6.24通过，2022.8.1施行）；

（6）《黑龙江省黑土地保护利用条例》（2023.12.24日修订通过，2024.3.1日起施行）。

    - 部委规章

（1）《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号，2023.1.17公布）。

    - 规范性文件

（1）《水利部办公厅关于印发〈生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定（试行）〉的通知》（办水保[2018]135号）；

（2）《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）；

（3）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号）；

（4）《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）。

    - 技术标准

（1）《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)；

（2）《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T 50434-2018)；

（3）《水土保持工程设计规范》(GB 51018-2014)；

（4）《水利水电工程制图标准水土保持图》(SL73.6-2015)；

（5）《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)；

（6）《土地利用现状分类标准》(GB/T21010-2017)；

（7）《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）。

    - 技术资料

（1）《海林市增发国债高标准农田建设项目初步设计报告》（黑龙江沣泽勘测规划设计咨询有限公司，2024.1）；

（2）《黑龙江省水土保持规划（2015~2030年）》（黑政发〔2016〕77号）；

（3）《黑龙江省水土保持公报》（2022年）；

（4）《海林市水土保持规划（2019~2030年）》。

  - 设计水平年

根据主体工程实际施工进度，本工程开工时间为2024年4月，预计完工时间为2025年3月。按照生产建设项目水土保持技术标准（GB50433-2018），本工程为建设类项目，设计水平年为工程完工后投入生产之年或后一年，本工程设计水平年为工程完工当年，即2025年。

  - 水土流失防治责任范围

通过查阅项目主体设计资料、现场勘查以及根据主体工程征占地、工程布置和施工时序，确定本项目的防治责任范围。经现场踏查，本工程建设均在占地范围内进行，本工程防治责任范围为1032.43hm2，全部位于海林市境内，详见表1.4-1。

        - 工程防治责任范围表                单位：hm2

| 地形地貌 | 行政区划 | 区域名称 |  | 工程占地 |  |  |  |  | 占地性质 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 耕地 | 水域及水利设施用地 | 交通运输用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 临时 | 永久 |  |
| 低山丘陵 | 海林市 | 海林镇南片区 | 田块整地工程 | 348.50 |  |  |  |  |  | 348.50 | 348.50 |
|  |  |  | 灌溉与排水工程 |  | 9.49 |  |  |  |  | 9.49 | 9.49 |
|  |  |  | 田间道路工程 |  |  | 75.48 |  |  |  | 75.48 | 75.48 |
|  |  |  | 农田防护与生态保持工程 |  | 18.02 |  |  |  |  | 18.02 | 18.02 |
|  |  |  | 农田输配电工程 | 0.15 |  |  |  |  | 0.15 |  | 0.15 |
|  |  |  | 其他工程 |  |  |  | 0.22 |  |  | 0.22 | 0.22 |
|  |  |  | 小计 | 348.65 | 27.51 | 75.48 | 0.22 |  | 0.15 | 451.71 | 451.86 |
|  |  | 海林镇北片区 | 灌溉与排水工程 |  | 3.02 |  |  |  |  | 3.02 | 3.02 |
|  |  |  | 田间道路工程 |  |  | 97.57 |  |  |  | 97.57 | 97.57 |
|  |  |  | 农田防护与生态保持工程 |  | 15.15 |  |  |  |  | 15.15 | 15.15 |
|  |  |  | 小计 | 0.00 | 18.17 | 97.57 | 0.00 |  |  | 115.74 | 115.74 |
|  |  | 三道镇片区 | 灌溉与排水工程 |  | 0.97 |  |  |  |  | 0.97 | 0.97 |
|  |  |  | 田间道路工程 |  |  | 20.13 |  |  |  | 20.13 | 20.13 |
|  |  |  | 农田防护与生态保持工程 |  | 0.62 |  |  |  |  | 0.62 | 0.62 |
|  |  |  | 小计 | 0.00 | 1.59 | 20.13 | 0.00 |  |  | 21.72 | 21.72 |
|  |  | 长汀山市片区 | 田块整地工程 | 119.58 |  |  |  |  |  | 119.58 | 119.58 |
|  |  |  | 灌溉与排水工程 |  | 3.62 |  |  |  |  | 3.62 | 3.62 |
|  |  |  | 田间道路工程 |  |  | 287.57 |  |  |  | 287.57 | 287.57 |
|  |  |  | 农田防护与生态保持工程 |  | 31.23 |  |  |  |  | 31.23 | 31.23 |
|  |  |  | 其他工程 |  |  |  | 0.57 | 0.54 |  | 1.11 | 1.11 |
|  |  |  | 小计 | 119.58 | 34.85 | 287.57 | 0.57 | 0.54 |  | 443.11 | 443.11 |
|  |  | 合计 |  | 468.23 | 82.12 | 480.75 | 0.79 | 0.54 | 0.15 | 1032.28 | 1032.43 |

  - 水土流失防治目标

    - 执行标准等级

根据《黑龙江省水土保持规划（2015-2030）》，项目区属于东南部山地水源涵养减灾区，位于国家级水土流失重点治理区。根据《海林市水土保持规划（2019~2030年）》，项目区属于市级水土流失重点治理区和重点预防区，依据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），本方案水土流失防治总体标准按东北黑土区一级标准执行。

    - 防治目标

本工程的水土流失防治目标是：（1）项目建设范围内的新增水土流失得到有效控制，原有水土流失得到治理；（2）水土保持设施安全有效；（3）水土资源、林草植被得到最大限度的保护与恢复；（4）水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率达到设计目标值。

项目区水土保持区划属于东北黑土区，水土流失防治指标值按东北黑土区一级标准并结合项目区具体情况调整确定。根据黑龙江省综合自然区划，项目区属于湿润区，水土流失治理度不做调整；项目区侵蚀强度为轻度，因此土壤流失控制比调整为1.0。项目区位于国家级水土流失重点治理区，林草覆盖率提高1%。但根据现场实际情况，本项目可绿化面积较小，因此林草覆盖率按照实际情况调整。工程建设不属于县级以上城镇区域，故渣土防护率无需调整。考虑到项目区干旱程度、土壤侵蚀强度、涉及重点防治区等因素，确定本方案防治目标，详见表1.5-1。

        - 水土流失防治目标

| 防治指标 | 一级防治标准的防治目标值 |  | 按土壤侵蚀强度调整的防治目标值 | 位于国家级水土流失重点治理区 | 按实际情况调整 | 本方案采用的防治目标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 设计水平年 | 轻度 |  |  | 施工期 | 设计水平年 |
| 水土流失治理度（%） | — | 97 |  |  |  | — | 97 |
| 土壤流失控制比 | — | 0.9 | 1.0 |  |  | — | 1.0 |
| 渣土防护率（%） | 95 | 97 |  |  |  | 95 | 97 |
| 表土保护率（%） | 98 | 98 |  |  |  | 98 | 98 |
| 林草植被恢复率（%） | — | 97 |  |  |  | — | 97 |
| 林草覆盖率（%） | — | 25 |  | +1 | -25.08 | — | 0.92 |

  - 项目水土保持评价结论

    - 主体工程选址(线)评价

本项目的选址(线)无全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区和国家确定的水土保持长期定位观测站，项目选址(线)不涉及河流水库湖泊的植物保护带。因此，从水土保持角度分析本项目建设基本可行。本工程不涉及国家和省级的自然保护区、风景名胜区、地质公园。也不涉及国家和省级重要水源地保护区、重要生态功能区。因此，从水土保持角度分析本工程建设基本可行。

根据《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》的规定，项目区所在地海林市属于东南部山地水源涵养减灾区，位于国家级水土流失重点治理区，项目选址无法避让，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），在建设过程中水土保持要求主体优化施工工艺，严格控制施工边界，有效控制项目建设可能产生的水土流失。

通过以上分析，本项目的建设仅对项目区的土壤和植被造成扰动和不利影响，不会对周围环境产生无法治理或破坏性的影响，通过采取有效的水土流失防治措施，可有效治理建设期间新增水土流失。本工程从水土保持角度分析，本方案建设选址是可行的。

    - 建设方案与布局评价

项目总体布局紧凑，尽量减少对原地貌、地表植被的占用和破坏，减少对周边生态环境的影响，可使项目区的水土流失降至最低。因此，工程建设方案与布局符合水土保持的要求。

工程占地面积共计1032.43hm2，工程占地符合国家有关政策的要求，本工程占地类型为公共管理与公共服务用地、耕地、水域及水利设施用地、交通运输用地和住宅用地，本项目占地未占用基本农田和生产力较高的水田，本工程利用现状道路，减少新增占地面积，符合水土保持对占地类型的要求。本工程总占地面积1032.43hm2，其中永久占地1032.28hm2，临时占地0.15hm2，本工程永久占地占比为99.98%。临时占地在施工结束后全部按照原地类进行恢复，恢复期原有使用功能。永久占地主要为工程本身占地，虽然使土地丧失了原有使用功能，但通过工程的建设可以提升耕地质量，修复破损工程，补充必要的基础设施，完善田间基础设施，改善农业生产条件，促进集中连片，发挥规模效益加强高标准基本农田利用监管，符合总体规划要求。

工程动用土石方总量为563.91万m3，其中挖方总量278.15万m3（其中表土剥离59.97万m3），填方总量285.76万m3（其中表土回覆67.58万m3），挖全部自身利用，不设置弃土场，借方7.61万m3，为借方为黑龙江省牡丹江市林海水库工程剥离表土。本方案认为主体工程土石方平衡合理，调配方案符合水土保持规范要求，但在项目建设过程中要加强施工期间对临时堆土要加强拦挡和防护。

施工工艺方面，主体工程施工布置、施工方法和施工时序安排基本合理，符合水土保持要求。

主体工程从工程需要和后期恢复等角度，采取了表土剥离及回覆、插柳和格宾护砌措施，起到了防护效果，同时这些措施也控制了水土流失现象的发生和发展，具有水保功能，但格宾护砌不界定为水土保持措施。

综上，本项目在建设方案和布局上符合水土保持要求。

  - 水土流失预测结果

项目在建设期间在无水土保持措施情况下，可能产生水土流失总量为63225t，其中新增水土流失量为39817t。田块整地工程和田间道路工程是产生水土流失最多的单元，施工期是水土流失产生最多的阶段。故将田块整地工程和田间道路工程确定为是水土流失预测的重点单元。

本工程建设因开挖、压占、运输等建设活动破坏了占地区原有的地形地貌、产生了一定程度的水土流失，同时也将造成一定程度的危害。

  - 水土保持措施布设成果

根据水土流失防治分区，在水土流失预测结果及主体工程设计具有水土保持功能设施分析评价的基础上，本方案的防治措施设计将在原水保措施的基础上进行补充完善，并把本次主体工程设计的具有水土保持功能的设施纳入水土流失防治体系中，建立完整有效的水土保持防护体系。本工程水土保持工程量汇总表见1.8-1。

    - 海林镇南片区

      - 田块整地工程

1）主体已有

工程措施：施工前对占用耕地区域进行表土剥离，施工结束后，对此区域进行表土回覆。表土剥离预制2024年5月实施。表土回覆预计2025年1月实施。

2）方案新增

临时措施：施工期间对施工场地内剥离的表土进行编织袋土埂拦挡和密目网苫盖；施工结束后进行拆除。编织袋土埂拦挡和密目网苫盖预计2024年5月实施，拆除预计2025年2月实施。

      - 灌溉与排水工程

1）方案新增措施

临时措施：施工期间对施工场地内剥离的表土进行编织袋土埂拦挡和密目网苫盖；施工结束后进行拆除。编织袋土埂拦挡和密目网苫盖预计2024年7月实施，拆除预计2024年11月实施。

      - 农田防护与生态保持工程

1）主体已有

植物措施：主体工程对沟头海漫段后种植柳树。插柳预计2025年3月实施。

2）方案新增措施

临时措施：施工期间对施工场地内剥离的表土进行编织袋土埂拦挡和密目网苫盖；施工结束后进行拆除。编织袋土埂拦挡和密目网苫盖预计2024年9月实施，拆除预计2025年2月实施。

      - 农田输配电工程

1）主体已有

工程措施：施工前对占用耕地区域进行表土剥离，施工结束后，对此区域进行表土回覆。表土剥离预制2024年7月实施。表土回覆预计2024年10月实施。

2）方案新增措施

临时措施：施工期间对施工场地内剥离的表土进行编织袋土埂拦挡和密目网苫盖；施工结束后进行拆除。编织袋土埂拦挡和密目网苫盖预计2024年9月实施，拆除预计2025年2月实施。

      - 其他工程

1）方案新增措施

临时措施：施工期间对施工场地内剥离的表土进行编织袋土埂拦挡和密目网苫盖；施工结束后进行拆除。编织袋土埂拦挡和密目网苫盖预计2024年9月实施，拆除预计2025年2月实施。

    - 海林镇北片区

      - 灌溉与排水工程

1）方案新增措施

临时措施：施工期间对施工场地内剥离的表土进行编织袋土埂拦挡和密目网苫盖；施工结束后进行拆除。编织袋土埂拦挡和密目网苫盖预计2024年7月实施，拆除预计2024年11月实施。

      - 农田防护与生态保持工程

1）主体已有

植物措施：主体工程对沟头海漫段后种植柳树。插柳预计2025年3月实施。

2）方案新增措施

临时措施：施工期间对施工场地内剥离的表土进行编织袋土埂拦挡和密目网苫盖；施工结束后进行拆除。编织袋土埂拦挡和密目网苫盖预计2024年9月实施，拆除预计2025年2月实施。

    - 三道镇片区

      - 灌溉与排水工程

1）方案新增措施

临时措施：施工期间对施工场地内剥离的表土进行编织袋土埂拦挡和密目网苫盖；施工结束后进行拆除。编织袋土埂拦挡和密目网苫盖预计2024年7月实施，拆除预计2024年11月实施。

2）方案新增措施

临时措施：施工期间对施工场地内剥离的表土进行编织袋土埂拦挡和密目网苫盖；施工结束后进行拆除。编织袋土埂拦挡和密目网苫盖预计2024年9月实施，拆除预计2025年2月实施。

      - 农田防护与生态保持工程

1）方案新增措施

临时措施：施工期间对施工场地内剥离的表土进行编织袋土埂拦挡和密目网苫盖；施工结束后进行拆除。编织袋土埂拦挡和密目网苫盖预计2024年9月实施，拆除预计2025年2月实施

    - 长汀山市片区

      - 田块整地工程

1）主体已有

工程措施：施工前对占用耕地区域进行表土剥离，施工结束后，对此区域进行表土回覆。表土剥离预制2024年5月实施。表土回覆预计2025年1月实施。

2）方案新增

临时措施：施工期间对施工场地内剥离的表土进行编织袋土埂拦挡和密目网苫盖；施工结束后进行拆除。编织袋土埂拦挡和密目网苫盖预计2024年5月实施，拆除预计2025年2月实施。

      - 灌溉与排水工程

1）方案新增措施

临时措施：施工期间对施工场地内剥离的表土进行编织袋土埂拦挡和密目网苫盖；施工结束后进行拆除。编织袋土埂拦挡和密目网苫盖预计2024年7月实施，拆除预计2024年11月实施。

      - 农田防护与生态保持工程

1）主体已有

植物措施：主体工程对沟头海漫段后种植柳树。插柳预计2025年3月实施。

2）方案新增措施

临时措施：施工期间对施工场地内剥离的表土进行编织袋土埂拦挡和密目网苫盖；施工结束后进行拆除。编织袋土埂拦挡和密目网苫盖预计2024年9月实施，拆除预计2025年2月实施。

        - 水土保持工程量汇总表

| 水土保持防治措施 |  | 措施量 |  | 工程量 |  |  | 实施 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 名称 | 单位 | 数量 |  |
| 一、工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 田块整地工程 | 表土剥离及回覆* | m3 | 1198455 | 表土剥离及回覆* | m3 | 1198455 | 已部分实施 |
|  | 外运表土恢复耕层（运距60km）* | m3 | 76097.6 | 外运表土恢复耕层（运距60km）* | m3 | 76097.6 | 未实施 |
| 农田输配电工程 | 表土剥离及回覆* | m3 | 500 | 表土剥离及回覆* | m3 | 500 | 未实施 |
| 二、植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农田防护与生态环境保持工程 | 插柳* | 株 | 12986 | 插柳* | 株 | 12986 | 未实施 |
| 三、临时措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 田块整地工程 | 编织袋拦挡 | m3 | 569.28 | 编制袋土埂 | m3 | 569.28 | 未实施 |
|  |  |  |  | 拆除土埂 | m3 | 569.28 | 未实施 |
|  | 密目网苫盖 | m2 | 218384 | 密目网苫盖 | m2 | 218384 | 未实施 |
|  |  |  |  | 拆除密目网 | m2 | 218384 | 未实施 |
| 灌溉与排水工程 | 编织袋拦挡 | m3 | 354.72 | 编制袋土埂 | m3 | 354.72 | 未实施 |
|  |  |  |  | 拆除土埂 | m3 | 354.72 | 未实施 |
|  | 密目网苫盖 | m2 | 39117 | 密目网苫盖 | m2 | 39117 | 未实施 |
|  |  |  |  | 拆除密目网 | m2 | 39117 | 未实施 |
| 农田防护与生态环境保持工程 | 编织袋拦挡 | m3 | 625.68 | 编制袋土埂 | m3 | 625.68 | 未实施 |
|  |  |  |  | 拆除土埂 | m3 | 625.68 | 未实施 |
|  | 密目网苫盖 | m2 | 137913 | 密目网苫盖 | m2 | 137913 | 未实施 |
|  |  |  |  | 拆除密目网 | m2 | 137913 | 未实施 |
| 农田输配电工程 | 编织袋拦挡 | m3 | 23.04 | 编制袋土埂 | m3 | 23.04 | 未实施 |
|  |  |  |  | 拆除土埂 | m3 | 23.04 | 未实施 |
|  | 密目网苫盖 | m2 | 648 | 密目网苫盖 | m2 | 648 | 未实施 |
|  |  |  |  | 拆除密目网 | m2 | 648 | 未实施 |
| 其他工程 | 编织袋拦挡 | m3 | 25.44 | 编制袋土埂 | m3 | 25.44 | 未实施 |
|  |  |  |  | 拆除土埂 | m3 | 25.44 | 未实施 |
|  | 密目网苫盖 | m2 | 781 | 密目网苫盖 | m2 | 781 | 未实施 |
|  |  |  |  | 拆除密目网 | m2 | 781 | 未实施 |

注：*为主体设计措施

  - 水土保持监测方案

本工程为建设类项目，监测时段为从施工准备期到设计水平年结束，监测时段为2年，即2024年4月至2025年12月。监测范围为水土保持方案确定的水土流失防治责任范围1032.43hm2，将本工程划分为土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态保持工程、农田输配电工程和其他工程共计6个监测单元，将土地平整工程和田间道路工程作为重点监测单元。

为了水土保持监测的全面性、典型性和代表性，本工程在4个监测分区内共布置23个监测点。

        - 水土保持监测点分布表

| 监测区域 |  | 监测点位 | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海林镇南片区 | 田块整地工程 | 土地平整区处设置1处、表土堆置区域设置1处 | 实地调查监测法、径流小区法 | 每季度监测1次、每月监测1次 |
|  | 灌溉与排水工程 | 回填土堆置区域设置1处、开挖边坡处设置1处 | 径流小区法、测钎法 | 每月监测1次、每季度监测1次 |
|  | 田间道路工程 | 开挖边坡处设置1处 | 测钎法 | 每季度监测1次 |
|  | 农田防护与生态保持工程 | 植被恢复区设置1处 | 实地调查、查阅资料、无人机遥感 | 每季度监测1次 |
|  | 农田输配电工程 | 开挖边坡处设置1处 | 测钎法 | 每季度监测1次 |
|  | 其他工程 | 开挖边坡处设置1处 | 测钎法 | 每季度监测1次 |
| 海林镇北片区 | 灌溉与排水工程 | 回填土堆置区域设置1处、开挖边坡处设置1处 | 径流小区法、测钎法 | 每月监测1次、每季度监测1次 |
|  | 田间道路工程 | 开挖边坡处设置1处 | 测钎法 | 每季度监测1次 |
|  | 农田防护与生态保持工程 | 植被恢复区设置1处 | 实地调查、查阅资料、无人机遥感 | 每季度监测1次 |
| 三道镇片区 | 灌溉与排水工程 | 回填土堆置区域设置1处、开挖边坡处设置1处 | 径流小区法、测钎法 | 每月监测1次、每季度监测1次 |
|  | 田间道路工程 | 开挖边坡处设置1处 | 测钎法 | 每季度监测1次 |
|  | 农田防护与生态保持工程 | 开挖边坡处设置1处 | 测钎法 | 每季度监测1次 |
| 长汀山市片区 | 田块整地工程 | 土地平整区处设置1处、表土堆置区域设置1处 | 实地调查监测法、径流小区法 | 每季度监测1次、每月监测1次 |
|  | 灌溉与排水工程 | 回填土堆置区域设置1处、开挖边坡处设置1处 | 径流小区法、测钎法 | 每月监测1次、每季度监测1次 |
|  | 田间道路工程 | 开挖边坡处设置1处 | 测钎法 | 每季度监测1次 |
|  | 农田防护与生态保持工程 | 植被恢复区设置1处 | 实地调查、查阅资料、无人机遥感 | 每季度监测1次 |
|  | 其他工程 | 开挖边坡处设置1处 | 测钎法 | 每季度监测1次 |

  - 水土保持投资及效益分析成果

本工程水土保持总投资为1859.41万元，其中主体已有投资1565.48万元，方案新增投资293.93万元。在方案新增投资中，临时措施147.42万元，独立费用137.95万元（其中水土保持监理费30.00万元、水土保持监测费40.00万元），基本预备费8.56万元。

本方案实施后，工程扰动地表基本得到全面治理，项目建设引起的水土流失可以得到有效地防治。本项目水土流失面积为1032.43hm2，水土流失治理面积为1032.43hm2，可减少土壤流失量61961t，临时堆土量732340m3，渣土挡护726104m3，表土可剥离量599700m3，表土可保护量591693m3，可绿化面积5.19hm2，植物措施面积5.19hm2。在本方案水土保持工程措施和林草措施全部生效时止，项目区水土流失治理度100.0%，土壤流失控制比1.0，渣土防护渣率达99.1%，表土保护率98.7%，林草植被恢复率为100.0%，林草覆盖率为0.92%。该项目按本方案设计实施水土保持建设，综合治理效果较显著，可以达到预期防治目标。

  - 结论

通过对主体工程水土保持的分析论证，本项目建设没有水土保持重大制约性因素；工程建设扰动地表、破坏植被，会造成一定程度的水土流失，通过水土保持方案的实施，能有效地控制水土流失，达到经济和环境建设协调发展。从水土保持的角度分析，该工程的建设是可行的。

为使方案中的各项水土流失防治措施落到实处，有效控制新增水土流失，避免工程建设可能带来的水土流失，从水土保持角度对下阶段工作提出以下建议：

（1）本工程水土保持方案经水行政主管部门批复后，建设单位应在将水土保持设计纳入主体工程设计中，并按照已经批复的水土保持方案进行后期细化设计，及时实施施工期水土保持措施；

（2）建设单位应保证水土保持资金投入。对设计的水土保持措施加以落实，选择具备水土保持施工能力的单位保质保量地完成水土保持各项措施，强化施工组织管理要求，明确施工作业责任；

（3）施工单位要强化施工组织管理要求，明确施工作业责任，保证施工组织设计落到实处。安排好施工时序，减少地表扰动和临时压占土地；开挖时应该避开雨季施工，减轻水土流失影响。

（4）建设单位应加强施工管理，通过监理、监测等手段对施工进行监督，发现问题及时解决，使能够达到水土保持设施验收的要求。

表1  水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 海林市增发国债高标准农田建设项目 |  |  |  | 流域管理机构 | 水利部松辽水利委员会 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  | 黑龙江省 |  | 涉及地市或个数 |  | 牡丹江 | 涉及县或个数 | 海林市 |
| 项目规模 |  | 建设规模35万亩（其中海林镇北片区项目区总面积21.4万亩，建设规模11.60万亩；海林镇南片区项目区总面积24.57万亩，建设规模10.6万亩；长汀山市片区项目区总面积21.82万亩，建设规模11.8万亩；三道镇片区项目区总面积5.45万亩，建设规模1.0万亩）。 |  |  | 总投资 （万元） | 92275.12 | 土建投资 （万元） | 85945.72 |
| 动工时间 |  | 2024年4月 |  | 完工时间 |  | 2025年3月 | 设计水平年 | 2025年 |
| 工程占地（hm2） |  | 合计 |  | 永久占地 |  |  | 临时占地 |  |
|  |  | 1032.43 |  | 1032.28 |  |  | 0.15 |  |
| 项目 组成 | 海林镇南片区 | 451.86 |  | 451.71 |  |  | 0.15 |  |
|  | 海林镇北片区 | 115.74 |  | 115.74 |  |  | - |  |
|  | 三道镇片区 | 21.72 |  | 21.72 |  |  | - |  |
|  | 长汀山市片区 | 443.11 |  | 443.11 |  |  | - |  |
| 土石方量（万m3） |  |  |  | 挖方 |  | 填方 | 借方 | 余（弃）方 |
|  |  |  |  | 278.15 |  | 285.76 | 7.61 |  |
| 项目 组成 | 海林镇南片区 |  |  | 148.90 |  | 182.17 |  |  |
|  | 海林镇北片区 |  |  | 52.55 |  | 27.10 |  |  |
|  | 三道镇片区 |  |  | 8.77 |  | 0.95 |  |  |
|  | 长汀山市片区 |  |  | 67.93 |  | 75.54 | 7.61 |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  | 国家级水土流失重点治理区 |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  | 低山丘陵 |  | 水土保持区划 |  | 东北黑土区 |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  | 水力侵蚀 |  | 土壤侵蚀强度 |  | 轻度 |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  | 1032.43 |  | 容许土壤流失量〔t/km2·a〕 |  | 200 |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  | 63225 |  | 新增土壤流失量（t） |  | 39817 |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  | 东北黑土区一级标准 |  |  |  |  |
| 防治 目标 | 水土流失治理度（%） |  |  | 97 |  | 土壤流失控制比 |  | 1.0 |
|  | 渣土防护率（%） |  |  | 97 |  | 表土保护率（%） |  | 98 |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  | 97 |  | 林草覆盖率（%） |  | 0.92 |
| 防治措施 及工程量 |  | 工程措施 |  |  | 植物措施 |  | 临时措施 |  |
|  |  | *表土剥离及回覆59.97万m3、*外运表土恢复耕层（运距60km）7.61万m3 |  |  | *插柳12986株 |  | 编织袋装土拦挡1598.16m3、密目网苫盖396843m2 |  |
| 防治分区 | 海林镇南片区 | *表土剥离及回覆52.55万m3 |  |  | *插柳715株 |  | 编织袋装土拦挡790.80m3、密目网苫盖257482m2 |  |
|  | 海林镇北片区 |  |  |  | *插柳8137株 |  | 编织袋装土拦挡290.88m3、密目网苫盖49893m2 |  |
|  | 三道镇片区 |  |  |  |  |  | 编织袋装土拦挡54.24m3、密目网苫盖2074m2 |  |
|  | 长汀山市片区 | *表土剥离及回覆7.42万m3、*外运表土恢复耕层（运距60km）7.61万m3 |  |  | *插柳4134株 |  | 编织袋装土拦挡462.24m3、密目网苫盖87394m2 |  |
| 投资（万元） |  | 1548.98（新增0.00） |  |  | 16.50（新增0.00） |  | 147.42（新增147.42） |  |
| 水土保持总投资（万元） |  | 1859.41（新增293.93） |  |  |  | 独立费用（万元） | 137.95 |  |
| 监理费（万元） |  | 30.00 | 监测费（万元） |  |  | 40.00 | 补偿费（万元） | - |
| 编制单位 |  | 黑龙江沣泽勘测规划设计咨询有限公司 |  |  |  | 建设单位 | 海林市农业农村局 |  |
| 法定代表人 |  | 熊也 |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| 地址 |  | 哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场15号楼612-1室 |  |  |  | 地址 | 海林市子荣街439号 |  |
| 邮编 |  | 150023 |  |  |  | 邮编 | 159177 |  |
| 联系人及电话 |  | 熊也 0451-51909949 |  |  |  | 联系人及电话 | 0453-7331307 |  |
| 传真 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |

注：标注*为主体设计措施。

- 项目概况

  - 项目组成及工程布置

项目名称：海林市增发国债高标准农田建设项目

建设单位：海林市农业农村局

建设地点：本工程位于海林市海林镇、长汀镇、三道河子镇和山市镇4个乡镇。海林镇南片区建设中心坐标为东经129°17'46.4839"、北纬44°29'22.3887"，海林镇北片区建设中心坐标为东经129°20'54.2276"、北纬44°37'01.2635"，长汀山市片区建设中心坐标为东经128°59'07.9529"、北纬44°27'39.3188"。三道镇片区建设中心坐标为东经129°47'23.0420"、北纬45°20'37.3207"。

建设性质：改扩建建设类项目

工程任务：本规划的总体目标是进一步提高基础设施配套程度，对项目区年久失修的破损工程进行维修改造，进一步改善农业机械化、规模化生产条件，增强抵御自然灾害能力，改善生态景观，提高粮食生产保障能力，落实高标准农田规划确定的高标准基本农田建设目标任务，达到土地肥沃、生态良好、抗灾能力强、旱涝保收、高产稳产的目标，保障高标准基本农田的持续利用。

工程等级及标准：依据设计基础资料和《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）、《高标准农田建设标准》（NY/T2148-2012）和《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）、结合项目区具体情况采用如下建设标准：（1）灌溉与排水工程建设标准:1）农田排涝设计标准：旱田按十年一遇标准设计，一日暴雨，二日排至地面无积水；水田按十年一遇标准设计，三日暴雨，四日排至作物耐淹水深。2）灌溉设计标准：水田地表自流灌，灌溉设计保证率 P=75%；旱田滴灌灌溉水利用系数0.90。（2）建筑物：1）排水建筑物：排水标准按十年一遇设计。2）建筑物荷载标准：建筑物按公路Ⅱ级汽车荷载设计。3）建筑物工程级别为5级，防洪标准为10年。（3）田间道路工程建设标准：道路通达度达到100%，水泥混凝土路面荷载标准为双轮组单轴100kN，砂石路面荷载标准为双轮组单轴75kN。（4）农田防护与生态保持工程：生态防护工程防御标准十年一遇3-6h暴雨。

建设规模：项目区总面积73.24万亩，其中耕地面积35万亩，建设规模35万亩（其中海林镇北片区项目区总面积21.4万亩，建设规模11.60万亩；海林镇南片区项目区总面积24.57万亩，建设规模10.6万亩；长汀山市片区项目区总面积21.82万亩，建设规模11.8万亩；三道镇片区项目区总面积5.45万亩，建设规模1.0万亩）。其中水田种植面积2.3万亩，旱田种植面积32.7万亩，种植作物全部为玉米。项目区基本农田面积30.58万亩，一般农田4.42万亩。项目区耕地位于海林市划定的“两区”重要农产品生产保护区范围面积27.02万亩。

总投资：本工程总投资为92275.12万元，其中土建工程投资为85945.72万元。

建设工期：本工程已于2024年4月开工，预计于2025年3月完工。

        - 海林镇南片区工程特性表

| 一、总体概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 海林市增发国债高标准农田建设项目 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  | 海林市海林镇 |  |  |  |  |
| 建设性质及建设单位 |  |  | 改扩建，海林市农业农村局 |  |  |  |  |
| 项 目 组 成 | 田块整地工程 |  | 土地平整面积262.5665hm2，修筑田埂105025m；修复损毁耕地1289亩。 |  |  |  |  |
|  | 灌溉与排水工程 |  | 新建水源井32眼。规划建设渠道43条，长31.580km，其中梯形衬砌渠道19条，长19.145km，矩形衬砌渠道24条，长12.435km。布置建筑物174座，其中涵洞110座，过水路面58座，农道桥6座。 |  |  |  |  |
|  | 田间道路工程 |  | 项目区规划修缮田间道路长度232.026km。其中机耕路总长度119.793km（其中规划水泥路长度为39.237km；砂石路长度为80.556km）；生产路长度为112.233km（其中规划水泥路长度为1.982km；砂石路长度为110.251km）。 |  |  |  |  |
|  | 农田防护与生态保持工程 |  | 规划沟头防护4座；结合排水沟道治理修建岸坡格宾防护14.04km。结合损毁耕地保护修建河道岸坡格宾防护0.809km。 |  |  |  |  |
|  | 农田输配电工程 |  | 项目区规划规划10kV高压输电线路7.355km，低压地埋电缆1.810km，变压器29套，并且配套相应的配电设备。 |  |  |  |  |
|  | 其他工程 |  | 修建晒场1处，面积2160m2。 |  |  |  |  |
|  | 地力提升工程 |  | 地力提升工程实施总面积25.0万亩。 |  |  |  |  |
| 施工道路 |  |  | 本次项目选取项目区临近公路，对外交通满足要求；项目区内路网也已基本形成，对内交通满足要求。 |  |  |  |  |
| 施工用水、用电 |  |  | 生活用水和消防用水由区内现有农用井供给，施工用水采用打井取水；生活用电在居民区电网中解决，施工用电采用自己发电。 |  |  |  |  |
| 建筑材料供应 |  |  | 水泥和钢材可在牡丹江市采购；块石、碎石及筑路材料可在海林市北石料场采购；油料等在当地乡镇加油站购买。 |  |  |  |  |
| 施工生产生活区 |  |  | 生活区直接租赁农民自建房。施工区租赁村委会仓库。 |  |  |  |  |
| 弃渣处置 |  |  | 本工程无弃渣 |  |  |  |  |
| 二、工程占地情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  | 单位 | 占地面积 |  |  |
|  |  |  |  |  | 临时占地 | 永久占地 | 合计 |
| 海林镇南片区 |  | 田块整地工程 |  | hm2 |  | 348.50 | 348.50 |
|  |  | 灌溉与排水工程 |  | hm2 |  | 9.49 | 9.49 |
|  |  | 田间道路工程 |  | hm2 |  | 75.48 | 75.48 |
|  |  | 农田防护与生态保持工程 |  | hm2 |  | 18.02 | 18.02 |
|  |  | 农田输配电工程 |  | hm2 | 0.15 |  | 0.15 |
|  |  | 其他工程 |  | hm2 |  | 0.22 | 0.22 |
| 合计 |  |  |  | hm2 | 0.15 | 451.71 | 451.86 |
| 三、工程土石方量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  | 单位 | 挖方 | 填方 | 动用土方总量 |
| 海林镇南片区 |  | 田块整地工程 |  | 万m3 | 106.33 | 149.66 | 255.99 |
|  |  | 灌溉与排水工程 |  | 万m3 | 4.75 | 3.34 | 8.09 |
|  |  | 田间道路工程 |  | 万m3 | 23.67 |  | 23.67 |
|  |  | 农田输配电工程 |  | 万m3 | 0.12 | 0.12 | 0.24 |
|  |  | 农田防护与生态保持工程 |  | 万m3 | 13.88 | 28.90 | 42.78 |
|  |  | 其他工程 |  | 万m3 | 0.15 | 0.15 | 0.30 |
| 合计 |  |  |  | 万m3 | 148.90 | 182.17 | 331.07 |
| 四、移民拆迁安置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本工程不涉及拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

        - 海林镇北片区工程特性表

| 一、总体概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 海林市增发国债高标准农田建设项目 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  | 海林市海林镇 |  |  |  |  |
| 建设性质及建设单位 |  |  | 改扩建，海林市农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目组成 | 灌溉与排水工程 |  | 布置建筑物335座，其中涵洞235座，过水路面91座，农道桥9座。 |  |  |  |  |
|  | 田间道路工程 |  | 规划修缮田间道路长度311.041km。其中机耕路总长度115.782km（其中规划水泥路长度为48.167km；砂石路长度为67.615km）；生产路长度为195.259km（其中规划水泥路长度为8.592km；砂石路长度为186.667km）。 |  |  |  |  |
|  | 农田防护与生态保持工程 |  | 规划沟头防护39座；结合排水沟道治理修建岸坡格宾防12.627km。 |  |  |  |  |
| 施工道路 |  |  | 本次项目选取项目区临近公路，对外交通满足要求；项目区内路网也已基本形成，对内交通满足要求。 |  |  |  |  |
| 施工用水、用电 |  |  | 生活用水和消防用水由区内现有农用井供给，施工用水采用打井取水；生活用电在居民区电网中解决，施工用电采用自己发电。 |  |  |  |  |
| 建筑材料供应 |  |  | 水泥和钢材可在牡丹江市采购；块石、碎石及筑路材料可在海林市北石料场采购；油料等在当地乡镇加油站购买。 |  |  |  |  |
| 施工生产生活区 |  |  | 生活区直接租赁农民自建房。施工区租赁村委会仓库。 |  |  |  |  |
| 弃渣处置 |  |  | 本工程无弃渣 |  |  |  |  |
| 二、工程占地情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  | 单位 | 占地面积 |  |  |
|  |  |  |  |  | 临时占地 | 永久占地 | 合计 |
| 海林镇北片区 |  | 灌溉与排水工程 |  | hm2 |  | 3.02 | 3.02 |
|  |  | 田间道路工程 |  | hm2 |  | 97.57 | 97.57 |
|  |  | 农田防护与生态保持工程 |  | hm2 |  | 15.15 | 15.15 |
| 合计 |  |  |  | hm2 |  | 115.74 | 115.74 |
| 三、工程土石方量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  | 单位 | 挖方 | 填方 | 动用土方总量 |
| 海林镇北片区 |  | 灌溉与排水工程 |  | 万m3 | 3.88 | 3.07 | 6.95 |
|  |  | 田间道路工程 |  | 万m3 | 38.02 |  | 38.02 |
|  |  | 农田防护与生态保持工程 |  | 万m3 | 10.65 | 24.03 | 34.68 |
| 合计 |  |  |  | 万m3 | 52.55 | 27.10 | 79.65 |
| 四、移民拆迁安置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本工程不涉及拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

        - 三道镇片区工程特性表

| 一、总体概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 海林市增发国债高标准农田建设项目 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  | 海林市海林镇 |  |  |  |  |
| 建设性质及建设单位 |  |  | 改扩建，海林市农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目组成 | 灌溉与排水工程 |  | 布置建筑物108座，其中涵洞87座，过水路面21座； |  |  |  |  |
|  | 田间道路工程 |  | 规划修缮田间道路长度71.435km。其中机耕路总长度11.755km（其中规划砂石路长度为11.755km）；生产路长度为59.68km（其中规划砂石路长度为59.68km）。 |  |  |  |  |
|  | 农田防护与生态保持工程 |  | 修建岸坡格宾防护0.515km。 |  |  |  |  |
| 施工道路 |  |  | 本次项目选取项目区临近公路，对外交通满足要求；项目区内路网也已基本形成，对内交通满足要求。 |  |  |  |  |
| 施工用水、用电 |  |  | 生活用水和消防用水由区内现有农用井供给，施工用水采用打井取水；生活用电在居民区电网中解决，施工用电采用自己发电。 |  |  |  |  |
| 建筑材料供应 |  |  | 水泥和钢材可在牡丹江市采购；块石、碎石及筑路材料可在海林市北石料场采购；油料等在当地乡镇加油站购买。 |  |  |  |  |
| 施工生产生活区 |  |  | 生活区直接租赁农民自建房。施工区租赁村委会仓库。 |  |  |  |  |
| 弃渣处置 |  |  | 本工程无弃渣 |  |  |  |  |
| 二、工程占地情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  | 单位 | 占地面积 |  |  |
|  |  |  |  |  | 临时占地 | 永久占地 | 合计 |
| 三道镇片区 |  | 灌溉与排水工程 |  | hm2 |  | 0.97 | 0.97 |
|  |  | 田间道路工程 |  | hm2 |  | 20.13 | 20.13 |
|  |  | 农田防护与生态保持工程 |  | hm2 |  | 0.62 | 0.62 |
| 合计 |  |  |  | hm2 |  | 21.72 | 21.72 |
| 三、工程土石方量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  | 单位 | 挖方 | 填方 | 动用土方总量 |
| 三道镇片区 |  | 灌溉与排水工程 |  | 万m3 | 0.47 | 0.37 | 0.84 |
|  |  | 田间道路工程 |  | 万m3 | 8.24 |  | 8.24 |
|  |  | 农田防护与生态保持工程 |  | 万m3 | 0.06 | 0.58 | 0.64 |
| 合计 |  |  |  | 万m3 | 8.77 | 0.95 | 9.72 |
| 四、移民拆迁安置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本工程不涉及拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

        - 长汀山市片区工程特性表

| 一、总体概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 海林市增发国债高标准农田建设项目 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  | 海林市海林镇 |  |  |  |  |
| 建设性质及建设单位 |  |  | 改扩建，海林市农业农村局 |  |  |  |  |
| 项 目 组 成 | 田块整地工程 |  | 规划土地平整面积32.2513hm2，修筑田埂9065m； |  |  |  |  |
|  | 灌溉与排水工程 |  | 规划建设渠道7条，长3.529km，其中梯形衬砌渠道2条，长2.055km，矩形衬砌渠道5条，长1.474km。布置建筑物288座，其中涵洞191座，过水路面90座，农道桥7座。 |  |  |  |  |
|  | 田间道路工程 |  | 规划修缮田间道路长度293.098km。其中机耕路总长度118.536km（其中规划水泥路长度为88.895km；砂石路长度为29.641km）；生产路长度为118.536km（其中规划水泥路长度为29.621km；砂石路长度为144.941km）. |  |  |  |  |
|  | 农田防护与生态保持工程 |  | 规划沟头防护24座；修建岸坡格宾防护21.648km。修建河道岸坡格宾防护4.739km |  |  |  |  |
|  | 其他工程 |  | 修建水泥晒场2处，面积11100m2。 |  |  |  |  |
| 施工道路 |  |  | 本次项目选取项目区临近公路，对外交通满足要求；项目区内路网也已基本形成，对内交通满足要求。 |  |  |  |  |
| 施工用水、用电 |  |  | 生活用水和消防用水由区内现有农用井供给，施工用水采用打井取水；生活用电在居民区电网中解决，施工用电采用自己发电。 |  |  |  |  |
| 建筑材料供应 |  |  | 水泥和钢材可在牡丹江市采购；块石、碎石及筑路材料可在海林市北石料场采购；油料等在当地乡镇加油站购买。 |  |  |  |  |
| 施工生产生活区 |  |  | 生活区直接租赁农民自建房。施工区租赁村委会仓库。 |  |  |  |  |
| 弃渣处置 |  |  | 本工程无弃渣 |  |  |  |  |
| 二、工程占地情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  | 单位 | 占地面积 |  |  |
|  |  |  |  |  | 临时占地 | 永久占地 | 合计 |
| 长汀山市片区 |  | 田块整地工程 |  | hm2 |  | 119.58 | 119.58 |
|  |  | 灌溉与排水工程 |  | hm2 |  | 3.62 | 3.62 |
|  |  | 田间道路工程 |  | hm2 |  | 287.57 | 287.57 |
|  |  | 农田防护与生态保持工程 |  | hm2 |  | 31.23 | 31.23 |
|  |  | 其他工程 |  | hm2 |  | 1.11 | 1.11 |
| 合计 |  |  |  | hm2 |  | 443.11 | 443.11 |
| 三、工程土石方量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  | 单位 | 挖方 | 填方 | 动用土方总量 |
| 长汀山市片区 |  | 田块整地工程 |  | 万m3 | 12.63 | 48.26 | 60.89 |
|  |  | 灌溉与排水工程 |  | 万m3 | 2.95 | 2.35 | 5.30 |
|  |  | 田间道路工程 |  | 万m3 | 36.13 |  | 36.13 |
|  |  | 农田防护与生态保持工程 |  | 万m3 | 15.43 | 24.93 | 40.36 |
|  |  | 其他工程 |  | 万m3 | 0.79 |  | 0.79 |
| 合计 |  |  |  | 万m3 | 67.93 | 75.54 | 143.47 |
| 四、移民拆迁安置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本工程不涉及拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 海林镇南片区

      - 田块整地工程

（1）土地平整工程

项目区规划土地平整面积262.5665hm2，修筑田埂105025m。

        - 土地整地工程情况表

| 区域号 | 区块号 | 平整面积（hm2） | 田埂修筑（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庙山平整地块1 | 41.0615 | 16425 | 土田埂 |
| 2 | 庙山平整地块2 | 19.1038 | 7642 | 土田埂 |
| 3 | 庙山平整地块3 | 13.8411 | 5536 | 土田埂 |
| 4 | 庙山平整地块4 | 21.5449 | 8618 | 土田埂 |
| 5 | 庙山平整地块5 | 5.4764 | 2191 | 土田埂 |
| 6 | 庙山平整地块6 | 20.4155 | 8166 | 土田埂 |
| 7 | 庙山平整地块7 | 16.4303 | 6572 | 土田埂 |
| 8 | 庙山平整地块8 | 11.3175 | 4527 | 土田埂 |
| 9 | 庙山平整地块9 | 25.4179 | 10167 | 土田埂 |
| 10 | 庙山平整地块10 | 29.5736 | 11829 | 土田埂 |
| 11 | 庙山平整地块11 | 19.9912 | 7996 | 土田埂 |
| 12 | 庙山平整地块12 | 12.5502 | 5020 | 土田埂 |
| 13 | 新合平整地块1 | 12.1065 | 4843 | 土田埂 |
| 14 | 新合平整地块2 | 1.6 | 640 | 土田埂 |
| 15 | 新合平整地块3 | 2.4737 | 989 | 土田埂 |
| 16 | 新合平整地块4 | 3.3011 | 1320 | 土田埂 |
| 17 | 新合平整地块5 | 3.8952 | 1558 | 土田埂 |
| 18 | 新合平整地块6 | 2.4661 | 986 | 土田埂 |
| 海林镇南片区小计 |  | 262.5665 | 105025 |  |

（2）损毁耕地修复工程

2023年8月，海林市遭遇50年一遇特大洪水，本次规划结合项目区域内受损耕地情况，计划结合田块整治工程实施损毁耕地修复工作。计划修复损毁耕地1289亩。

        - 损毁耕地修复工程情况表

| 治理区划分 | 面积（亩） | 现状平均高程 | 完成后平均高程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卢家损毁耕地治理区1 | 25 | 299.8 | 299.9 |
| 卢家损毁耕地治理区2 | 30 | 298.4 | 298.5 |
| 卢家损毁耕地治理区3 | 43 | 297.2 | 297.25 |
| 卢家损毁耕地治理区4 | 140 | 288.75 | 288.85 |
| 卢家损毁耕地治理区5 | 127 | 297.43 | 297.43 |
| 庙山损毁耕地治理区1 | 7 | 299.5 | 299.4 |
| 江北损毁耕地治理区1 | 570 | 278.05 | 278.05 |
| 新海损毁耕地治理区1 | 51 | 264.4 | 264.8 |
| 新海损毁耕地治理区2 | 1 | 271.5 | 272 |
| 新合损毁耕地治理区1 | 62 | 271.77 | 271.77 |
| 新合损毁耕地治理区2 | 158 | 272.8 | 272.6 |
| 新合损毁耕地治理区3 | 16 | 272.4 | 272.6 |
| 新合损毁耕地治理区4 | 20 | 272.48 | 272.68 |
| 新合损毁耕地治理区5 | 20 | 271.1 | 271.3 |
| 新合损毁耕地治理区6 | 18 | 271.4 | 271.6 |
| 合计 | 1289 |  |  |

      - 灌溉与排水工程

（1）水源工程

新建水源井32眼，配套井房32座，配套水泵32套。配套水泵32套，配套滴灌设施面积5800亩

（2）渠道工程

海林镇南片区规划建设渠道43条，长31.580km，其中梯形衬砌渠道19条，长19.145km，矩形衬砌渠道24条，长12.435km。

（3）建筑物工程

海林镇南片区布置建筑物174座，其中涵洞110座，过水路面58座，农道桥6座。

圆管涵由进出口挡土墙和洞身段组成，圆管涵进出口挡土墙为一字形结构，厚0.40m，埋深1.5m。洞身段由钢筋混凝土管构成，每节长2m，采用Ⅱ级涵管，涵管下垫0.45m钢筋混凝土基础，与进出口挡土墙采用刚性连接。为防止基础冻胀，基础下铺设0.1m C20素混凝土垫层和0.15m保温板。涵顶上填土不小于0.6m，涵洞与两侧路面衔接的引道坡比不大于5%。进出口护砌采用23cm雷诺护垫，下设5cm砂垫层，土工布一层。

方涵由进出口挡土墙和洞身段组成，进出口挡土墙为一字形结构，厚0.4m，墙基础埋深1.5m。方涵底板、侧墙和顶板均为0.4m厚。为防止基础冻胀，基础下铺设0.1m C20素混凝土垫层和0.15m保温板，洞身侧墙外铺设保温板。涵顶上填土不小于0.5m，涵洞与两侧路面衔接的引道坡比不大于5%。进出口护砌采用23cm雷诺护垫，下设5cm砂垫层，土工布一层。

项目区沟道长流水较少主要过水为降雨后坡水的路沟交叉处设计过水路面，过水面采用混凝土路面。混凝土路面由水平段和斜坡段组成，水平段与斜坡段长由所在沟道现状确定，斜坡段坡比为1:20，水平段和斜坡段上层铺设0.20m混凝土路面，下设0.5m厚浆砌石，0.1m厚砂砾石垫层。过水路面长14m、20m、30m、40m、50m、60m、80m、100m等8种形式。上下游护砌段采用0.3m格宾石笼、0.1m砂砾石垫层和土工布一层，上游衬砌长4m，下游衬砌长6m。

农道桥上部构造采用装配式预应力混凝土简支空心板，桥面铺装采用连续型式，在桥台处设置伸缩缝；下部采用钢筋混凝土柱式墩、台，钻孔灌注桩基础。盖梁、桥梁下部墩柱均采用C30 F200混凝土；预制空心板采用C50、F200混凝土；铰缝、封端，桥面铺装采用C50、F250混凝土。下部构造为柱式墩，钻孔桩基础。

      - 田间道路工程

为方便农业生产生活，项目区规划修缮田间道路长度232.026km。其中机耕路总长度119.793km（其中规划水泥路长度为39.237km；砂石路长度为80.556km）；生产路长度为112.233km（其中规划水泥路长度为1.982km；砂石路长度为110.251km）。

田间道路（机耕路）设计速度宜为20km/h。纵断面考虑项目区属寒冷地区，冬季路面较滑，道路纵坡小于6%，在自然坡降较陡地段，利用挖填改变道路坡降，在与公路交叉口处，宜设水平坡段。条件受限路段最大纵坡建议不应大于8%。砂石路面横坡为3.0%，砼路面横坡为1.5%，路肩横坡3.0%。

1、砂石路面设计

项目区规划砂石路面田间道路889条，长度691.106km。其中砂石机耕路207条，长度为189.567km，砂石路生产路682条，长度为501.539km。

（1）机耕路

类型1：路基宽4.5m，路面宽4.0m，两侧各留0.25m宽的土路肩；类型2：路基宽4.0m，路面宽3.5m，两侧各留0.25m宽的土路肩；

（2）生产路

类型1：路基宽3.5m，路面宽3.0m，两侧各留0.25m宽的土路肩；类型2：路基宽:3.0m，路面宽2.5m，两侧各留0.25m宽的土路肩；

砂石路路基为粉质粘土或砂石结构，为保证农用车下地方便，且不阻碍坡面排水，素土路基平整夯实后，铺筑土毛石35cm，最后加铺5cm风化砂磨耗层。路基压实度94%，路面压实度95%，与横向构造物连接处设置过渡段，压实度不小于96%，路基填料最小承载比为5%。路床顶面回弹模量值不小于30MPa，路面弯沉值不大于3mm。路堤与桥台、横向构造物（涵洞）连接处应设置过渡段路基压实度不应小于 96%。

土路肩压实度不应小于90%，有错车需求的土路肩，压实度不应小于94%；田间道路路床顶面回弹模量值不小于 30MPa。

2、水泥混凝土路面设计

受益村集体及当地农民建议，对项目区内集中汇水道路，砂石路易遭流水破坏道路提高建设标准，铺设硬化路面。项目区规划为方便农业生产生活为方便农业生产生活，项目区规划水泥路149条，长度为216.494km。规划水泥机耕路107条，长度为176.299km。规划水泥生产路42条，长度为40.195km。

（1）水泥机耕路

类型1：路基宽4.6m，水泥混凝土路面层宽4.0m，水泥稳定碎石基层宽度4.6m，两侧各留0.5m宽的土路肩，路基为粉质粘土，为保证农用车下地方便，且不阻碍坡面排水，将路基平均挖深40cm，素土路基夯实后，铺设20cm厚土毛石垫层，上铺20cm5%水泥稳定碎石结构，最后加铺20cm厚水泥混凝土路面。

类型2：路基宽3.6m，水泥混凝土路面层宽3.5m，水泥稳定碎石基层宽度4.1m，两侧各留0.5m宽的土路肩，路基为粉质粘土，为保证农用车下地方便，且不阻碍坡面排水，将路基平均挖深40cm，素土路基夯实后，铺设20cm厚土毛石垫层，上铺20cm5%水泥稳定碎石结构，最后加铺20cm厚水泥混凝土路面。

（2）生产路

路基宽3.6m，水泥混凝土路面层宽3.0m，水泥稳定碎石基层宽度3.6m，两侧各留0.5m宽的土路肩，路基为粉质粘土，为保证农用车下地方便，且不阻碍坡面排水，将路基平均挖深40cm，素土路基夯实后，铺设20cm厚土毛石垫层，上铺20cm5%水泥稳定碎石结构，最后加铺20cm厚水泥混凝土路面。

经实地现场踏勘，这些道路两侧为大面积的基本农田，是农民春耕秋收的必经之路，确有提高建设标准的必要，以达到高标准基本农田的要求。参考高标准农田建设相关规范，按水泥混凝土路面设计，同时为避免占用农田，路面设计宽度按现有道路宽度确定。

      - 农田防护与生态保持工程

项目区微地形较复杂，对于部分地段冲刷严重，为防止扩大冲刷，本次共规划沟头防护4座；结合排水沟道治理修建岸坡格宾防护14.04km。结合损毁耕地保护修建河道岸坡格宾防护0.809km。

对沟头按1/1.5削坡整形，格宾石笼护坡50cm，坡脚处接格宾石笼消力池，长为沟深的2倍，深50cm，消力池两侧设格宾石笼护坡，厚50cm，消力池后，设置格宾石笼海漫段，海漫段长500cm，格宾石笼厚50cm，下设20cm砂砾石垫层。海漫段后按株距0.5m，行距0.3m插柳杆10行，作为植物海漫，插柳要求同多排密植型植物谷坊一节。设置海漫段长5m,采用格宾石笼护砌50cm。

本次规划岸坡防护工程采用格宾石笼岸坡防护，格宾石笼厚0.3m，下设10cm砂砾石垫层，土工布一层，坡脚延伸石笼长2m。

      - 农田输配电工程

项目区规划10kV高压输电线路7.355km，为架空段；0.4kV低压地埋电缆1.81km，地埋线路。变压器29套，并且配套相应的配电设备。干线T接点安装真空断路器，隔离开关及避雷器。其余分支T接点处安装跌落式熔断器。

线路选用铁横担、复合缘子，导线三角排列，代表档距50米。据工程需要杆型有直线、转角、终端、分歧共四种。

高压电杆宜采用砼杆，杆稍径190mm，杆根径350mm，杆高12m。10kV非预应力杆砼。电线共148根。

直埋敷设0.4kV电力电缆：YJV22-1kV-3×35+1×16，共1810米。

输配电工程建设标准按电力行业相关技术规范执行，施工布置在满足机井供电需要的前提下，按当地电力部门要求进行调整。T接点处安装跌落式熔断器。

      - 其他工程

海林镇南片区修建晒场1处，面积2160m2。

        - 项目区晒场布局表

| 编号 | 坐落位置 | 中心点坐标 |  | 面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | （m2） |  |
| 1 | 永安晒场 | 43527647.5404 | 4933054.5627 | 2160 | 院落 |
| 海林镇南片区 |  |  |  | 2160 |  |

      - 地力提升工程

海林镇南片区计划实施总面积25万亩。

        - 项目区地力提升实施计划        单位：万亩

| 序号 | 土壤类型 | 治理方式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暗棕壤 | 1、实施超深松，改土排涝 | 2、实施心土培肥 | 3、增施有机肥 |  |
|  | 计划实施面积 |  | 10 |  | 专用机械心土培肥机 |
| 2 | 草甸土 | 1、简易暗渠蓄水排涝 | 2、实施超深松 |  | 1、2分别进行实施，专用机械简易暗渠构建机、超深松机 |
|  | 计划实施面积 | 5 | 5 |  |  |
| 3 | 白浆土 | 1、深松打破白浆层 | 2、心土混层耕 | 3、实施心土培肥 | 专用机械心土培肥机 |
|  | 计划实施面积 |  |  | 5 |  |

    - 海林镇北片区

      - 灌溉与排水工程

（1）建筑物工程

海林镇北片区布置建筑物335座，其中涵洞235座，过水路面91座，农道桥9座。具体结构形式详见2.1.2.2节。

      - 田间道路工程

为方便农业生产生活，项目区规划修缮田间道路长度311.041km。其中机耕路总长度115.782km（其中规划水泥路长度为48.167km；砂石路长度为67.615km）；生产路长度为195.259km（其中规划水泥路长度为8.592km；砂石路长度为186.667km）。具体结构形式详见2.1.2.3节。

      - 农田防护与生态保持工程

项目区微地形较复杂，对于部分地段冲刷严重，为防止扩大冲刷，本次共规划沟头防护39座；结合排水沟道治理修建岸坡格宾防护12.627km。具体结构形式详见2.1.2.5节。

    - 三道镇片区

      - 灌溉与排水工程

（1）建筑物工程

三道镇片区布置建筑物108座，其中涵洞87座，过水路面21座。具体结构形式详见2.1.2.2节。

      - 田间道路工程

为方便农业生产生活，项目区规划修缮田间道路长度71.435km。其中机耕路总长度11.755km（其中规划砂石路长度为11.755km）；生产路长度为59.68km（其中规划砂石路长度为59.68km）。具体结构形式详见2.1.2.3节。

      - 农田防护与生态保持工程

结合排水沟道治理修建岸坡格宾防护0.515km。具体结构形式详见2.1.2.5节。

    - 长汀山市片区

      - 田块整地工程

（1）土地平整工程

项目区规划土地平整面积32.2513hm2，修筑田埂9065m。

        - 土地整地工程情况表

| 区域号 | 区块号 | 平整面积（hm2） | 田埂修筑（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万丈平整地块1 | 3.9618 | 1585 | 土田埂 |
| 2 | 万丈平整地块2 | 4.5970 | 1839 | 土田埂 |
| 3 | 万丈平整地块3 | 4.8564 | 1943 | 土田埂 |
| 4 | 万丈平整地块4 | 5.6599 | 2264 | 土田埂 |
| 5 | 万丈平整地块5 | 3.5838 | 1434 | 土田埂 |
| 6 | 双丰平整地块1 | 4.6695 |  | 旱田 |
| 7 | 双丰平整地块2 | 4.9227 |  | 旱田 |
| 合计 |  | 32.2513 | 9065 |  |

（2）损毁耕地修复工程

2023年8月，海林市遭遇50年一遇特大洪水，本次规划结合项目区域内受损耕地情况，计划结合田块整治工程实施损毁耕地修复工作。计划修复损毁耕地1310亩。

        - 损毁耕地修复工程情况表

| 治理区划分 | 面积（亩） | 现状平均高程 | 完成后平均高程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平安损毁耕地治理区1 | 17 | 348.4 | 348.63 |
| 平安损毁耕地治理区2 | 32 | 351.2 | 351.4 |
| 二洼损毁耕地治理区1 | 20 | 351 | 351.2 |
| 二洼损毁耕地治理区2 | 21 | 343 | 343.2 |
| 双桥损毁耕地治理区1 | 47 | 345.9 | 345.9 |
| 双桥损毁耕地治理区2 | 98 | 345.4 | 345.6 |
| 双桥损毁耕地治理区3 | 69 | 339.3 | 340.1 |
| 双桥损毁耕地治理区4 | 6 | 339.2 | 339.8 |
| 双桥损毁耕地治理区5 | 46 | 340.6 | 340.8 |
| 河北损毁耕地治理区1 | 386 | 376 | 376 |
| 河北损毁耕地治理区2 | 175 | 370.4 | 370.7 |
| 河北损毁耕地治理区3 | 71 | 351.4 | 351.2 |
| 火龙损毁耕地治理区1 | 15 | 329.1 | 329.5 |
| 火龙损毁耕地治理区2 | 3 | 330.5 | 331.5 |
| 哈达损毁耕地治理区1 | 110 | 327.05 | 326.95 |
| 哈达损毁耕地治理区2 | 11 | 322.8 | 322.9 |
| 哈达损毁耕地治理区3 | 12 | 322.35 | 322.55 |
| 哈达损毁耕地治理区4 | 47 | 320.2 | 320.1 |
| 七山损毁耕地治理区1 | 124 | 547 | 547 |
| 长汀山市片区小计 | 1310 |  |  |

      - 灌溉与排水工程

- 渠道工程

长汀山市片区规划建设渠道7条，长3.529km，其中梯形衬砌渠道2条，长2.055km，矩形衬砌渠道5条，长1.474km。

（2）建筑物工程

长汀山市片区布置建筑物288座，其中涵洞191座，过水路面90座，农道桥7座。具体结构形式详见2.1.2.2节。

      - 田间道路工程

为方便农业生产生活，项目区规划修缮田间道路长度293.098km。其中机耕路总长度118.536km（其中规划水泥路长度为88.895km；砂石路长度为29.641km）；生产路长度为118.536km（其中规划水泥路长度为29.621km；砂石路长度为144.941km）。

      - 农田防护与生态保持工程

项目区微地形较复杂，对于部分地段冲刷严重，为防止扩大冲刷，本次共规划沟头防护24座；结合排水沟道治理修建岸坡格宾防护21.648km。结合损毁耕地保护修建河道岸坡格宾防护4.739km。具体结构形式详见2.1.2.5节。

      - 其他工程

长汀山市片区2处，面积11000m2。

        - 项目区晒场布局表

| 编号 | 坐落位置 | 中心点坐标 |  | 面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | （m2） |  |
| 1 | 万丈晒场 | 43498391.307 | 4912878.793 | 5400 | 拆除现有老旧晒场面 |
| 2 | 火龙晒场 | 43502993.317 | 4920643.6668 | 5700 | 农机停放及杂物 |
| 长汀山市片区 |  |  |  | 11100 |  |

  - 施工组织

    - 施工条件

（1）交通条件

对外交通：本次项目选取项目区临近公路，其中长汀山市片区及海林镇南片区临近海长公路，海丰公路、海山公路由海林镇北片区中部穿过，各村都有水泥路与公路连接，对外交通方便，满足项目建设交通和材料运输的要求。

对内交通：项目区内路网也已基本形成，现有田间道路多数宽度在3m～4.0m之间，道路基础较好。

（2）施工用水、用电及通讯

施工用水：水包括施工用水、生活用水和消防用水三部分。生活用水和消防用水由区内现有农用井供给；施工用水，因工程分散，用水点多而量小，可打井取水，水质及出水量满足生产生活要求。

施工用电：主要是生活用电和施工用电，生活用电在居民区电网中解决，由于该工程混凝土工程较分散，不集中，根据其建筑物的位置距离居民区的变压器较远，工程队应配备柴油发电机，自己发电施工。

施工通讯：根据调查，施工现场通信可采用公网，局部信号弱的地方，配备临时用的信号放大器、加强设备。

    - 建筑材料

项目区工程所需材料主要是水泥、钢材、成材、砂、石、柴油等建筑材料。水泥和钢材可在牡丹江市采购。块石、碎石及筑路材料可在海林市北石料场采购，石场距离海林南北片区平均距离40km，距离长汀山市片区平均距离55km。中粗砂及砂砾石可在砂场购买，砂场距离海林南北片区及长汀山市片区平均距离35km。三道镇片区位于牡丹江市北侧，水泥和钢材可在牡丹江市采购，石料主要在二道河石场采购，平均运距45km，砂石料场平均运距35km。油料等在当地乡镇加油站购买，而且能够满足供应。项目区整体建筑材料供应条件好，货源充足，交通运输方便。材料运至项目区后还需平均8km支线运距到达施工地点。应向具有合法开采资质的出售方购买，并在合同中明确水土流失防治责任，不得私自进行开采。

    - 施工总布置

（1）施工生产生活区

本工程的特点是范围较广，施工生产生活区根据工程分布情况，考虑分散布置施工区。施工布置应紧凑合理、有利生产、方便生活、易于管理，尽量不占或少占耕地。本工程生活区直接租赁农民自建房。施工区租赁村委会仓库。

（2）取土场

本工程挖方全部利用，借方为黑龙江省牡丹江市林海水库工程剥离表土，用于长汀山市片区土地平整工程区的损毁耕地修复工程，借方量为7.61万m3，不纳入本项目防治责任范围。

- 弃土场

本工程无弃方，无需布设弃土场。

    - 施工方法

- 灌溉与排水工程

渠道土方：填土方前，应将基础部位的表层耕作土及杂草、树根、碎砖、卵石等杂物清除干净，清除深度不小于10-30cm。如遇有空塘、旧井、坟墓应彻底清除干净，用好土分层回填碾压或夯打密实。施工区域为I级非自重湿陷性黄土，土料填筑前须拉水浸泡，待土料含水量适宜时，方可上土。填筑土料首先利用开挖土料，不足者可就近取土，但取土坑与渠堤脚线距离不能小于30m，且坑深不大于2m，取土后场地平整，边坡加以拍实修整。土料粒径不得超过5cm，采用纵向分段法施工，每段长度为100~200m。填筑土料按先两侧后中间顺序卸料，用推土机摊铺、平整，自中间向两边设2%~4%的横向坡度，每层厚度不得大于300mm，宽度两侧各超宽20cm，压实完成后用1m3反铲按设计宽度和坡度修整。渠堤压实度90%。

建筑物土方：基础土方开挖可采用1m3挖掘机开挖，将回填所需的土方就近堆放在工作面以外的场地上，多余的土方可装自卸车利用临近的渠堤填筑，为保证开挖质量，尽量避免破坏原土基础，施工时底部留置30cm，用人工清理至基底高程。土方回填采用人工摊铺、平土，2.8kw蛙式打夯机辅以人工碾压。回填前先把回填部位的杂质、积水清除，然后人工将可利用土方运至回填部位，压实后，用环刀取样，合格后方可进行下一层土建施工分段分层回填，边角处及局部不平处用人工填筑并夯实，压实的土体不应出现漏压虚土层、干松层、弹簧土、剪切破坏和光面等不良现象，直到符合设计要求及建筑物回填土方施工要求为止。

- 农田防护与生态保持工程

施工程序为：测量放线及线位复核→基槽开挖→高程及断面尺寸复核→联合验收→格栅组装及下笼→人工填充石料→封笼→验收→基础后回填。

1）格宾的组装

在基础整平、定位放线后，即宜进行格块的组装，组装时应满足以下要求：

①间隔网与网身应呈90°相交，经绑扎形成长方形或正方形网箱。

②绑扎用的钢丝必须与网线同材质。

③每道绑扎必须是双股线并绞紧。

④网箱组或网箱的各种网片交接处绑扎同时必须符合以下要求：

a.间隔网与网身的四处交角各绑扎一道。

b.间隔网与网身交接处，每间隔20cm绑扎一道。

c.相邻网箱组的上下框线或折线，必须每隔20cm绑扎一道。

d.相邻网箱组的网片结合面每m2绑扎不少于2处。

e.在绑扎相邻边框线下角一道时，如下方有网箱组，必须将下方网箱一并绑扎，以求连成一体。

2）石料填充施工

基槽验收合格、格网验收合格后，即可安放格宾网入槽。入槽时，格宾网箱必须按桩示线位依次安放到位，按以上要求联成网箱组后即可填充石料。填充应满足以下要求：

①格宾笼填充石料采用弱风化或新鲜石料填充，填充石料的粒径应控制在15～35cm的占80%以上，其余20%为级配好的碎石，其抗压强度应大于30MPa。经业主同意，非裸露部位的填充料可采用建筑废弃材料，但强度不低于上值。

②严禁将单格网箱一次性投满，必须同时均匀地向同层的各箱格内投料，或者坡形地向相邻的网箱格内投料，以避免间隔网片过长。

③石料填充时，在迎水面和背水面必须分层码实料径较大的石头，空隙用小石填塞，其他部位可分两层码满网格高度，但每层投料厚度应控制在不大于30cm为宜。

④填充石料的高度控制：基础层应高出网箱顶部5～8cm为宜，第二层网箱填充料应高出网箱顶部3～5cm为宜。其间宜用级配好的碎石，以保证箱体内填充料的密实度。

⑤封顶石料应大于网目的尺寸，石料摆放平整稳定。

3）封盖施工

必须在面层石料铺砌整平后，方可进入封盖施工工序。但封盖前应测量其高度是否符合施工图要求。封盖时应做到：

①网盖片与网箱间所有相交框线必须每间隔20cm绑扎一道。盖片与盖片、盖片与网垫边线及网垫之间的相交线必须全部绑扎在一起。使所有网点紧密联结成为一个整体。

②封盖应对称绑扎，宜先绑迎水面，然后背水面，最后绑扎两侧面，以保证迎水面的封盖效果同时做到封顶全面密实。

③组合体网箱内填充料的容重必须≥1.70T/m3。

4）网垫施工

网垫一般用作护坡或护底。施工前应按设计要求削坡、平整铺设面、并夯实，坡面或基底面应平整、密实、无杂质。施工时应注意：

①格宾垫层厚度为30—50cm，填充石料采用弱风化或新鲜石料填充，填充料块石粒径应控制在10cm～15cm的占90%以上，其余10%为级配好的碎石。经业主同意，非裸露部位的填充料可采用建筑废弃材料；装入CBR顶破强度≥3.0KN的土工织物袋内。

②单元网垫组的间隔网片与网身间绑扎道数必须符合以下要求：

a.间隔网片边框线与网身的四处交角各绑扎一道；

b.间隔网片边框线与网身交接处，必须采用双股绑扎；

c.单元网垫组间相邻的上下边框线或折线交接处，必须采用双股绑扎，联结成一个整体。

4）网箱施工

①层与层间的网箱应纵横交错或“丁字形”叠砌，上下连结，严禁出现“通缝”。

②上层网箱的底部与下层网箱的顶部每平方米应均匀4点双股绑扎。

③砌体外立面填充料应人工铺砌整平，保证美观。将安放到位的网箱边框线与下层交接处每20cm双股绑扎。

5）基础后回填施工

①格块基础施工后应及时地进行基础后回填工作。回填土应水平分层，松铺厚度应控制在30cm以内，分层处应留有搭接平台，平台长度不小于50cm。

②回填土应用人工或蛙夯等小型机具夯压密实，严禁一次性回填到位。

（3）农田道路工程

1）道路土方：路基填筑的程序为：测量放线→清基→土方集运→机械铺土→碾压→质检→第二层土的填筑。在路基填筑前，先对路基进行清基，采用74kw推土机清理原路面表土；土方压实机械为74kw履带式拖拉机。路基压实控制在最佳含水量时进行，本着先轻后重，先两边后中间的原则进行碾压，并及时取样检测，确保压实度达到标准。填至二层合格后，马上开始初步边坡修整，多余的土料运至路基使用。田间道路铺筑30—40cm厚砂石路面，运料、拌和、摊铺、找平、洒水、碾压，施工机械为自行式平地机118kw，洒水车4800L，12～15t内燃压路机。

2）砂石路面施工

路面铺筑前，路基应清理干净，洒水湿润，以利于路面的结合。

- 水泥路基层及面层

- ①备料、拌制：水泥、砾石、砂等材料的颗粒组成和塑性指数均要满足设计和规范要求。②运输、摊铺和整形：混合料采用自卸汽车进行运输，在施工路段内由远到近卸置混合料。人工整形时，用锹和耙先将混合料摊平，用路拱板进行初步整形，然后用压路机初压1～2遍，再根据实测的松铺系数确定纵横断面的标高，并设置标记和挂线。利用锹耙按线整形，再用路拱板校正成型。③碾压：整形后，立即用轻型压路机并配合12t以上压路机在结构层进行全路幅碾压。④接缝和调头处的处理：同日施工的两工作段的衔接处，采用搭接处理。前一段整形后，留5～8m不进行碾压，后一段施工时，前段留下未碾压部分，再加部分水泥重新拌和，并与后一段一起碾压。⑤养生及交通管制：每一段碾压完成并经压实度检查合格后，立即开始养生。

  - 工程占地

按照项目建设总体规划，项目区由土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态保持工程、农田输配电工程和其他工程。

本工程总占地面积1032.43hm2，临时占地面积0.15hm2，永久占地面积1032.28hm2，本工程占地类型为公共管理与公共服务用地、耕地、水域及水利设施用地、交通运输用地和住宅用地。永久占地为土地平整工程、灌溉与排水工程、农田防护与生态保持工程和其他工程占地。临时占地为农田输配电工程占地。

        - 工程占地统计表（按片区）

| 地形地貌 | 行政区划 | 区域名称 |  | 工程占地 |  |  |  |  | 占地性质 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 耕地 | 水域及水利设施用地 | 交通运输用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 临时 | 永久 |  |
| 低山丘陵 | 海林市 | 海林镇南片区 | 田块整地工程 | 348.50 |  |  |  |  |  | 348.50 | 348.50 |
|  |  |  | 灌溉与排水工程 |  | 9.49 |  |  |  |  | 9.49 | 9.49 |
|  |  |  | 田间道路工程 |  |  | 75.48 |  |  |  | 75.48 | 75.48 |
|  |  |  | 农田防护与生态保持工程 |  | 18.02 |  |  |  |  | 18.02 | 18.02 |
|  |  |  | 农田输配电工程 | 0.15 |  |  |  |  | 0.15 |  | 0.15 |
|  |  |  | 其他工程 |  |  |  | 0.22 |  |  | 0.22 | 0.22 |
|  |  |  | 小计 | 348.65 | 27.51 | 75.48 | 0.22 |  | 0.15 | 451.71 | 451.86 |
|  |  | 海林镇北片区 | 灌溉与排水工程 |  | 3.02 |  |  |  |  | 3.02 | 3.02 |
|  |  |  | 田间道路工程 |  |  | 97.57 |  |  |  | 97.57 | 97.57 |
|  |  |  | 农田防护与生态保持工程 |  | 15.15 |  |  |  |  | 15.15 | 15.15 |
|  |  |  | 小计 |  | 18.17 | 97.57 |  |  |  | 115.74 | 115.74 |
|  |  | 三道镇片区 | 灌溉与排水工程 |  | 0.97 |  |  |  |  | 0.97 | 0.97 |
|  |  |  | 田间道路工程 |  |  | 20.13 |  |  |  | 20.13 | 20.13 |
|  |  |  | 农田防护与生态保持工程 |  | 0.62 |  |  |  |  | 0.62 | 0.62 |
|  |  |  | 小计 |  | 1.59 | 20.13 |  |  |  | 21.72 | 21.72 |
|  |  | 长汀山市片区 | 田块整地工程 | 119.58 |  |  |  |  |  | 119.58 | 119.58 |
|  |  |  | 灌溉与排水工程 |  | 3.62 |  |  |  |  | 3.62 | 3.62 |
|  |  |  | 田间道路工程 |  |  | 287.57 |  |  |  | 287.57 | 287.57 |
|  |  |  | 农田防护与生态保持工程 |  | 31.23 |  |  |  |  | 31.23 | 31.23 |
|  |  |  | 其他工程 |  |  |  | 0.57 | 0.54 |  | 1.11 | 1.11 |
|  |  |  | 小计 | 119.58 | 34.85 | 287.57 | 0.57 | 0.54 |  | 443.11 | 443.11 |
|  |  | 合计 |  | 468.23 | 82.12 | 480.75 | 0.79 | 0.54 | 0.15 | 1032.28 | 1032.43 |

        - 工程占地统计表（按项目组成）

| 地形地貌 | 行政区划 | 区域名称 | 工程占地 |  |  |  |  | 占地性质 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 耕地 | 水域及水利设施用地 | 交通运输用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 永久 | 临时 |  |
| 低山丘陵 | 海林市 | 田块整地工程 | 468.08 |  |  |  |  | 468.08 |  | 468.08 |
|  |  | 灌溉与排水工程 |  | 17.10 |  |  |  | 17.10 |  | 17.10 |
|  |  | 田间道路工程 |  |  | 480.75 |  |  | 480.75 |  | 480.75 |
|  |  | 农田输配电工程 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |
|  |  | 农田防护与生态保持工程 |  | 65.02 |  |  |  | 65.02 |  | 65.02 |
|  |  | 其他工程 |  |  |  | 0.79 | 0.54 | 1.33 |  | 1.33 |
|  |  | 合计 | 468.08 | 82.12 | 480.75 | 0.79 | 0.54 | 1032.28 | 0.15 | 1032.43 |

  - 土石方平衡

    - 土石方统计

土石方调运坚持尽量减少取、弃方量的原则，土石方工程主要集中在田块整地工程、田间道路工程和农田防护与生态保持工程土方开挖和回填。工程动用土石方总量为563.91万m3，其中挖方总量278.15万m3（其中表土剥离59.97万m3），填方总量285.76万m3（其中表土回覆67.58万m3），挖方全部自身利用，不设置弃土场，借方7.61万m3，为黑龙江省牡丹江市林海水库工程剥离表土。

工程土石方挖填具体数据见表2.4-1，土石方流向见图2.4-1。表中土石方的填方、挖方等均换算为自然方进行统计。

        - 工程土石方平衡表（按片区）             单位：万m3

| 分区名称 |  | 开挖 |  |  | 回填 |  |  | 调入 |  | 调出 |  | 借方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土方 | 表土 | 小计 | 土方 | 表土 | 小计 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 |
| 海林镇南片区 | 田块整地工程 | 53.83 | 52.50 | 106.33 | 97.16 | 52.50 | 149.66 | 43.33 | 灌溉与排水工程、田间道路工程、海林镇北片区田间道路工程 |  |  |  |  |
|  | 灌溉与排水工程 | 4.75 |  | 4.75 | 3.34 |  | 3.34 |  |  | 1.41 | 田块整地工程 |  |  |
|  | 田间道路工程 | 23.67 |  | 23.67 |  |  | 0 |  |  | 23.67 | 田块整地工程 |  |  |
|  | 农田输配电工程 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 农田防护与生态保持工程 | 13.88 |  | 13.88 | 28.9 |  | 28.9 | 15.02 | 海林镇北片区田间道路工程 |  |  |  |  |
|  | 其他工程 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 96.35 | 52.55 | 148.90 | 129.62 | 52.55 | 182.17 | 58.35 |  | 25.08 |  |  | 0.00 |
| 海林镇北片区 | 灌溉与排水工程 | 3.88 |  | 3.88 | 3.07 |  | 3.07 |  |  | 0.81 | 农田防护与生态保持工程 |  |  |
|  | 田间道路工程 | 38.02 |  | 38.02 |  |  | 0 |  |  | 38.02 | 海林镇南片区田块整地工程和农田防护与生态保持工程 |  |  |
|  | 农田防护与生态保持工程 | 10.65 |  | 10.65 | 24.03 |  | 24.03 | 13.38 | 灌溉与排水工程、田间道路工程、三道镇片区田间道路工程 |  |  |  |  |
|  | 小计 | 52.55 |  | 52.55 | 27.1 |  | 27.1 | 13.38 |  | 38.83 |  |  |  |
| 三道镇片区 | 灌溉与排水工程 | 0.47 |  | 0.47 | 0.37 |  | 0.37 |  |  | 0.1 | 农田防护与生态保持工程 |  |  |
|  | 田间道路工程 | 8.24 |  | 8.24 |  |  | 0 |  |  | 8.24 | 农田防护与生态保持工程 |  |  |
|  | 农田防护与生态保持工程 | 0.06 |  | 0.06 | 0.58 |  | 0.58 | 0.52 | 田间道路工程、灌溉与排水工程 |  |  |  |  |
|  | 小计 | 8.77 |  | 8.77 | 0.95 |  | 0.95 | 0.52 |  | 8.34 |  |  |  |
| 长汀山市片区 | 田块整地工程 | 5.21 | 7.42 | 12.63 | 33.23 | 15.03 | 48.26 | 28.02 | 田间道路工程 |  |  | 7.61 | 林海水库表土 |
|  | 灌溉与排水工程 | 2.95 |  | 2.95 | 2.35 |  | 2.35 |  |  | 0.6 | 农田防护与生态保持工程 |  |  |
|  | 田间道路工程 | 36.13 |  | 36.13 |  |  | 0 |  |  | 36.13 | 田块整地工程、农田防护与生态保持工程 |  |  |
|  | 农田防护与生态保持工程 | 15.43 |  | 15.43 | 24.93 |  | 24.93 | 9.5 | 灌溉与排水工程、田间道路工程、其他工程 |  |  |  |  |
|  | 其他工程 | 0.79 |  | 0.79 |  |  | 0 |  |  | 0.79 | 农田防护与生态保持工程 |  |  |
|  | 小计 | 60.51 | 7.42 | 67.93 | 60.51 | 15.03 | 75.54 | 37.52 |  | 37.52 |  | 7.61 |  |
| 合计 |  | 218.18 | 59.97 | 278.15 | 218.18 | 67.58 | 285.76 | 109.77 |  | 109.77 |  | 7.61 |  |

        - 工程土石方平衡表（按项目组成）             单位：万m3

| 分区名称 | 开挖 |  |  | 回填 |  |  | 调入 |  | 调出 |  | 借方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土方 | 表土 | 小计 | 土方 | 表土 | 小计 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 |
| 田块整地工程 | 59.04 | 59.92 | 118.96 | 130.39 | 67.53 | 197.92 | 71.35 | 灌溉与排水工程、田间道路工程 |  |  | 7.61 | 林海水库表土 |
| 灌溉与排水工程 | 12.05 |  | 12.05 | 9.13 |  | 9.13 |  |  | 2.92 | 田块整地工程、农田防护与生态保持工程 |  |  |
| 田间道路工程 | 106.06 |  | 106.06 |  |  | 0 |  |  | 106.06 |  |  |  |
| 农田输配电工程 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |
| 农田防护与生态保持工程 | 40.02 |  | 40.02 | 78.44 |  | 78.44 | 38.42 | 田间道路工程、灌溉与排水工程、其他工程 |  |  |  |  |
| 其他工程 | 0.94 |  | 0.94 | 0.15 |  | 0.15 |  |  | 0.79 | 农田防护与生态保持工程 |  |  |
| 合计 | 218.18 | 59.97 | 278.15 | 218.18 | 67.58 | 285.76 | 109.77 |  | 109.77 |  | 7.61 |  |

          - 土石方流向图

    - 表土平衡

经现场调查占用耕地区域存在表土，其中水田区域可剥离表土厚度为20cm，旱田区域可剥离表土厚度30cm；占用交通运输用地区域、住宅用地和水域及水利设施用地、公共管理与公共服务用地区域现状无表土覆存，主体工程在施工前对占地区域进行了表土剥离，剥离的表土用于自身表土回覆。具体详见表2.4-2。

        - 表土平衡表

| 分区名称 |  | 地类 | 表土开挖 |  |  | 表土回覆 |  |  | 借方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 剥离面积（hm2） | 剥离厚度（m） | 剥离量（万m3） | 回覆面积（hm2） | 回覆厚度（m） | 回覆量（万m3） |  |
| 海林镇南片区 | 田块整地工程 | 耕地（水田） | 253.12 | 0.2 | 50.62 | 253.12 | 0.2 | 50.62 |  |
|  |  | 耕地（旱田） | 6.27 | 0.3 | 1.88 | 6.27 | 0.3 | 1.88 |  |
|  | 农田输配电工程 | 耕地（旱田） | 0.15 | 0.3 | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.05 |  |
|  | 小计 |  | 259.54 |  | 52.55 | 259.54 |  | 52.55 |  |
| 长汀山市片区 | 田块整地工程 | 耕地（水田） | 32.10 | 0.2 | 6.42 | 32.10 | 0.2 | 6.42 |  |
|  |  | 耕地（旱田） | 3.33 | 0.3 | 1.00 | 28.7 | 0.3 | 8.61 | 7.61 |
|  | 小计 |  | 35.43 |  | 7.42 | 60.80 |  | 15.03 | 7.61 |
| 合计 |  |  | 294.97 |  | 59.97 | 320.34 |  | 67.58 | 7.61 |

    - 临时堆土场

本工程在占地范围内布置12处临时堆土场，用于堆置施工期间剥离的表土和待利用土方。剥离表土和待利用土方分别堆放，堆置在自身占地范围内，施工结束后，表土全部回覆自身区域。临时堆土场拟定堆体为四边体棱体结构，设计堆高为3m，边坡为1:1.5，设计堆高为2m，边坡为1:1。经计算拟建临时堆土场容纳能力均满足堆土要求。

        - 工程临时堆土场情况一览表

| 分区 |  | 编号 | 位置 | 占地面积（hm2） | 堆高 (m) | 坡比 | 外表面积（m2） | 堆土量自然方(m3) | 堆放时间 | 堆土来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海林镇南片区 | 田块整地工程 | 1#堆土场 | 田块整地工程 | 19.25 | 3 | 1：1.5 | 194078 | 425320 | 1年 | 回填土方及表土 |
|  | 灌溉与排水工程 | 2#堆土场 | 沿线 | 1.38 | 2 | 1：1 | 14183 | 20040 | 1年 | 回填土方 |
|  | 农田输配电工程 | 3#堆土场 | 农田输配电工程 | 0.06 | 2 | 1：1 | 648 | 720 | 1年 | 回填土方及表土 |
|  | 农田防护与生态保持工程 | 4#堆土场 | 沿线 | 4.71 | 2 | 1：1 | 47792 | 69400 | 1年 | 回填土方 |
|  | 其他工程 | 5#堆土场 | 其他工程 | 0.07 | 2 | 1：1 | 781 | 900 | 1年 | 回填土方 |
|  | 小计 |  |  | 25.47 |  |  | 257482 | 516380 |  |  |
| 海林镇北片区 | 灌溉与排水工程 | 1#堆土场 | 沿线 | 1.27 | 2 | 1：1 | 13074 | 18420 | 1年 | 回填土方 |
|  | 农田防护与生态保持工程 | 2#堆土场 | 沿线 | 3.62 | 2 | 1：1 | 36819 | 53250 | 1年 | 回填土方 |
|  | 小计 |  |  | 4.89 |  |  | 49893 | 71670 |  |  |
| 三道镇片区 | 灌溉与排水工程 | 1#堆土场 | 沿线 | 0.16 | 2 | 1：1 | 1768 | 2220 | 1年 | 回填土方 |
|  | 农田防护与生态保持工程 | 2#堆土场 | 沿线 | 0.03 | 2 | 1：1 | 306 | 300 | 1年 | 回填土方 |
|  | 小计 |  |  | 0.19 |  |  | 2074 | 2520 |  |  |
| 长汀山市片区 | 田块整地工程 | 1#堆土场 | 田块整地工程 | 2.38 | 3 | 1：1.5 | 24306 | 50520 | 1年 | 回填土方及表土 |
|  | 灌溉与排水工程 | 2#堆土场 | 沿线 | 0.98 | 2 | 1：1 | 10092 | 14100 | 1年 | 回填土方 |
|  | 农田防护与生态保持工程 | 3#堆土场 | 沿线 | 5.22 | 2 | 1：1 | 52996 | 77150 | 1年 | 回填土方 |
|  | 小计 |  |  | 8.58 |  |  | 87394 | 141770 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 39.13 |  |  | 396843 | 732340 |  |  |

  - 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

本工程不涉及人口安置和专项迁建问题。故本工程不涉及拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建问题。

  - 施工进度

    - 主体工程施工进度

总工期为12个月，本工程开工时间为2024年4月，预计完工时间为2025年3月。具体安排见表2.6-1。

        - 主体工程施工进度表

    - 主体工程施工进展情况

截止至报告编制时，海林镇南片区进行了土地平整工程、损毁耕地修复工程、沟头防护工程。海林镇北片区进行田间道工程建设。长汀山市片区进行田间道路工程、损毁耕地修复工程建设。

（1）海林镇南片区

损毁耕地修复工程 沟头防护工程

土地平整工程

          - 海林镇南片区现场施工照片

（2）海林镇北片区

道路工程

          - 海林镇北片区现场施工照片

（3）长汀山市片区

| 道路工程 | 损毁耕地修复工程 |
| --- | --- |

          - 长汀山市片区现场施工照片

  - 自然概况

    - 地形地貌

海林市坐落在张广才岭东侧至锅盔山西麓群山余脉之中，以山区、丘陵地貌为主。境内山峦重叠，丘陵起伏，河流纵横。由于受地质构造运动影响，全市地貌形态由西、北向东南依次为中山、低山、丘陵、平原。地势西高东低，呈一面斜坡。海拔大部分在180—800米之间，平均海拔400—500米。最高为西南部的张广才岭主峰老秃顶子，海拔1686.9米；最低为东北部牡丹江下游河谷地带三道河子镇木兰集村，海拔160米。全市可分为山区、丘陵区和冲积平原区三种地貌类型。海林市境内主要山峰、岭岗共94座，均属长白山支脉张广才岭。

本工程建设场地地貌类型为低山丘陵。

    - 地质

（1）地质概况

海林市地质构造属于黑龙江省兴凯湖－布列亚山地块区、老爷岭地块（V）、张广才岭－太平岭边缘隆起带（V1）、张广才岭边缘隆起（V11）、海浪凹陷（V11-1）。自老至新主要有中生界白垩系、新生界第四系，其中尤以新生界分布比较广泛。白垩系由白垩系砂岩、砂砾岩等碎屑岩组成海浪组（k2hl）。新生界第四系由亚砂土、亚粘土、黄土状亚粘土、碎石、砂砾石等构成。上层黑土一般厚度0.3-0.6m，中间砂壤土一般厚度1.2-1.7m，下层砾石和卵石一般厚度2.8-4m。地表组成物质承载力（地基承载力）较高，一般为120～200KPa，地层稳定性好，适宜进行农田基础设施建设。

（2）水文地质

第四系地下水的形成与堆积物的岩性、结构和厚度以及所处的地貌部位密切相关，即河谷区第四纪堆积物厚，富水性大，而山区第四纪薄、富水性差。从山区到河谷平原地下水赋存分布，总的变化规律是由埋藏条件复杂，分布极不稳定而水量又贫乏的基岩裂隙水，过渡为埋藏条件简单，分布较稳定，富水性强的砂砾石孔隙水。

（3）地震及稳定性分析

根据《中国地震动峰值加速度区划图(GB18306－2015)》和《中国地震动反应谱特征周期区划图(GB18306－2015)》，本区地震动峰值加速度为0.05g，抗震设防烈度为VI度，地震动反应谱特征周期为0.35s。区域构造稳定性较好。

    - 气象

海林市处于中温带大陆性季风气候区。春季短促、多风少雨； 夏季炎热潮湿、 高温多雨；秋季凉爽；冬季寒冷漫长。年平均气温4.1℃，极端最低气温-34.1℃，最高气温36.8℃，全年平均降水量689.6mm，降雨量集中在6-9月，无霜期150天，最大冻深2.02m。多年平均风速为2.1m/s，最大风速为16.3m/s。具体气象指标详见其表2.7-1。

        - 主要气象资料特征值表

| 项 目 |  | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多年平均降水量 |  | mm | 689.6 |
| 气 温 | 年 均 | ℃ | 4.1 |
|  | 极端最低 | ℃ | -34.1 |
|  | 极端最高 | ℃ | 36.8 |
| 多年平均蒸发量 |  | mm | 1248 |
| ≥10℃积温 |  | ℃ | 2342 |
| 年日照时长 |  | h | 2370.7 |
| 最大冻土深度 |  | m | 2.02 |
| 无霜期 |  | 天 | 150 |
| 多年平均风速 |  | m/s | 2.1 |

注：各项气象指标来源于海林市气象观测站观测数据，采用的系列年限为1981～2022年。

    - 水文

海林市属牡丹江水系。境内有牡丹江、海浪河两大流域，境内大小河流有140条，其中牡丹江流域66条，海浪河流域74条。河流总长2930km，河网密度为0.3km/km2。牡丹江干流自南向北流经海林市柴河镇、二道镇、三道镇，境内流长100km，流域面积4677km2。

海浪河是境内最大的独立河流，牡丹江左岸一级支流，发源于老秃顶子山，由西向东贯穿全境，于牡丹江市西南卡路村附近汇入牡丹江。全长210.5km，流域面积5225km2。海浪河流域呈不对称河系发育，左侧支流较多，流域面积较大，主要支流有：二道海浪河、密江河、山市河、红甸子河、斗银河等。

根据《黑龙江省地表水功能区标准》（DB23/T740-2003），本项目本工程所处河段位于海浪河至源头段，位于海浪河海林市源头水保护区，所以执行Ⅱ类标准。

    - 土壤及植被

（1）土壤

海林市土壤共分七个土类，其中面积最大是暗棕壤土，占总面积的88.7％；其次是白浆土和草甸土，各占2.9％；沼泽土占2.2％；黑土占1.6％；水稻土占1.1%；河淤土占0.6％。土壤分布规律是山地暗棕壤、岗地白浆土、平地黑土、低平地草甸土、江河沿岸河淤土、洼地沼泽土和灌区连年耕作水稻土。在耕地中，面积最大为白浆土，占耕地面积的30.7％，其次是暗棕壤土和水稻土，分别占24.6％和13.0％，最小为沼泽土，占0.07％。

项目区土壤种类以暗棕壤土、草炭土、草甸土为主，部分为坡积沙质土，土壤质量较好，土质松软，经调查项目区耕地区域存在可剥离表土，其中水田表土厚度约为20cm，旱田表土厚度约为30cm，表土可剥离范围为田块整地工程中土地平整工程、农田输配电工程，可剥离表土面积294.97hm2。

        - 可剥离表土情况表

| 分区名称 |  | 地类 | 表土开挖 |  |  | 表土回覆 |  |  | 借方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 剥离面积（hm2） | 剥离厚度（m） | 剥离量（万m3） | 回覆面积（hm2） | 回覆厚度（m） | 回覆量（万m3） |  |
| 海林镇南片区 | 田块整地工程 | 耕地（水田） | 253.12 | 0.2 | 50.62 | 253.12 | 0.2 | 50.62 |  |
|  |  | 耕地（旱田） | 6.27 | 0.3 | 1.88 | 6.27 | 0.3 | 1.88 |  |
|  | 农田输配电工程 | 耕地（旱田） | 0.15 | 0.3 | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.05 |  |
|  | 小计 |  | 259.54 |  | 52.55 | 259.54 |  | 52.55 |  |
| 长汀山市片区 | 田块整地工程 | 耕地（水田） | 32.10 | 0.2 | 6.42 | 32.10 | 0.2 | 6.42 |  |
|  |  | 耕地（旱田） | 3.33 | 0.3 | 1.00 | 28.7 | 0.3 | 8.61 | 7.61 |
|  | 小计 |  | 35.43 |  | 7.42 | 60.80 |  | 15.03 | 7.61 |
| 合计 |  |  | 294.97 |  | 59.97 | 320.34 |  | 67.58 | 7.61 |

（2）植被

海林市辖区自然植物主要属于长白植物区系，原生林相主要是云冷杉针阔混交林、红松阔叶混交林、落叶松林、柞桦硬阔混交林。天然植被保护情况良好，尤其长汀、二道、三道和横道四镇最为突出，全市森林覆盖率为80.45％。丘陵漫岗区因受人为活动因素影响，林草覆盖率低， 易产生风蚀、水蚀，水土流失严重。野生植物主要有红松、樟子松、落叶松、椴、榆、杨、柳、桦、柞等。藤本 类主要有山葡萄、五味子等。山野菜主要有薇菜、蕨菜、金针菜等30余种。中草 药有人参、党参、黄芪、桔梗、五味子、剌五加、龙胆草等。菌类主要有榆黄蘑、元蘑、榛蘑、猴头蘑、花蘑、黑木耳等。

项目区施工前地表植被以草甸植被为主，林草植被覆盖率约为40%左右。

    - 其他

项目区不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等环境敏感区。

- 项目水土保持评价

  - 主体工程选址（线）水土保持评价

本工程位于海林市，根据《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》，海林市属于东南部山地水源涵养减灾区，位于国家级水土流失重点治理区。根据《海林市水土保持规划（2019~2030年）》水土流失重点预防区和重点治理区划分图，项目区属于市级水土流失重点治理区和重点预防区。占地扰动范围严格控制在原有征地范围内，基本符合《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)对主体工程的约束性规定要求。

        - 选址（线）与《中华人民共和国水土保持法》相符性评价

| 序号 | 法律规定 | 本工程与制约因素的关系及采取的措施 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十八条 水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。 | 项目区水土流失以轻度侵蚀为主，不涉及水土流失严重、生态脆弱区。 | 符合要求 |
| 2 | 第二十四条 生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。 | 工程位于国家级水土流失重点治理区，无法避让，通过优化施工工艺，可以有效控制可能造成的水土流失。 | 基本符合要求 |

        - 选址（线）与《生产建设项目水土保持技术标准》相符性评价

| 序号 | 规范规定 | 本工程与制约因素的关系及采取的措施 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.2.1（1）主体工程选址（线）应避让水土流失重点预防区和重点治理区。 | 工程位于国家级水土流失重点治理区，无法避让，通过优化施工工艺，可以有效控制可能造成的水土流失。 | 基本 符合 |
| 2 | 3.2.1（2）主体工程选址（线）应避让河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带。 | 项目区不属于上述地区。 | 符合要求 |
| 3 | 3.2.1（3）主体工程选址（线）应避让全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。 | 项目区不属于上述地区。 | 符合要求 |

本项目的选址(线)无全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区和国家确定的水土保持长期定位观测站，项目选址(线)不涉及河流水库湖泊的植物保护带，本项目未处于重要江河、湖泊以及跨省(自治区、直辖市)的其他江河、湖泊的水功能一级区的保护区和保留区，以及水功能区的饮用水源区。本项目不涉及国家和省级的风景名胜区、地质公园，也不涉及国家和省级重要水源地保护区、重要生态功能区。工程所在的区域属于国家级水土流失重点治理区，工程选址无法避让，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），在建设过程中水土保持要求主体优化施工工艺，严格控制施工边界，有效控制项目建设可能产生的水土流失。因此，从水土保持角度分析本项目建设基本可行。

  - 建设方案与布局水土保持评价

    - 建设方案评价

从主体工程的布局看，充分考虑了项目所在区域的地形、地质、水文、气象、植被、土地利用等环境要素，最大限度地减少了土地占用和破坏，避免大面积破坏耕地。从工程施工角度看，优化了工程方案、调整了施工时序，尽量做到土石方的移挖作填，减少土石方的多次倒运，在施工条件允许的情况下尽量减少土石方的开挖量。施工布置最大程度的考虑了施工临建设施和临时堆土等集中堆放，减少了工程建设扰动土地面积，未发生浪费土地资源的现象。

本工程项目区不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园以及重要湿地等敏感区。项目区所在的海林市属于国家级水土流失重点治理区，本工程选址具有唯一性，无法避让。本工程优化了工程方案，尽可能的减少了新增占地面积。

从水土保持角度分析，项目总体布局紧凑，尽量减少对原地貌、地表植被的占用和破坏，减少对周边生态环境的影响，可使项目区的水土流失降至最低。因此，工程建设方案与布局符合水土保持的要求。

    - 工程占地评价

（1）对占地面积的分析与评价

本工程总占地面积1032.43hm2，包括海林镇南片区、海林镇北片区、三道镇片区和长汀山市片区占地。水土保持方案认为，主体工程占地充分考虑了少占地的原则，工程占地满足节约用地和减少扰动的要求。

（2）对占地类型的分析与评价

本工程占地类型为公共管理与公共服务用地、耕地、水域及水利设施用地、交通运输用地和住宅用地，本项目占地未占用基本农田和生产力较高的水田，本工程主体工程利用现状占地，减少新增占地面积，符合水土保持对占地类型的要求，满足水土保持要求。

（3）占地性质评价

本工程总占地面积1032.43hm2，其中永久占地1032.28hm2，本工程永久占地占比为99.98%。临时占地在施工结束后全部按照原地类进行恢复，恢复期原有使用功能。永久占地主要为工程本身占地，虽然使土地丧失了原有使用功能，通过工程的建设可以提升耕地质量，修复破损工程，补充必要的基础设施，完善田间基础设施，改善农业生产条件，促进集中连片，发挥规模效益加强高标准基本农田利用监管，符合总体规划要求。

    - 土石方平衡评价

      - 土石方平衡评价

土石方工程主要集中在田块整地工程、田间道路工程和农田防护与生态保持工程土方开挖、回填等工程。工程动用土石方总量为563.91万m3，其中挖方总量278.15万m3（其中表土剥离59.97万m3），填方总量285.76万m3（其中表土回覆67.58万m3），挖全部自身利用，不设置弃土场，借方7.61万m3，为借方为黑龙江省牡丹江市林海水库工程剥离表土，土石方具体见表2.4-1。

水土保持评价：主体工程在施工期间充分的考虑了土石方的调配，在土石方回填时尽量考虑利用开挖土方。综上所述，主体工程土石方挖填数量较优化，调运方节点适宜、时序可行，无重复开挖和多次倒运情况，但在工程建设过程中要加强施工期间对临时堆土的拦挡和防护。

      - 表土剥离、利用的评价

经现场调查以及查阅地址资料了解表土分部情况，本工程可剥离表土总面积为294.97hm2，为海林镇南片区的田块整地工程、农田输配电工程，长汀山市片区的田块整地工程。表土回覆于自身区域，表土回覆面积为320.34，其中长汀山市片区田块整地工程借表土7.61万m3，为黑龙江省牡丹江市林海水库工程剥离表土。

水土保持评价：本项目施工前将表土剥离，工程建设过程中，将表土堆放于各区内临时堆土场，对于表土进行了有力的保护，后期将表土用于自身覆土，以减少新增扰动土地面积和运输过程中的新增流失量，既节省了投资，又增加了表土的利用率，减少了水土流失的产生，符合水土保持要求。

      - 临时堆土场布置

本方案通过统计分析，结合主体工程施工时序，从水土保持角度对临时堆土场进行了规划。临时堆土区占地面积39.13hm2，临时堆土场布置在征地范围内，不新增占地。堆置时间为1年，符合施工时序要求。田块整地工程区临时堆土场堆高为3m，坡比为1:1.5，其他区域临时堆土区堆高为2m，坡比为1:1，堆体为四边体棱体结构，满足边坡稳定要求。

水土保持评价：水土保持通过对临时堆土场的规划，可有效的减少临时堆土在施工期间的杂乱堆置，同时通过相应的防护，可有效的减少施工期间因临时堆渣产生的水土流失。

    - 取土（石、沙）场设置评价

本工程挖方全部利用，借方为黑龙江省牡丹江市林海水库工程剥离表土，用于长汀山市片区田块整地工程区的损毁耕地修复工程，借方量为7.61万m3，林海水库表土余方量满足本工程需求，但是土方搬运和堆置过程中应加强对土方的临时防护，防止土方散落对周边环境造成影响。

    - 弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场设置评价

本工程未设置弃渣场区。

    - 施工方法与工艺评价

      - 施工布置合理性分析

本工程按照“统一规划、源头控制、防复结合”的原则，采取有效的预防保护措施，强调源头控制、过程控制，最大程度的减少损坏原地貌。工程在施工组织设计中，临时工程优先考虑永临结合，尽量利用既有场地或站区范围内的永久征地，减少新增占地。工程建设中尽量做到移挖作填，施工过程中应随挖、随填、随运、随夯，尽量缩短施工周期，同时避免倒运或二次占压；合理安排施工时间，尽量避开雨季和汛期。从水土保持角度出发，本项目施工组织可行。

      - 施工方法与工艺评价

施工工艺方面，采用机械施工与人工施工相结合的方法，人工配合机械对零星场地或边角区进行平整，根据施工机械和开挖深度情况，挖至所需深度，避免扰动原状土，各渠道、建筑物分段施工，相互配合有序进行；总的来说，施工方法有利于减少水土流失的要求。

      - 施工时序评价

本工程施工已于2024年4月开工，预计2025年3月完工，总施工期12个月。

通过分析，易产生水土流失的施工环节主要产生在土方开挖以及临时堆土的堆存。主体工程在施工时尽量减少了对原地貌的扰动，在一定程度上起到了减少水土流失的作用。从施工进度表看，由于北方季节特点，有效施工时间短暂，所以施工没有避开雨季，临时堆土的防护拦挡措施是保存土方、控制水土流失的关键，要求主体工程加强施工管理有序回填，尽量减少堆置时间，水土保持的重点是做好临时堆土的防护措施。

综上，本工程的施工工艺和施工方法基本合理，基本符合水土保持要求。施工过程中施工场地占地基本合理，施工虽由于不可抗因素没有避开雨季，但施工安排基本合理，减少裸露时间和范围。从总体上看，各项施工组织设计上符合本项目的实际情况，可操作、易实施，只要在施工过程中加强组织和管理，可有效防止水土流失的发生。

    - 主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

在主体工程相关设计中，从工程自身安全和危害防治角度，已采取了部分工程防护措施，水土保持对客观上起到了防治水土流失功效的措施进行评价，将具有水保功能，符合水土保持界定为水土保持措施的工程纳入到本方案防治体系中。

      - 海林镇南片区、长汀山市片区

（1）表土剥离和回覆

主体工程设计在施工前，对存在表土的区域进行了表土剥离，施工结束后进行表土回覆。

水土保持评价：施工前进行表土剥离，可有效的保护表土资源，同时剥离的表土可以用于表土回覆，提高占地区域的立地条件，表土剥离和回覆以保持水土为主，水土保持认为主体工程设计的表土剥离和回覆具有水土保持功能，纳入水土保持措施防治体系。

（2）格宾石笼护砌

本工程沟头、岸坡和沟道易受水流冲刷破坏，容易出现坍塌，影响保护区防洪安全，因此对上述部位采用工程护坡，本工程采用格宾石笼进行护砌。

水土保持评价：建设的格宾石笼遮盖住了裸露的土质坡面，有效控制了水土流失的发生，具有水土保持功能。但护坡建设主要从保证工程安全运行的角度考虑，因工程现状冲刷严重，若不采取工程防护措施，将进一步冲刷。因此护坡建设虽具有水土保持功能，但不界定为水土保持措施。

- 插柳

本工程沟头治理工程进行种植柳树。

水土保持评价：遮盖住了裸露的土质坡面，有效控制了水土流失的发生，具有水土保持功能，纳入水土保持措施防治体系。

      - 海林镇北片区

（1）格宾石笼护砌

本工程沟头和沟道易受水流冲刷破坏，容易出现坍塌，影响保护区防洪安全，因此对上述部位采用工程护坡，本工程采用格宾石笼进行护砌。

水土保持评价：建设的格宾石笼遮盖住了裸露的土质坡面，有效控制了水土流失的发生，具有水土保持功能。但护坡建设主要从保证工程安全运行的角度考虑，因工程现状冲刷严重，若不采取工程防护措施，将进一步冲刷。因此护坡建设虽具有水土保持功能，但不界定为水土保持措施。

（2）插柳

本工程沟头治理工程进行种植柳树。

水土保持评价：遮盖住了裸露的土质坡面，有效控制了水土流失的发生，具有水土保持功能，纳入水土保持措施防治体系。

      - 三道镇片区

（1）格宾石笼护砌

本工程沟道易受水流冲刷破坏，容易出现坍塌，影响保护区防洪安全，因此对上述部位采用工程护坡，本工程采用格宾石笼进行护砌。

水土保持评价：建设的格宾石笼遮盖住了裸露的土质坡面，有效控制了水土流失的发生，具有水土保持功能。但护坡建设主要从保证工程安全运行的角度考虑，因工程现状冲刷严重，若不采取工程防护措施，将进一步冲刷。因此护坡建设虽具有水土保持功能，但不界定为水土保持措施。

  - 主体工程设计中水土保持措施界定

    - 主体工程设计中水土保持措施界定

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）文件关于主体工程具有水土保持功能的措施纳入方案措施体系的界定原则，将本工程各单项工程中纳入方案体系的具有水土保持功能的措施进行统计，其工程量及投资计入水土保持工程投资中。

        - 主体工程已列水土保持措施投资概算表

| 防治分区 |  | 工程名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级分区 | 二级分区 |  |  |  |  |  |
| 海林镇南片区 | 田块整地工程 | 表土剥离及回覆 | m3 | 1050266 | 5.84 | 613.36 |
|  | 农田防护与生态保持工程 | 插柳 | 株 | 715.00 | 12.71 | 0.91 |
|  | 农田输配电工程 | 表土剥离及回覆 | m3 | 500 | 5.84 | 0.29 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 614.56 |
| 海林镇北片区 | 农田防护与生态保持工程 | 插柳 | 株 | 8137.00 | 12.71 | 10.34 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 10.34 |
| 长汀山市片区 | 田块整地工程 | 表土剥离及回覆 | m3 | 148189 | 5.84 | 86.54 |
|  |  | 外运表土恢复耕层（运距60km） | m3 | 76097.6 | 111.54 | 848.79 |
|  | 农田防护与生态保持工程 | 插柳 | 株 | 4134 | 12.71 | 5.25 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 940.58 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1565.48 |

    - 水土保持措施实施情况

截止至报告编制时，海林镇南片区进行了土地平整工程、损毁耕地修复工程、沟头防护工程。海林镇北片区进行田间道工程建设。长汀山市片区进行田间道路工程、损毁耕地修复工程建设。根据现场调查，海林镇南片区田块整地工程临时堆土区未进行临时防护。

- 水土流失分析与预测

  - 水土流失现状

根据《黑龙江省水土保持公报（2022年）》，海林市水土流失面积1016.03km2，占地土地面积的11.66%。侵蚀类型为水力侵蚀。按侵蚀强度划分，轻度侵蚀面积634.83km2，占总流失面积的62.49%，中度侵蚀面积185.63km2，占总流失面积的18.27%，强烈侵蚀面积99.98km2，占总流失面积的9.84%，极强烈侵蚀面积82.23km2，占总流失面积的8.09%，剧烈侵蚀面积13.36km2，占总流失面积的1.31%，见表4.1-1。

        - 所在行政区水土流失现状统计表（水力侵蚀）  单位km2

| 项目名称 |  |  | 流失面积（km2） | 占流失总面积比例 | 流失面积占土地总面积比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海林市 | 水蚀 | 轻度 | 634.83 | 62.49% | 11.66% |
|  |  | 中度 | 185.63 | 18.27% |  |
|  |  | 强烈 | 99.98 | 9.84% |  |
|  |  | 极强烈 | 82.23 | 8.09% |  |
|  |  | 剧烈 | 13.36 | 1.31% |  |
|  | 合计 |  | 1016.03 | 100.00% |  |

结合实际调查和遥感资料分析，项目区土壤侵蚀类型以水蚀为主，根据《海林市水土保持规划(2019-2030年)》，项目区土壤侵蚀模数为800t/km2·a，属于东北黑土区，侵蚀强度为轻度。根据《黑龙江省水土保持规划(2015-2030年)》，海林市属于东南部山地水源涵养减灾区，属国家级水土流失重点治理区，土壤侵蚀类型为水力侵蚀，强度为轻度，水土流失防治执行建设类东北黑土区一级标准。

  - 水土流失影响因素分析

    - 水土流失影响因素分析

本工程建设与生产对水土流失的影响按水土流失产生部位、水土流失特点及水土流失影响因素可分为施工期（含施工准备期）、自然恢复期2个阶段。

施工期（含施工准备期）：该阶段水土流失影响因素以人为活动为主导因素。项目建设过程中，渠道和建筑物开挖，建筑材料堆放、施工机械碾压和工人践踏等活动，改变了项目区地形地貌，扰动地表，破坏植被，将引起水土流失加剧。

自然恢复期：该阶段工程建设已经完成，人为活动对地表扰动较小，建设区域内水土流失强度将大大降低，水土流失因素以自然因素为主。自然恢复期项目区裸露的地表采取植物措施进行防治。在植物措施尚未完全发挥其水土保持功能之前，受降雨溅蚀和径流冲刷，仍会有轻度的水土流失发生。但随着植物生长，覆盖度增加，水土流失将会逐渐得到控制。水土流失影响因素分析见表4.2-1。

        - 可能造成水土流失的因素分

| 序号 | 工程项目 | 施工对项目区扰动分 析 | 水土流失成因预测及影响分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田块整地工程 | 1）工程建设压占、扰动大面积土地。 2）待回填土方临时堆置； | 1）施工期间有临建遮蔽，水土流失轻微；临建拆除，形成裸露地面，易产生流失。 2）表土剥离及堆存、施工扰动地表，破坏植被，易产生流失 |
| 2 | 灌溉与排水工程 | 1）渠道开挖，填筑形成土质坡面裸露； 2）工程建设压占、扰动大面积土地。 3）待回填土方临时堆置； | 1）水土流失主要发生在土方开挖和填筑过程中，裸露的土质坡面在外营力作用下易产生流失。 2）施工期间有临建遮蔽，水土流失轻微；临建拆除，形成裸露地面，易产生流失。 3）表土剥离及堆存、施工扰动地表，破坏植被，易产生流失 |
| 3 | 田间道路工程 | 1）工程建设压占、扰动大面积土地。 | 1）施工期间有临建遮蔽，水土流失轻微；临建拆除，形成裸露地面，易产生流失。 |
| 4 | 农田防护与生态保持工程 | 1）土方开挖，填筑形成土质坡面裸露； 2）工程建设压占、扰动大面积土地。 3）待回填土方临时堆置； | 1）水土流失主要发生在土方开挖和填筑过程中，裸露的土质坡面在外营力作用下易产生流失。 2）施工期间有临建遮蔽，水土流失轻微；临建拆除，形成裸露地面，易产生流失。 3）待回填土堆存、施工扰动地表，破坏植被，易产生流失 |
| 5 | 农田输配电工程 | 1）土方开挖，填筑形成土质坡面裸露； 2）工程建设压占、扰动大面积土地。 3）待回填土方临时堆置； | 1）水土流失主要发生在土方开挖和填筑过程中，裸露的土质坡面在外营力作用下易产生流失。 2）施工期间有临建遮蔽，水土流失轻微；临建拆除，形成裸露地面，易产生流失。 3）待回填土堆存、施工扰动地表，破坏植被，易产生流失 |
| 6 | 其他工程 | 1）土方开挖，填筑形成土质坡面裸露； 2）工程建设压占、扰动大面积土地。 3）待回填土方临时堆置； | 1）水土流失主要发生在土方开挖和填筑过程中，裸露的土质坡面在外营力作用下易产生流失。 2）施工期间有临建遮蔽，水土流失轻微；临建拆除，形成裸露地面，易产生流失。 3）待回填土堆存、施工扰动地表，破坏植被，易产生流失 |

    - 扰动地表面积

根据主体工程设计报告，并结合实地调查，本工程总扰动地表面积为1032.43hm2，工程占地地类为公共管理与公共服务用地、耕地、水域及水利设施用地、交通运输用地和住宅用地。本工程建设损毁植被面积为0.00hm2。

    - 弃土弃渣量预测

本工程无弃渣。

  - 土壤流失量预测

    - 水土流失调查情况

本工程已于2024年4月开工建设，截止至2024年5月，海林镇南片区进行了土地平整工程、损毁耕地修复工程、沟头防护工程。海林镇北片区进行田间道工程建设。长汀山市片区进行田间道路工程、损毁耕地修复工程建设。项目剥离的表土有序堆存于自身占地范围内，符合水土保持表土保护规定。通过现场调查发现，施工过程中各分区临时堆土区均未设置保护措施，会造成部分水土流失。

根据现场调查及查阅同类项目相关资料，本工程在2024年4月至2025年3月，项目区将会造成扰动后土壤流失量63225t，新增土壤流失量39817t，其中已发生新增土壤流失量为6650t，未发生新增土壤流失量为33167t。

    - 预测单元

依据工程布局、扰动地表时段、扰动形式以及扰动强度和特点，本项目预测单元一级分区划分海林镇南片区、海林镇北片区、三道镇片区和长汀山市片区共4个预测单元。根据不同预测单元施工结束后地面的处理方式，结合工程平面布置以及项目区地形地势，对不同预测单元施工期和自然恢复期的预测面积进行了详细的统计。预测单元的划分以及不同时期各预测单元面积详见表4.3-1。具体见表4.3-1。

        - 不同预测时段预测面积统计表

| 预测单元 |  | 预测范围 | 不同预测时段面积（hm2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 自然恢复期 |
| 海林镇南片区 | 田块整地工程 | 扰动地表 | 329.25 | 348.50 |
|  |  | 临时堆土 | 19.25 |  |
|  | 灌溉与排水工程 | 扰动地表 | 8.11 | 0.29 |
|  |  | 临时堆土 | 1.38 |  |
|  | 田间道路工程 | 扰动地表 | 75.48 |  |
|  | 农田防护与生态保持工程 | 扰动地表 | 13.31 |  |
|  |  | 临时堆土 | 4.71 |  |
|  | 农田输配电工程 | 扰动地表 | 0.09 | 0.15 |
|  |  | 临时堆土 | 0.06 |  |
|  | 其他工程 | 扰动地表 | 0.15 |  |
|  |  | 临时堆土 | 0.07 |  |
| 海林镇北片区 | 灌溉与排水工程 | 扰动地表 | 1.75 | 3.25 |
|  |  | 临时堆土 | 1.27 |  |
|  | 田间道路工程 | 扰动地表 | 97.57 |  |
|  | 农田防护与生态保持工程 | 扰动地表 | 11.53 |  |
|  |  | 临时堆土 | 3.62 |  |
| 三道镇片区 | 灌溉与排水工程 | 扰动地表 | 0.81 |  |
|  |  | 临时堆土 | 0.16 |  |
|  | 田间道路工程 | 扰动地表 | 20.13 |  |
|  | 农田防护与生态保持工程 | 扰动地表 | 0.59 |  |
|  |  | 临时堆土 | 0.03 |  |
| 长汀山市片区 | 田块整地工程 | 扰动地表 | 117.2 | 119.58 |
|  |  | 临时堆土 | 2.38 |  |
|  | 灌溉与排水工程 | 扰动地表 | 2.64 | 1.65 |
|  |  | 临时堆土 | 0.98 |  |
|  | 田间道路工程 | 扰动地表 | 287.57 |  |
|  | 农田防护与生态保持工程 | 扰动地表 | 26.01 |  |
|  |  | 临时堆土 | 5.22 |  |
|  | 其他工程 | 扰动地表 | 1.11 |  |
| 合计 |  | 扰动地表 | 993.30 | 473.42 |
|  |  | 临时堆土 | 39.13 |  |

    - 预测时段

经分析，本工程新增水土流失发生时段为整个工程施工期和自然恢复期，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中“水土流失预测的基本要求”中规定，每个预测单元的预测时段按最不利的情况考虑。

本工程属建设类项目，根据项目建设性质、工程建设内容、施工进度安排、植被恢复时间，确定水土流失预测时段划分为两个阶段，即项目施工期（包括施工准备期）及自然恢复期。各预测单元预测时段根据主体工程施工进度及各预测单元内引发水土流失的因素划分情况，详见表4.3-2。

（1）施工期（含施工准备期）

本工程已于2024年4月开工，预计于2025年3月完工，根据各预测单元施工时段的不同，确定各预测单元预测时段。工程施工跨越1个完整雨季，因此按最不利因素考虑，预测时段全部取1年，临时堆土场区预测时段1.0年。

（2）自然恢复期

依据项目区现状土地类型、当地的水热条件和立地条件，依靠自然恢复能够形成保土保水生态功能。土壤侵蚀强度自然恢复到扰动前土壤侵蚀强度所需要的时间，应根据当地自然条件决定，一般情况湿润区取2年，半湿润区取3年，干旱半干旱区取5年，本项目所在地海林市属于湿润区，故自然恢复期预测时段按2年计。

        - 预测单元、预测时段划分表

| 序号 | 预测单元 |  | 预测时段(a) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 自然恢复期 |
| 1 | 海林镇南片区 | 田块整地工程 | 1 | 2 |
|  |  | 灌溉与排水工程 | 1 | 2 |
|  |  | 田间道路工程 | 1 | 2 |
|  |  | 农田防护与生态保持工程 | 1 | 2 |
|  |  | 农田输配电工程 | 1 | 2 |
|  |  | 其他工程 | 1 | 2 |
| 2 | 海林镇北片区 | 灌溉与排水工程 | 1 | 2 |
|  |  | 田间道路工程 | 1 | 2 |
|  |  | 农田防护与生态保持工程 | 1 | 2 |
| 3 | 三道镇片区 | 灌溉与排水工程 | 1 | 2 |
|  |  | 田间道路工程 | 1 | 2 |
|  |  | 农田防护与生态保持工程 | 1 | 2 |
| 4 | 长汀山市片区 | 田块整地工程 | 1 | 2 |
|  |  | 灌溉与排水工程 | 1 | 2 |
|  |  | 田间道路工程 | 1 | 2 |
|  |  | 农田防护与生态保持工程 | 1 | 2 |
|  |  | 其他工程 | 1 | 2 |

    - 土壤侵蚀模数

      - 土壤流失类型划分

根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018），各调查和预测单元依据侵蚀外营力、下垫面工程扰动形态、扰动程度及上方有无来水等因素，进行土壤流失类型划分，见表4.3-3。

        - 预测单元土壤流失类型划分表

| 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水力作用下的土壤流失 | 一般扰动地表 | 地表翻扰型一般扰动地表 | 施工期各预测单元恢复区域扰动后土壤侵蚀模数推求 |
|  |  | 植被破坏型一般扰动地表 | 自然恢复期各预测单元恢复区域扰动后土壤侵蚀模数推求 |
|  | 工程开挖面 | 上方无来水工程开挖面 | 含施工期扰动后土壤侵蚀模数推求 |
|  | 工程堆积体 | 上方无来水工程堆积体 | 含施工期临时堆土场扰动后土壤侵蚀模数推求 |

      - 项目区土壤流失背景值

结合实际调查和遥感资料分析，项目区土壤侵蚀类型以水蚀为主，土壤侵蚀模数为800t/(km2·a)，属于东北黑土区，侵蚀强度为轻度。根据《黑龙江省水土保持规划(2015-2030年)》，项目区属于东南部山地水源涵养减灾区，属国家级水土流失重点治理区，容许土壤流失量为200t/(km2·a)。

      - 扰动后土壤侵蚀模数

（1）植被破坏型一般扰动地表

该类型的土坡流失量根据以下公式计算，扰动前以及自然恢复期土坡流失量也参照下列公式：

Myz=RKLySyBETA          （4.3-1）

式中：

R—降雨侵蚀力因子，MJ.mm/(hm²·h)；

K—土壤可蚀性因子，t.hm²·h/(hm²·MJ·mm)；

Ly—坡长因子，无量纲；

Sy——坡度因子，无量纲；

B—植被覆盖因子，无量纲；

E—工程措施因子，无量纲；

T—耕作措施因子，无量纲；

A—计算单元的水平投影面积，hm²。

①降雨侵蚀力因子采用下面公式计算：

Rd=0.067*Pn1.627          （4.3-2）

式中：

Rd—多年平均降雨侵蚀力因子，MJ.mm/(hm²·h)；

pd—多年平均降雨量，mm。

②查阅相关资料和表格，确定土壤可蚀性因子为0.0364t·hm²·h/(hm²·MJ·mm)。

③坡长因子采用下面公式计算：

Ly=（λ/20）m          （4.3-3）

λ=λxcosθ          （4.3-4）

λ—计算单元水平投影长度，m；对一般扰动地表，水平投影长度≤100m时，按实际值计算，水平投影坡长＞100m时，按100m计算；

θ—计算单元坡度（弧度），取值范围为0°~90°；

m—坡长指数，其中θ≤1°时，m取0.2；1°＜θ≤3°时，m取0.3；3°＜θ≤5°时，m取0.4；θ＞5°时，m取0.5；

λx—计算单元斜坡长度，m。

④坡度因子采用下面公式计算

Sy=-1.5+17/[1+e（2.3-6.1*sinθ）]          （4.3-5）

式中：

e—自然对数的底，可取2.72；

θ≤35°时，按实际值计算；超过35°时，按35°计算；坡度为0°时，Sy 取0。

⑤植被覆盖因子B，工程措施因子E，耕作措施因子T，通过查阅《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018)相关表格确定。

⑥计算单元的水平投影面积A，通过工程实际图纸或遥感影像测量确定。

（2）地表翻扰型一般扰动地表土壤侵蚀模数确定

该类型的扰动区域土壤流失量公式由以下公式计算：

Myd=RKydLySyBETA          （4.3-6）

式中：

Myd—地表翻扰型一般扰动地表计算单元土壤流失量，t；

R—降雨侵蚀力因子，MJ.mm/(hm²·h)；

Kyd—地表翻扰后土壤可蚀性因子，t.hm².h/(hm².MJ.mm)；

Ly—坡长因子，无量纲；

Sy——坡度因子，无量纲；

B—植被覆盖因子，无量纲；

E—工程措施因子，无量纲；

T—耕作措施因子，无量纲；

A—计算单元的水平投影面积，hm²。

①地表翻扰后土壤可蚀性因子

Kyd=NK          （4.3-7）

式中：

N—地表翻扰后土壤可蚀性因子增大系数，无量纲，取值2.13。

③查阅相关资料和表格，确定土壤可蚀性因子为0.0364t·hm²·h/(hm²·MJ·mm)。

(3)上方无来水工程堆积体土壤侵蚀模数确定

该类型的扰动区域土壤流失量采用以下公式计算：

Mdw=RGdwLdwSdwA          （4.3-8）

式中：

Mdw—上方无来水工程堆积体计算单元土壤流失量，t；

X—工程堆积体形态因子，无量纲；锥形堆体形态因子取0.92，侵蚀面为倾斜平面的堆体形态因子取值1.0；

R—降雨侵蚀力因子，MJ·mm/(hm²·h)，可参照一般扰动地表降雨侵蚀力

计算公式计算；

Gdw—上方无来水工程堆积体土石质因子，t.hm².h/(hm²·MJ·mm)；

Ldw—上方无来水工程堆积体坡长因子，无量纲；

Sdw—上方无来水工程堆积体坡度因子，无量纲；

工程堆积体土石质因子Gdw采用下面公式计算：

Gdw=a1eb1δ          （4.3-9）

式中：

δ—计算单元侵蚀面土体砾石含量，重量百分数，取小数（如0.1、0.2、…）；

a1、b1—上方无来水工程堆积体土石质系数，可按导则给定的经验值取值。

坡度因子按以下公式计算：

Sdw=(θ/25)d1           （4.3-10）

式中：

d1—上方无来水工程堆积坡度因子系数，可按导则给定的经验值取值。

坡长因子按以下公式计算：

Ldw=（λ/5）f1          （4.3-11）

由上述公式计算得本项目工程扰动前、施工期、自然恢复期土壤侵蚀模数，

计算见表4.3-4至表4.3-8，扰动后土壤侵蚀模数汇总见表4.3-9。

        - 地表翻扰型一般扰动地表土壤侵蚀模数计算表

| 序号 | 项目 | 因子 | 公式 | 田块整地工程 | 灌溉与排水工程 | 田间道路工程 | 农田防护与生态保持工程 | 农田输配电工程 | 其他工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土壤侵蚀模数 | Mji（t/km²·a） | Mji=Myz/A*100 | 4430 | 3596 | 3844 | 3100 | 2356 | 2596 |
| 1 | 地表翻扰型 | Myd | Myd=RKydLySyBETA | 19777.39 | 478.61 | 18479.32 | 1594.58 | 2.12 | 32.72 |
| 1.1 | 降雨侵蚀力因子 | R | 0.067pn1.627 | 2782.74 | 2782.74 | 2782.74 | 2782.74 | 2782.74 | 2782.74 |
|  | 年降雨量 | pn |  | 689.6 | 689.6 | 689.6 | 689.6 | 689.6 | 689.6 |
| 1.2 | 地表翻扰后土壤可蚀性因子 | Kyd | Kyd=NK | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 |
|  | 可蚀性因子增大系数 | N |  | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |
|  | 土壤可蚀性系数 | K |  | 0.0364 | 0.0364 | 0.0364 | 0.0364 | 0.0364 | 0.0364 |
| 1.3 | 一般扰动地表坡长因子 | Ly | Ly=（λ/20）m | 1.90 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1.44 |
|  | 坡长（m） | λ | λ=λxcosθ | 99.76 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 49.88 |
|  | 斜坡长度（m） | λx |  | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|  | 坡长指数 | m |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 1.4 | 一般扰动地表坡度因子 | Sy | Sy=-1.5+17/[l+e（2.3-6.1sinθ）] | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
|  | 坡度（°） | θ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.5 | 植被覆盖因子 | B |  | 1 | 0.29 | 0.31 | 0.25 | 0.19 | 0.11 |
| 1.6 | 工程措施因子 | E |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7 | 耕作措施因子 | T |  | 0.14223 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.8 | 水平投影面积 | A |  | 446.45 | 13.31 | 480.75 | 51.44 | 0.09 | 1.26 |

        - 上方无来堆积体土壤侵蚀模数计算表

| 序号 | 项目 | 因子 | 公式 | 田块整地工程 | 灌溉与排水工程 | 农田防护与生态保持工程 | 农田输配电工程 | 其他工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土壤侵蚀模数 | Mji（t/km²·a） | Mji=Mdw/A*100 | 10993 | 7298 | 7298 | 7298 | 7298 |
| 1 | 工程堆积体 | Mdw | Mdw=XRGdwLdwSdwA | 2377.856 | 276.598 | 991.082 | 4.379 | 5.109 |
| 1.1 | 工程堆积体形态因子 | X |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | 降雨侵蚀力因子 | R | 0.067pn1.627 | 2782.74 | 2782.74 | 2782.74 | 2782.74 | 2782.74 |
|  | 年降雨量 | pn |  | 689.6 | 689.6 | 689.6 | 689.6 | 689.6 |
| 1.3 | 工程堆积体土石质因子 | Gdw | Gdw =a1eb1δ | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 |
| 1.4 | 堆积体坡长因子 | Ldw | Ldw=（λ/5 ）f1 | 0.960 | 0.637 | 0.637 | 0.637 | 0.637 |
|  | 坡长（m） | λ | λ=λxcosθ | 4.684 | 2.449 | 2.449 | 2.449 | 2.449 |
|  | 斜坡长度（m） | λx |  | 5.408 | 2.828 | 2.828 | 2.828 | 2.828 |
| 1.5 | 堆积体坡度因子 | Sdw | Sdw=(θ/25)d1 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 |
|  | 坡度（°） | θ |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.6 | 水平投影面积 | A |  | 21.63 | 3.79 | 13.58 | 0.06 | 0.07 |

        - 植被破坏型一般扰动地表土壤侵蚀模数计算表（第一年）

| 序号 | 项目 | 因子 | 公式 | 农田防护与生态保持工程 | 田块整地工程 | 农田输配电工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土壤侵蚀模数 | Mji（t/km²·a） | Mji=Myz/A*100 | 1217 | 1217 | 1217 |
| 1 | 地表翻扰型 | Myd | Myd=RKydLySyBETA | 63.145 | 5694.989 | 1.825 |
| 1.1 | 降雨侵蚀力因子 | R | 0.067pn1.627 | 2782.74 | 2782.74 | 2782.74 |
|  | 年降雨量 | pn |  | 689.6 | 689.6 | 689.6 |
| 1.2 | 地表翻扰后土壤可蚀性因子 | Kyd | Kyd=NK | 0.078 | 0.078 | 0.078 |
| 1.3 | 一般扰动地表坡长因子 | Ly | Ly=（λ/20）m | 0.617 | 0.617 | 0.617 |
|  | 坡长（m） | λ | λ=λxcosθ | 5.985 | 5.985 | 5.985 |
|  | 斜坡长度（m） | λx |  | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|  | 坡长指数 | m |  | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 1.4 | 一般扰动地表坡度因子 | Sy | Sy=-1.5+17/[l+e（2.3-6.1sinθ）] | 0.761 | 0.761 | 0.761 |
|  | 坡度（°） | θ |  | 4 | 4 | 4 |
| 1.5 | 植被覆盖因子 | B |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 1.6 | 工程措施因子 | E |  | 1 | 1 | 1 |
| 1.7 | 耕作措施因子 | T |  | 1 | 1 | 1 |
| 1.8 | 水平投影面积 | A |  | 5.19 | 468.08 | 0.15 |

        - 植被破坏型一般扰动地表土壤侵蚀模数计算表（第二年）

| 序号 | 项目 | 因子 | 公式 | 农田防护与生态保持工程 | 田块整地工程 | 农田输配电工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土壤侵蚀模数 | Mji（t/km²·a） | Mji=Myz/A*100 | 811 | 811 | 811 |
| 1 | 地表翻扰型 | Myd | Myd=RKydLySyBETA | 42.097 | 3796.659 | 1.217 |
| 1.1 | 降雨侵蚀力因子 | R | 0.067pn1.627 | 2782.74 | 2782.74 | 2782.74 |
|  | 年降雨量 | pn |  | 689.6 | 689.6 | 689.6 |
| 1.2 | 地表翻扰后土壤可蚀性因子 | Kyd | Kyd=NK | 0.078 | 0.078 | 0.078 |
| 1.3 | 一般扰动地表坡长因子 | Ly | Ly=（λ/20）m | 0.617 | 0.617 | 0.617 |
|  | 坡长（m） | λ | λ=λxcosθ | 5.985 | 5.985 | 5.985 |
|  | 斜坡长度（m） | λx |  | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|  | 坡长指数 | m |  | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 1.4 | 一般扰动地表坡度因子 | Sy | Sy=-1.5+17/[l+e（2.3-6.1sinθ）] | 0.761 | 0.761 | 0.761 |
|  | 坡度（°） | θ |  | 4 | 4 | 4 |
| 1.5 | 植被覆盖因子 | B |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 1.6 | 工程措施因子 | E |  | 1 | 1 | 1 |
| 1.7 | 耕作措施因子 | T |  | 1 | 1 | 1 |
| 1.8 | 水平投影面积 | A |  | 5.19 | 468.08 | 0.15 |

（4）土壤侵蚀模数的确定

根据地表翻扰型一般扰动地表、上方无来水工程堆积体二种情况土壤侵蚀模数计算结果，作为计算本工程施工期水土流失预测土壤侵蚀模数。根据植被破坏型一般扰动地表不同覆盖度、郁闭度情况土壤侵蚀模数计算结果，作为计算本工程自然恢复期水土流失预测土壤侵蚀模数。

        - 土壤侵蚀模数表  （单位：t/km2•a）

| 预测单元 | 扰动后土壤侵蚀模数(t/km2·a) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期(含施工准备期) |  | 自然恢复期 |  |
|  | 地表翻扰型一般扰动地表 | 上方无来水工程堆积体 | 第一年 | 第二年 |
| 田块整地工程 | 4430 | 10993 | 1217 | 811 |
| 灌溉与排水工程 | 3596 | 7298 |  |  |
| 田间道路工程 | 3844 |  |  |  |
| 农田防护与生态保持工程 | 3100 | 7298 | 1217 | 811 |
| 农田输配电工程 | 2356 | 7298 | 1217 | 811 |
| 其他工程 | 2596 | 7298 |  |  |

    - 预测结果

（1）水土流失总量

根据前述土壤流失量预测方法，扰动后可能造成的土壤流失量预测结果见表4.3-10、4.3-11和表4.3-12。

        - 施工期土壤侵蚀量预测统计表

| 预测单元 |  |  |  | 土壤侵蚀背景值 | 扰动后土壤侵蚀模数 | 侵蚀面积 | 侵蚀时间 | 背景流失量 | 预测流失量 | 新增流失量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级分区 |  | 二级分区 |  | （t/km2.a） | （t/km2.a） | （hm2） | （a） | （t） | （t） | （t） |
| 海林镇南片区 | 主体工程区 | 田块整地工程 | 施工区 | 800 | 4430 | 329.25 | 1 | 2634 | 14586 | 11952 |
|  |  |  | 临时堆土场 | 800 | 10993 | 19.25 | 1 | 154 | 2116 | 1962 |
|  |  |  | 小计 |  |  | 348.50 |  | 2788 | 16702 | 13914 |
|  |  | 灌溉与排水工程 | 施工区 | 800 | 3596 | 8.11 | 1 | 65 | 292 | 227 |
|  |  |  | 临时堆土场 | 800 | 7298 | 1.38 | 1 | 11 | 101 | 90 |
|  |  |  | 小计 |  |  | 9.49 |  | 76 | 393 | 317 |
|  |  | 田间道路工程 | 施工区 | 800 | 3844 | 75.48 | 1 | 604 | 2901 | 2297 |
|  |  |  | 小计 |  |  | 75.48 |  | 604 | 2901 | 2297 |
|  |  | 农田防护与生态保持工程 | 施工区 | 800 | 3100 | 13.31 | 1 | 106 | 413 | 307 |
|  |  |  | 临时堆土场 | 800 | 7298 | 4.71 | 1 | 38 | 344 | 306 |
|  |  |  | 小计 |  |  | 18.02 |  | 144 | 757 | 613 |
|  |  | 农田输配电工程 | 施工区 | 800 | 2356 | 0.09 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  |  |  | 临时堆土场 | 800 | 7298 | 0.06 | 1 | 0 | 4 | 4 |
|  |  |  | 小计 |  |  | 0.15 |  | 1 | 6 | 5 |
|  |  | 其他工程 | 施工区 | 800 | 2596 | 0.15 | 1 | 1 | 4 | 3 |
|  |  |  | 临时堆土场 | 800 | 7298 | 0.07 | 1 | 1 | 5 | 4 |
|  |  |  | 小计 |  |  | 0.22 |  | 2 | 9 | 7 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 451.86 |  | 3615 | 20768 | 17153 |
| 海林镇北片区 | 主体工程区 | 灌溉与排水工程 | 施工区 | 800 | 3596 | 1.75 | 1 | 14 | 63 | 49 |
|  |  |  | 临时堆土场 | 800 | 7298 | 1.27 | 1 | 10 | 93 | 83 |
|  |  |  | 小计 |  |  | 3.02 |  | 24 | 156 | 132 |
|  |  | 田间道路工程 | 施工区 | 800 | 3844 | 97.57 | 1 | 781 | 3751 | 2970 |
|  |  |  | 小计 |  |  | 97.57 |  | 781 | 3751 | 2970 |
|  |  | 农田防护与生态保持工程 | 施工区 | 800 | 3100 | 11.53 | 1 | 92 | 357 | 265 |
|  |  |  | 临时堆土场 | 800 | 7298 | 3.62 | 1 | 29 | 264 | 235 |
|  |  |  | 小计 |  |  | 15.15 |  | 121 | 621 | 500 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 115.74 |  | 926 | 4528 | 3602 |
| 三道镇片区 | 主体工程区 | 灌溉与排水工程 | 施工区 | 800 | 3596 | 0.81 | 1 | 6 | 29 | 23 |
|  |  |  | 临时堆土场 | 800 | 7298 | 0.16 | 1 | 1 | 12 | 11 |
|  |  |  | 小计 |  |  | 0.97 |  | 7 | 41 | 34 |
|  |  | 田间道路工程 | #REF! | 800 | 3844 | 20.13 | 1 | 161 | 774 | 613 |
|  |  |  | 小计 |  |  | 20.13 |  | 161 | 774 | 613 |
|  |  | 农田防护与生态保持工程 | 施工区 | 800 | 3100 | 0.59 | 1 | 5 | 18 | 13 |
|  |  |  | 临时堆土场 | 800 | 7298 | 0.03 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|  |  |  | 小计 |  |  | 0.62 |  | 5 | 20 | 15 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 21.72 |  | 173 | 835 | 662 |
| 长汀山市片区 | 主体工程区 | 田块整地工程 | 施工区 | 800 | 4430 | 117.20 | 1 | 938 | 5192 | 4254 |
|  |  |  | 临时堆土场 | 800 | 10993 | 2.38 | 1 | 19 | 262 | 243 |
|  |  |  | 小计 |  |  | 119.58 |  | 957 | 5454 | 4497 |
|  |  | 灌溉与排水工程 | 施工区 | 800 | 3596 | 2.64 | 1 | 21 | 95 | 74 |
|  |  |  | 临时堆土场 | 800 | 7298 | 0.98 | 1 | 8 | 72 | 64 |
|  |  |  | 小计 |  |  | 3.62 |  | 29 | 167 | 138 |
|  |  | 田间道路工程 | 施工区 | 800 | 3844 | 287.57 | 1 | 2301 | 11054 | 8753 |
|  |  |  | 小计 |  |  | 287.57 |  | 2301 | 11054 | 8753 |
|  |  | 农田防护与生态保持工程 | 施工区 | 800 | 3100 | 26.01 | 1 | 208 | 806 | 598 |
|  |  |  | 临时堆土场 | 800 | 7298 | 5.22 | 1 | 42 | 381 | 339 |
|  |  |  | 小计 |  |  | 31.23 |  | 250 | 1187 | 937 |
|  |  | 其他工程 | 施工区 | 800 | 2596 | 1.11 | 1 | 9 | 29 | 20 |
|  |  |  | 小计 |  |  | 1.11 |  | 9 | 29 | 20 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 443.11 |  | 3546 | 17891 | 14345 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 1032.43 |  | 8260 | 44022 | 35762 |

        - 自然恢复期土壤侵蚀量预测统计表

| 预测单元 |  |  | 土壤侵蚀背景值（t/km2.a） | 自然恢复期侵蚀模数（t/km2.a） | 侵蚀面积（hm2） | 侵蚀时间（a） | 背景流失量（t） | 预测流失量（t） | 新增流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级分区 | 二级分区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海林镇南片区 | 田块整地工程 | 第一年 | 800 | 1217 | 348.50 | 2 | 5576 | 8482 | 2906 |
|  |  | 第二年 | 800 | 811 | 348.50 | 2 | 5576 | 5653 | 77 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 11152 | 14135 | 2983 |
|  | 农田防护与生态保持工程 | 第一年 | 800 | 1217 | 0.29 | 2 | 5 | 7 | 2 |
|  |  | 第二年 | 800 | 811 | 0.29 | 2 | 5 | 5 | 0 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 10 | 12 | 2 |
|  | 农田输配电工程 | 第一年 | 800 | 1217 | 0.15 | 2 | 2 | 4 | 2 |
|  |  | 第二年 | 800 | 811 | 0.15 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 4 | 6 | 2 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 11166 | 14153 | 2987 |
| 海林镇北片区 | 农田防护与生态保持工程 | 第一年 | 800 | 1217 | 3.25 | 2 | 52 | 79 | 27 |
|  |  | 第二年 | 800 | 811 | 3.25 | 2 | 52 | 53 | 1 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 104 | 132 | 28 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 104 | 132 | 28 |
| 长汀山市片区 | 田块整地工程 | 第一年 | 800 | 1217 | 119.58 | 2 | 1913 | 2911 | 998 |
|  |  | 第二年 | 800 | 811 | 119.58 | 2 | 1913 | 1940 | 27 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 3826 | 4851 | 1025 |
|  | 农田防护与生态保持工程 | 第一年 | 800 | 1217 | 1.65 | 2 | 26 | 40 | 14 |
|  |  | 第二年 | 800 | 811 | 1.65 | 2 | 26 | 27 | 1 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 52 | 67 | 15 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 3878 | 4918 | 1040 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 15148 | 19203 | 4055 |

        - 项目区土壤侵蚀量预测表

| 序号 | 预测分区 |  | 施工期 |  | 自然恢复期 |  | 扰动后土壤流失量（t） | 新增土壤流失量(t) | 所占百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级分区 | 二级分区 | 扰动后土壤流失量（t） | 新增土壤流失量（t） | 扰动后土壤流失量（t） | 新增土壤流失量（t） |  |  |  |
| 1 | 海林镇南片区 | 田块整地工程 | 16702 | 13914 | 14135 | 2983 | 30837 | 16897 | 42.44% |
|  |  | 灌溉与排水工程 | 393 | 317 |  |  | 393 | 317 | 0.80% |
|  |  | 田间道路工程 | 2901 | 2297 |  |  | 2901 | 2297 | 5.77% |
|  |  | 农田防护与生态保持工程 | 757 | 613 | 12 | 2 | 769 | 615 | 1.54% |
|  |  | 农田输配电工程 | 6 | 5 | 6 | 2 | 12 | 7 | 0.02% |
|  |  | 其他工程 | 9 | 7 |  |  | 9 | 7 | 0.02% |
|  |  | 小计 | 20768 | 17153 | 14153 | 2987 | 34921 | 20140 | 50.58% |
| 2 | 海林镇北片区 | 灌溉与排水工程 | 156 | 132 |  |  | 156 | 132 | 0.33% |
|  |  | 田间道路工程 | 3751 | 2970 |  |  | 3751 | 2970 | 7.46% |
|  |  | 农田防护与生态保持工程 | 621 | 500 | 132 | 28 | 753 | 528 | 1.33% |
|  |  | 小计 | 4528 | 3602 | 132 | 28 | 4660 | 3630 | 9.12% |
| 3 | 三道镇片区 | 灌溉与排水工程 | 41 | 34 |  |  | 41 | 34 | 0.09% |
|  |  | 田间道路工程 | 774 | 613 |  |  | 774 | 613 | 1.54% |
|  |  | 农田防护与生态保持工程 | 20 | 15 |  |  | 20 | 15 | 0.04% |
|  |  | 小计 | 835 | 662 |  |  | 835 | 662 | 1.66% |
| 4 | 长汀山市片区 | 田块整地工程 | 5454 | 4497 | 4851 | 1025 | 10305 | 5522 | 13.87% |
|  |  | 灌溉与排水工程 | 167 | 138 |  |  | 167 | 138 | 0.35% |
|  |  | 田间道路工程 | 11054 | 8753 |  |  | 11054 | 8753 | 21.98% |
|  |  | 农田防护与生态保持工程 | 1187 | 937 | 67 | 15 | 1254 | 952 | 2.39% |
|  |  | 其他工程 | 29 | 20 |  |  | 29 | 20 | 0.05% |
|  |  | 小计 | 17891 | 14345 | 4918 | 1040 | 22809 | 15385 | 38.64% |
| 总计 |  |  | 44022 | 35762 | 19203 | 4055 | 63225 | 39817 | 100.00% |

经计算，项目区在预测时段内如不采取有效的水土保持措施，建设过程中将造成的水土流失总量约为63225t，将产生新增土壤流失量39817t。

（2）水土流失预测结论

通过上述分析可以看出，施工期（含施工准备期）是本工程水土流失治理的重点时段，重点区段为田块整地工程和田间道路工程。

根据各单元的水土流失预测结果，并结合项目区的气候条件、自然地貌、发展规划等相关因素，确定本工程的防治措施采取工程措施、植物措施与临时防护措施相结合，进行综合治理。在产生的水土流失强度大的建设区域施工中采取工程措施和临时防护措施，发挥其治理功能的实效性，以控制大量的水土流失；在施工完成的区域及流失量小的区域采取植物措施，发挥其治理功能的低消耗、长效性，用以恢复项目区的地貌，保护生态环境。

根据各预测单元的土壤流失量的变化，治理措施要及时、准确地投入运行。各项措施要随施工进度相应进行，特别是临时堆土区域的水土保持临时防护措施的实施，更是要与主体工程同步进行，以防代治，将土壤流失的可能降至最低。施工项目完成后，植物措施根据季节变化相应进行。同时在施工期间要加强水土保持监测工作，特别是在施工前，强风、大雨天气前后，以及施工结束的监测工作要做好，重点针对开挖区域、临时堆土区域进行监测，为工程运行提供技术支持，同时也为后期的水土保持工作提供科学依据。

总之，本工程的建设必须采取有效的水土流失防治措施，完善防治体系，有效控制因项目建设而引起的水土流失，将项目建设对水土资源产生的负面影响降到最低限度。

    - 水土流失危害分析

本工程建设期间因开挖、压占、运输等建设活动除破坏了占地区的自然植被，产生一定程度的水土流失外，同时也将造成一定程度的危害，具体表现在以下几方面：

（1）工程永久或临时占地破坏了项目区自然植被，降低了植被保土、保水的生态功能，同时也降低了土壤抗侵蚀能力，使施工期间项目区部分区域土壤侵蚀强度呈增加趋势。

（2）施工期间建设活动对占地区扰动剧烈，易产生水土流失，径流冲刷后流入河道，将增加河道泥沙含量。

（3）施工期间大型运输机械往来，致使临时施工区土质疏松，大风天气将产生扬尘，对周边环境产生一定影响。

（4）施工将产生临时堆土，受大风及降雨影响会产生水土流失。

（5）施工过程中，受工程土方开挖、回填等因素的影响，土壤侵蚀强度加剧，若无完善的防护措施，在雨季或暴雨时极易产生水土流失，给工程建设带来不便。

由于本工程为已开工补报方案，通过调查了解，本工程已经开工建设的部分产生水土流失隐患的部位主要为土地平整、道路开挖，以及临时堆土场内临时堆置的土方。截止目前，尚未发生水土流失危害事件。

  - 指导性意见

（1）根据预测结果，施工期是水土流失预测的重点时段，田块整地工程和田间道路工程是水土流失预测的重点单元，对这些部位要采取重点防治，这对控制本工程造成的水土流失具有关键的作用。

（2）防治措施布设的指导性意见

根据预测结果，重点流失部位要重点防治，尤其是对重点预测单元以及各区内临时堆土等区域。本工程应采取工程措施、临时措施和植物措施相结合的防治体系：对各区内的临时堆土以临时挡护措施为主。为了后期便于植被恢复，应对临时占地区域进行表土剥离。施工结束后，根据临时占地的类型，及时对临时占地进行植被恢复。并根据本工程不同的施工工艺与特点，针对不同区域制定水土流失防治方案，使防治措施形成一个完整、有效的水土流失防治体系，使水土流失得到有效控制，区域生态环境得到保护与改善。

（3）施工进度安排的指导性意见

根据预测结果，施工期是新增水土流失较严重的时期，建议在主体在施工中加强施工进度的紧凑安排，有效缩短强度流失时段。在主体工程施工期间，在其它非施工空地段，考虑先期进行植物的种植和抚育；植物措施结合主体工程施工进度的安排，分期、分批地实施，尽量减少施工期的水土流失。

（4）水土保持监测工作的指导性意见

根据预测结果，本工程施工期的新增水土流失较为突出，施工期的主要监测内容应包括：各施工场地、临时堆土区域的土石方量变化情况、水土流失量和植被因素及其它水土流失因子的变化等；监测重点应包括：土方开挖与回填处、临时堆土区的土石方量变化等。工程区内植被恢复随着主体工程而完工的实施情况，及其抚育、管理的实施情况。

本工程水土保持监测的重点时期应定为施工期，监测的重点区域为田块整地工程和田间道路工程。因项目区的土壤侵蚀类型为水蚀，故监测的重点时段确定在6～9月降雨集中的季节。

- 水土保持措施

  - 防治区划分

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的规定以及主体工程布局及生产特点，结合本工程建设新增水土流失方式、侵蚀强度，将本工程的水土流失防治区划分为海林镇南片区、海林镇北片区、三道镇片区和长汀山市片区共四个一级分区。本工程水土流失防治分区具体详表5.1-1。

        - 水土流失防治分区表

| 区域名称 |  | 防治面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海林镇南片区 | 田块整地工程 | 348.50 | 重点治理区 |
|  | 灌溉与排水工程 | 9.49 |  |
|  | 田间道路工程 | 75.48 | 重点治理区 |
|  | 农田防护与生态保持工程 | 18.02 |  |
|  | 农田输配电工程 | 0.15 |  |
|  | 其他工程 | 0.22 |  |
|  | 小计 | 451.86 |  |
| 海林镇北片区 | 灌溉与排水工程 | 3.02 |  |
|  | 田间道路工程 | 97.57 | 重点治理区 |
|  | 农田防护与生态保持工程 | 15.15 |  |
|  | 小计 | 115.74 |  |
| 三道镇片区 | 灌溉与排水工程 | 0.97 |  |
|  | 田间道路工程 | 20.13 | 重点治理区 |
|  | 农田防护与生态保持工程 | 0.62 |  |
|  | 小计 | 21.72 |  |
| 长汀山市片区 | 田块整地工程 | 119.58 | 重点治理区 |
|  | 灌溉与排水工程 | 3.62 |  |
|  | 田间道路工程 | 287.57 | 重点治理区 |
|  | 农田防护与生态保持工程 | 31.23 |  |
|  | 其他工程 | 1.11 |  |
|  | 小计 | 443.11 |  |
| 合计 |  | 1032.43 |  |

  - 措施总体布局

    - 措施布置原则

本工程水土保持建设以防治新增水土流失为目标，保护生产、生态用地为出发点，促进经济与环境的协调发展。在遵守水土保持法律法规、水土保持技术标准以及环境保护总体要求原则的同时，针对项目特点确定措施的布设原则如下：

（1）结合工程实际和项目区水土流失现状，因地制宜，因害设防、防治结合、全面布局、科学配置；

（2）减少对地表和植被的破坏，表土集中堆放，灰渣综合利用；

（3）项目建设过程中应注重生态环境的保护，设置临时性防护措施，减少施工过程中造成的人为扰动及产生的废弃土；

（4）注重吸收当地水土保持的成功经验；

（5）树立人与自然和谐共处的理念，尊重自然规律，注重与周边景观相协调；

（6）工程措施、植物措施、临时措施合理配置、统筹兼顾，形成综合的防护体系；

（7）工程措施要尽量选用当地材料，做到技术上可靠、经济上合理；

（8）植物措施要尽量选用适合当地的品种，并考虑绿化美化效果；

（9）防治措施布设要与主体工程密切配合，相互协调，形成整体。

    - 措施防治体系和总体布局

按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）要求，在分析评价主体工程中具有水土保持功能措施的基础上，确定水土保持措施的总体布局。在总体布局上本着工程措施与植物措施相结合，永久措施与临时措施相结合，点、线、面相结合的原则，形成布局合理的水土保持综合防治体系。将主体工程中具有水土保持功能工程纳入到本方案的水土保持措施体系当中，使之与方案新增水土保持措施一起，形成一个科学、完整、严密的水土流失防治措施体系。

          - 水土流失防治措施总体布局图

    - 工程级别及设计标准

（1）工程级别划分

根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014），生产建设项目的植被恢复与建设工程级别，应根据生产建设项目主体工程所处的自然及人文环境、气候条件、立地条件、征地范围、绿化要求综合确定。本工程相应主要建筑物工程级别应为5级。

（2）设计标准

3级植被建设工程应根据生态保护和环境保护要求，按生态公益林绿化标准执行。

  - 分区措施布设

    - 海林镇南片区

      - 田间整地工程

1）工程措施

①主体已有

表土剥离：本方案施工前对田间整地区的土地整地工程存在表土的区域进行了表土剥离，水田剥离厚度20cm，旱田剥离厚度30cm，剥离面积为259.39hm2，剥离表土量为52.50万m3。农田输配电工程剥离厚度30cm，剥离面积为0.15hm2，剥离表土量为0.05万m3。

表土回覆：本方案施工结束后将田间整地区的土地整地工程、农田输配电工程剥离的表土用于自身区域植被恢复用土。田间整地区的土地整地工程表土回覆面积为259.39hm2，表土回覆量为52.50万m3，表土回覆厚度为20-30cm。农田输配电工程表土回覆面积为0.15hm2，表土回覆量为0.05万m3，表土回覆厚度为30cm。

2）临时工程

①方案新增

密目网苫盖、编织土袋拦挡：施工期间将临时堆土场区剥离的表土临时堆置在区域内，土方临时堆置期间堆高控制在3.0m以内，边坡控制在1:1。土方堆置期间为了防止堆土外表面产生水土流失，施工期间对表土堆土外表面进行密目网苫盖，并在坡脚进行编织袋土埂拦挡，土埂断面为矩形，采用两排四层的形式，宽0.6m，高0.4m，土埂用土可利用表土或土方充填。单个编织袋规格为长50cm，宽30cm，厚20cm。施工结束后拆除密目网及编织袋土埂。编织袋土埂拦挡共421.2m3，密目网苫盖面积为194078m2。

      - 灌溉与排水工程

1）临时工程

①方案新增

密目网苫盖、编织土袋拦挡：施工期间将临时堆土场区剥离的表土临时堆置在区域内，土方临时堆置期间堆高控制在3.0m以内，边坡控制在1:1。土方堆置期间为了防止堆土外表面产生水土流失，施工期间对表土堆土外表面进行密目网苫盖，并在坡脚进行编织袋土埂拦挡，土埂断面为矩形，采用两排四层的形式，宽0.6m，高0.4m，土埂用土可利用表土或土方充填。单个编织袋规格为长50cm，宽30cm，厚20cm。施工结束后拆除密目网及编织袋土埂。编织袋土埂拦挡共112.8m3，密目网苫盖面积为14183m2。

      - 农田防护与生态环境保持工程

1）植物措施

①主体已有

主体工程对沟头海漫段后按株距0.5m，行距0.3m插柳杆10行，作为植物海漫，插柳要求同多排密植型植物谷坊一节。插柳共715株。

2）临时工程

①方案新增

密目网苫盖、编织土袋拦挡：施工期间将临时堆土场区剥离的表土临时堆置在区域内，土方临时堆置期间堆高控制在3.0m以内，边坡控制在1:1。土方堆置期间为了防止堆土外表面产生水土流失，施工期间对表土堆土外表面进行密目网苫盖，并在坡脚进行编织袋土埂拦挡，土埂断面为矩形，采用两排四层的形式，宽0.6m，高0.4m，土埂用土可利用表土或土方充填。单个编织袋规格为长50cm，宽30cm，厚20cm。施工结束后拆除密目网及编织袋土埂。编织袋土埂拦挡共208.32m3，密目网苫盖面积为47792m2。

      - 农田输配电工程

1）临时工程

①方案新增

密目网苫盖、编织土袋拦挡：施工期间将临时堆土场区剥离的表土临时堆置在区域内，土方临时堆置期间堆高控制在3.0m以内，边坡控制在1:1。土方堆置期间为了防止堆土外表面产生水土流失，施工期间对表土堆土外表面进行密目网苫盖，并在坡脚进行编织袋土埂拦挡，土埂断面为矩形，采用两排四层的形式，宽0.6m，高0.4m，土埂用土可利用表土或土方充填。单个编织袋规格为长50cm，宽30cm，厚20cm。施工结束后拆除密目网及编织袋土埂。编织袋土埂拦挡共23.04m3，密目网苫盖面积为648m2。

      - 其他工程

1）临时工程

①方案新增

密目网苫盖、编织土袋拦挡：施工期间将临时堆土场区剥离的表土临时堆置在区域内，土方临时堆置期间堆高控制在3.0m以内，边坡控制在1:1。土方堆置期间为了防止堆土外表面产生水土流失，施工期间对表土堆土外表面进行密目网苫盖，并在坡脚进行编织袋土埂拦挡，土埂断面为矩形，采用两排四层的形式，宽0.6m，高0.4m，土埂用土可利用表土或土方充填。单个编织袋规格为长50cm，宽30cm，厚20cm。施工结束后拆除密目网及编织袋土埂。编织袋土埂拦挡共25.44m3，密目网苫盖面积为781m2。

    - 海林镇北片区

      - 灌溉与排水工程

1）临时工程

①方案新增

密目网苫盖、编织土袋拦挡：施工期间将临时堆土场区剥离的表土临时堆置在区域内，土方临时堆置期间堆高控制在3.0m以内，边坡控制在1:1。土方堆置期间为了防止堆土外表面产生水土流失，施工期间对表土堆土外表面进行密目网苫盖，并在坡脚进行编织袋土埂拦挡，土埂断面为矩形，采用两排四层的形式，宽0.6m，高0.4m，土埂用土可利用表土或土方充填。单个编织袋规格为长50cm，宽30cm，厚20cm。施工结束后拆除密目网及编织袋土埂。编织袋土埂拦挡共108.24m3，密目网苫盖面积为13074m2。

      - 农田防护与生态环境保持工程

1）植物措施

①主体已有

主体工程对沟头海漫段后按株距0.5m，行距0.3m插柳杆10行，作为植物海漫，插柳要求同多排密植型植物谷坊一节。插柳共8137株。

2）临时工程

①方案新增

密目网苫盖、编织土袋拦挡：施工期间将临时堆土场区剥离的表土临时堆置在区域内，土方临时堆置期间堆高控制在3.0m以内，边坡控制在1:1。土方堆置期间为了防止堆土外表面产生水土流失，施工期间对表土堆土外表面进行密目网苫盖，并在坡脚进行编织袋土埂拦挡，土埂断面为矩形，采用两排四层的形式，宽0.6m，高0.4m，土埂用土可利用表土或土方充填。单个编织袋规格为长50cm，宽30cm，厚20cm。施工结束后拆除密目网及编织袋土埂。编织袋土埂拦挡共182.64m3，密目网苫盖面积为36819m2。

    - 三道镇片区

      - 灌溉与排水工程

1）临时工程

①方案新增

密目网苫盖、编织土袋拦挡：施工期间将临时堆土场区剥离的表土临时堆置在区域内，土方临时堆置期间堆高控制在3.0m以内，边坡控制在1:1。土方堆置期间为了防止堆土外表面产生水土流失，施工期间对表土堆土外表面进行密目网苫盖，并在坡脚进行编织袋土埂拦挡，土埂断面为矩形，采用两排四层的形式，宽0.6m，高0.4m，土埂用土可利用表土或土方充填。单个编织袋规格为长50cm，宽30cm，厚20cm。施工结束后拆除密目网及编织袋土埂。编织袋土埂拦挡共38.88m3，密目网苫盖面积为1768m2。

      - 农田防护与生态环境保持工程

1）临时工程

①方案新增

密目网苫盖、编织土袋拦挡：施工期间将临时堆土场区剥离的表土临时堆置在区域内，土方临时堆置期间堆高控制在3.0m以内，边坡控制在1:1。土方堆置期间为了防止堆土外表面产生水土流失，施工期间对表土堆土外表面进行密目网苫盖，并在坡脚进行编织袋土埂拦挡，土埂断面为矩形，采用两排四层的形式，宽0.6m，高0.4m，土埂用土可利用表土或土方充填。单个编织袋规格为长50cm，宽30cm，厚20cm。施工结束后拆除密目网及编织袋土埂。编织袋土埂拦挡共15.36m3，密目网苫盖面积为306m2。

    - 长汀山市片区

      - 田间整地工程

1）工程措施

①主体已有

表土剥离：本方案施工前对田间整地区的土地整地工程存在表土的区域进行了表土剥离，水田剥离厚度20cm，旱田剥离厚度30cm，剥离面积为35.43hm2，剥离表土量为7.42万m3。

表土回覆：本方案施工结束后将田块整地区的土地整地工程剥离的表土用于自身区域植被恢复用土。田间整地区的土地整地工程表土回覆面积为35.43hm2，表土回覆量为7.42万m3，表土回覆厚度为20-30cm。由于田块整地区损毁耕地修复区现状部分区域不满足种植条件，本项目从林海水库借7.61万m3回填本区域，回填厚度30cm，回填面积25.37hm2。

2）临时工程

①方案新增

密目网苫盖、编织土袋拦挡：施工期间将临时堆土场区剥离的表土临时堆置在区域内，土方临时堆置期间堆高控制在3.0m以内，边坡控制在1:1。土方堆置期间为了防止堆土外表面产生水土流失，施工期间对表土堆土外表面进行密目网苫盖，并在坡脚进行编织袋土埂拦挡，土埂断面为矩形，采用两排四层的形式，宽0.6m，高0.4m，土埂用土可利用表土或土方充填。单个编织袋规格为长50cm，宽30cm，厚20cm。施工结束后拆除密目网及编织袋土埂。编织袋土埂拦挡共148.08m3，密目网苫盖面积为24306m2。

      - 灌溉与排水工程

1）临时工程

①方案新增

密目网苫盖、编织土袋拦挡：施工期间将临时堆土场区剥离的表土临时堆置在区域内，土方临时堆置期间堆高控制在3.0m以内，边坡控制在1:1。土方堆置期间为了防止堆土外表面产生水土流失，施工期间对表土堆土外表面进行密目网苫盖，并在坡脚进行编织袋土埂拦挡，土埂断面为矩形，采用两排四层的形式，宽0.6m，高0.4m，土埂用土可利用表土或土方充填。单个编织袋规格为长50cm，宽30cm，厚20cm。施工结束后拆除密目网及编织袋土埂。编织袋土埂拦挡共94.8m3，密目网苫盖面积为10092m2。

      - 农田防护与生态环境保持工程

1）植物措施

①主体已有

主体工程对沟头海漫段后按株距0.5m，行距0.3m插柳杆10行，作为植物海漫，插柳要求同多排密植型植物谷坊一节。插柳共4134株。

2）临时工程

①方案新增

密目网苫盖、编织土袋拦挡：施工期间将临时堆土场区剥离的表土临时堆置在区域内，土方临时堆置期间堆高控制在3.0m以内，边坡控制在1:1。土方堆置期间为了防止堆土外表面产生水土流失，施工期间对表土堆土外表面进行密目网苫盖，并在坡脚进行编织袋土埂拦挡，土埂断面为矩形，采用两排四层的形式，宽0.6m，高0.4m，土埂用土可利用表土或土方充填。单个编织袋规格为长50cm，宽30cm，厚20cm。施工结束后拆除密目网及编织袋土埂。编织袋土埂拦挡共219.36m3，密目网苫盖面积为52996m2。

    - 水土保持工程量汇总

本工程水土保持方案新增的防治措施工程量包括工程措施、植物措施及临时防护措施。结合各防治分区扰动地表、新增水土流失特点采取的工程措施、植物措施和临时防护措施的数量，进行工程量的计算，由于本工程进行分期实施，工程量按照分期进行计算。

        - 水土保持工程量汇总表

| 水土保持防治措施 |  | 措施量 |  | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 一、工程措施 |  |  |  |  |  |  |
| 田块整地工程 | 表土剥离及回覆* | m3 | 1198455 | 表土剥离及回覆* | m3 | 1198455 |
|  | 外运表土恢复耕层（运距60km）* | m3 | 76097.6 | 外运表土恢复耕层（运距60km）* | m3 | 76097.6 |
| 农田输配电工程 | 表土剥离及回覆* | m3 | 500 | 表土剥离及回覆* | m3 | 500 |
| 二、植物措施 |  |  |  |  |  |  |
| 农田防护与生态环境保持工程 | 插柳* | 株 | 12986 | 插柳* | 株 | 12986 |
| 三、临时措施 |  |  |  |  |  |  |
| 田块整地工程 | 编织袋拦挡 | m3 | 569.28 | 编制袋土埂 | m3 | 569.28 |
|  |  |  |  | 拆除土埂 | m3 | 569.28 |
|  | 密目网苫盖 | m2 | 218384 | 密目网苫盖 | m2 | 218384 |
|  |  |  |  | 拆除密目网 | m2 | 218384 |
| 灌溉与排水工程 | 编织袋拦挡 | m3 | 354.72 | 编制袋土埂 | m3 | 354.72 |
|  |  |  |  | 拆除土埂 | m3 | 354.72 |
|  | 密目网苫盖 | m2 | 39117 | 密目网苫盖 | m2 | 39117 |
|  |  |  |  | 拆除密目网 | m2 | 39117 |
| 农田防护与生态环境保持工程 | 编织袋拦挡 | m3 | 625.68 | 编制袋土埂 | m3 | 625.68 |
|  |  |  |  | 拆除土埂 | m3 | 625.68 |
|  | 密目网苫盖 | m2 | 137913 | 密目网苫盖 | m2 | 137913 |
|  |  |  |  | 拆除密目网 | m2 | 137913 |
| 农田输配电工程 | 编织袋拦挡 | m3 | 23.04 | 编制袋土埂 | m3 | 23.04 |
|  |  |  |  | 拆除土埂 | m3 | 23.04 |
|  | 密目网苫盖 | m2 | 648 | 密目网苫盖 | m2 | 648 |
|  |  |  |  | 拆除密目网 | m2 | 648 |
| 其他工程 | 编织袋拦挡 | m3 | 25.44 | 编制袋土埂 | m3 | 25.44 |
|  |  |  |  | 拆除土埂 | m3 | 25.44 |
|  | 密目网苫盖 | m2 | 781 | 密目网苫盖 | m2 | 781 |
|  |  |  |  | 拆除密目网 | m2 | 781 |

        - 海林镇南片区水土保持工程量汇总表

| 水土保持防治措施 |  | 措施量 |  | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 一、工程措施 |  |  |  |  |  |  |
| 田块整地工程 | 表土剥离及回覆* | m3 | 1050266 | 表土剥离及回覆* | m3 | 1050266 |
| 农田输配电工程 | 表土剥离及回覆 | m3 | 500 | 表土剥离及回覆* | m3 | 500 |
| 二、植物措施 |  |  |  |  |  |  |
| 农田防护与生态环境保持工程 | 插柳* | 株 | 715 | 插柳* | 株 | 715 |
| 三、临时措施 |  |  |  |  |  |  |
| 田块整地工程 | 编织袋拦挡 | m3 | 421.2 | 编制袋土埂 | m3 | 421.2 |
|  |  |  |  | 拆除土埂 | m3 | 421.2 |
|  | 密目网苫盖 | m2 | 194078 | 密目网苫盖 | m2 | 194078 |
|  |  |  |  | 拆除密目网 | m2 | 194078 |
| 灌溉与排水工程 | 编织袋拦挡 | m3 | 112.8 | 编制袋土埂 | m3 | 112.8 |
|  |  |  |  | 拆除土埂 | m3 | 112.8 |
|  | 密目网苫盖 | m2 | 14183 | 密目网苫盖 | m2 | 14183 |
|  |  |  |  | 拆除密目网 | m2 | 14183 |
| 农田防护与生态环境保持工程 | 编织袋拦挡 | m3 | 208.32 | 编制袋土埂 | m3 | 208.32 |
|  |  |  |  | 拆除土埂 | m3 | 208.32 |
|  | 密目网苫盖 | m2 | 47792 | 密目网苫盖 | m2 | 47792 |
|  |  |  |  | 拆除密目网 | m2 | 47792 |
| 农田输配电工程 | 编织袋拦挡 | m3 | 23.04 | 编制袋土埂 | m3 | 23.04 |
|  |  |  |  | 拆除土埂 | m3 | 23.04 |
|  | 密目网苫盖 | m2 | 648 | 密目网苫盖 | m2 | 648 |
|  |  |  |  | 拆除密目网 | m2 | 648 |
| 其他工程 | 编织袋拦挡 | m3 | 25.44 | 编制袋土埂 | m3 | 25.44 |
|  |  |  |  | 拆除土埂 | m3 | 25.44 |
|  | 密目网苫盖 | m2 | 781 | 密目网苫盖 | m2 | 781 |
|  |  |  |  | 拆除密目网 | m2 | 781 |

注：*为主体设计措施

        - 海林镇北片区水土保持工程量汇总表

| 水土保持防治措施 |  | 措施量 |  | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 一、植物措施 |  |  |  |  |  |  |
| 农田防护与生态环境保持工程 | 插柳* | 株 | 8137 | 插柳* | 株 | 8137 |
| 二、临时措施 |  |  |  |  |  |  |
| 灌溉与排水工程 | 编织袋拦挡 | m3 | 108.24 | 编制袋土埂 | m3 | 108.24 |
|  |  |  |  | 拆除土埂 | m3 | 108.24 |
|  | 密目网苫盖 | m2 | 13074 | 密目网苫盖 | m2 | 13074 |
|  |  |  |  | 拆除密目网 | m2 | 13074 |
| 农田防护与生态环境保持工程 | 编织袋拦挡 | m3 | 182.64 | 编制袋土埂 | m3 | 182.64 |
|  |  |  |  | 拆除土埂 | m3 | 182.64 |
|  | 密目网苫盖 | m2 | 36819 | 密目网苫盖 | m2 | 36819 |
|  |  |  |  | 拆除密目网 | m2 | 36819 |

注：*为主体设计措施

        - 三道镇片区水土保持工程量汇总表

| 水土保持防治措施 |  | 措施量 |  | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 一、临时措施 |  |  |  |  |  |  |
| 灌溉与排水工程 | 编织袋拦挡 | m3 | 38.88 | 编制袋土埂 | m3 | 38.88 |
|  |  |  |  | 拆除土埂 | m3 | 38.88 |
|  | 密目网苫盖 | m2 | 1768 | 密目网苫盖 | m2 | 1768 |
|  |  |  |  | 拆除密目网 | m2 | 1768 |
| 农田防护与生态环境保持工程 | 编织袋拦挡 | m3 | 15.36 | 编制袋土埂 | m3 | 15.36 |
|  |  |  |  | 拆除土埂 | m3 | 15.36 |
|  | 密目网苫盖 | m2 | 306 | 密目网苫盖 | m2 | 306 |
|  |  |  |  | 拆除密目网 | m2 | 306 |

注：*为主体设计措施

        - 长汀山市水土保持工程量汇总表

| 水土保持防治措施 |  | 措施量 |  | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 一、工程措施 |  |  |  |  |  |  |
| 田块整地工程 | 表土剥离及回覆* | m3 | 148189 | 表土剥离及回覆* | m3 | 148189 |
|  | 外运表土恢复耕层（运距60km）* | m3 | 76097.6 | 外运表土恢复耕层（运距60km）* | m3 | 76097.6 |
| 二、植物措施 |  |  |  |  |  |  |
| 农田防护与生态环境保持工程 | 插柳* | 株 | 4134 | 插柳* | 株 | 4134 |
| 三、临时措施 |  |  |  |  |  |  |
| 田块整地工程 | 编织袋拦挡 | m3 | 148.08 | 编制袋土埂 | m3 | 148.08 |
|  |  |  |  | 拆除土埂 | m3 | 148.08 |
|  | 密目网苫盖 | m2 | 24306 | 密目网苫盖 | m2 | 24306 |
|  |  |  |  | 拆除密目网 | m2 | 24306 |
| 灌溉与排水工程 | 编织袋拦挡 | m3 | 94.8 | 编制袋土埂 | m3 | 94.8 |
|  |  |  |  | 拆除土埂 | m3 | 94.8 |
|  | 密目网苫盖 | m2 | 10092 | 密目网苫盖 | m2 | 10092 |
|  |  |  |  | 拆除密目网 | m2 | 10092 |
| 农田防护与生态环境保持工程 | 编织袋拦挡 | m3 | 219.36 | 编制袋土埂 | m3 | 219.36 |
|  |  |  |  | 拆除土埂 | m3 | 219.36 |
|  | 密目网苫盖 | m2 | 52996 | 密目网苫盖 | m2 | 52996 |
|  |  |  |  | 拆除密目网 | m2 | 52996 |

注：*为主体设计措施

  - 施工要求

    - 施工组织

（1）与主体工程相配合、协调，在不影响主体工程施工的前提下，尽可能利用主体工程创造的水、电、交通等施工条件，减少施工辅助设施工程量。

（2）施工进度安排坚持“保护优先，先挡后弃、及时跟进”的原则，植物措施在整地的基础上尽快实施。

    - 施工条件

（1）施工交通、用水、用电

本工程水土保持施工完全可以利用主体工程道路；施工用水、用电直接使用主体施工的用水和用电。

（2）施工布置

水土保持工程施工材料仓储利用主体工程的材料仓库和施工场地。施工人员住在主体工程已有的施工生产生活区。水土保持工程施工场地所需面积不大、要求也较低，造林种草施工条件要求简单，利用主体工程施工场地完全可满足要求。

（3）施工材料来源

本工程建位于海林市，水土保持所需的草籽、密目网和编织袋可直接在当地采购。

    - 施工方法

设计原则：为防止水蚀破坏，工程措施与植物措施、临时防护措施相结合，景观美化相结合；施工结束，应及时清理场地为植被恢复做好准备。

（1）表土剥离及回覆

表土剥离：采用74kW推土机将表土挖松、统一堆放，人工配合修整边角。在施工结束后，将建筑和生活垃圾及时清理，然后将保存的表土覆盖至恢复植被的占地区。表土回填采用74kW推土机将表土推到指定位置，然后进行整平。

（2）编织袋土埂拦挡和拆除

人工就地利用挖余土方装袋、封包、堆筑，堆高四层。施工结束后人工拆除，编织袋回收，土方直接用于场地填垫。

（3）密目网苫盖和拆除

在堆土场外表面人工铺设，接缝处叠加宽度10 cm缝制，坡顶、坡面、坡脚处采用一次性筷子扦插固定。施工结束后结合编织袋土埂拆除。

    - 施工质量要求

水土保持各项防治措施实施必须符合方案的总体布局，各项工程施工要严格按着方案提出的设计标准和设计要求执行，使用材料要符合质量要求，严格控制施工时序，按着方案拟定的施工方法在拟定的工期内完成施工任务。

根据《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)，水保各项治理措施的基本要求是总体布局合理，各项措施位置符合规划要求，规格、尺寸、质量使用材料、施工方法符合施工和设计标准经暴雨考验后基本完好。

    - 水土保持工程施工进度安排

为了保护生态环境，降低因建设活动引起的水土流失危害，拟对项目区进行水土保持防护工作，按照《中华人民共和国水土保持法》中规定防治生产建设项目而造成水土流失的总原则“谁开发、谁保护，谁造成水土流失、谁负责治理”，凡从事可能引起水土流失的建设活动的单位和个人，必须采取措施保护水土资源，并负责治理因建设活动造成的水土流失。另外，根据《生产建设项目水土保持技术标准》的相关要求，所以在本水土保持方案批复后需尽快落实水土保持工作，以便将水土流失危害降到最低程度。

本方案水土保持措施实施进度安排见表5.4-1。

        - 水土保持措施实施进度安排表

- 水土保持监测

  - 范围和时段

    - 监测范围

本工程水土保持监测范围以水土流失防治责任范围为准。在制定水土保持监测方案和实施过程中，根据工程设计与施工实际情况，对防治责任范围进行动态监测，灵活掌握监测区域的变化。

根据工程建设特点、工程布局、可能造成的水土流失，将本工程划分为土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态保持工程、农田输配电工程和其他工程共计6个监测单元，总面积为1032.43hm2，将土地平整工程和田间道路工程作为重点监测单元。

    - 监测时段

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB51240-2018），本工程为建设类项目。水土保持监测时段从施工准备期开始至设计水平年结束，本工程开工时间为2024年4月，预计完工时间为2025年3月，因此确定本工程监测时段为2024年4月至2025年12月。水土保持监测的重点时段为施工期。

  - 内容和方法

    - 监测内容

依据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）的规定，确定本工程的水土保持监测内容包括水土流失自然影响因素，项目施工过程中各阶段扰动土地情况、水土流失现状、水土流失防治成效和水土流失危害等。

（1）水土流自然失影响因素监测

①主要包括：气象水文、地形地貌、地表组成物质、植被等自然影响因素。

（2）扰动土地监测

①项目建设对原地表、植被的占压和损毁情况；

②项目征占地和水土流失防治责任范围变化情况；

③项目临时堆土场的占地面积、弃渣量、堆土量及堆放方式变化情况。

（3）水土流失状况监测

①水土流失的类型、形式、面积、分布及强度；

②各监测分区及其重点对象的土壤流失量变化情况。

（4）水土流失防治成效监测

①植物措施的种类、面积、分布、生长情况、成活率、保存率和林草覆盖率；

②工程措施的类别、数量、分布和完好程度；

③临时措施的类型、数量和分布；

④主体工程和各项水土保持措施的实施进展情况；

⑤水土保持措施对主体工程安全建设和运行发挥的作用；

⑥水土保持措施对周边生态环境发挥的作用。

（5）水土流失危害监测

①水土流失对主体工程造成危害的方式、数量和程度；

②水土流失掩埋冲毁农田、道路、居民点等的数量、程度；

③生产建设项目造成的沙化等灾害。

    - 监测方法

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）和《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018），监测采用实地调查量测、地面观测及无人机遥感监测相结合的监测方法。

（1）水土流失自然影响因素监测

①降雨、风力等气象资料通过查阅资料的方法，从附近的气象站进行收集。

②地形地貌采用实地调查监测和查阅资料的方法。

③地表物质组成采用实地调查的方法：

④植被状况采用实地调查的方法，按照植被类型选择3~5个有代表性的样地，测定草地盖度，取其平均值。盖度采用针刺法、网格法和照相法测定。

采用样方进行调查时，样方投影面积大小设置为：草地或绿化区域样方1m×1m，每一样方重复2～3次。主要用于植被状况和恢复后情况监测，选有代表性的地块作为标准地，标准地的面积为投影面积。分别取标准地进行观测并计算林草的植被覆盖度。

计算公式为：

D＝fd/fe      C=f/F

式中：D—林地的郁闭度（或草地的覆盖度）；

C—林（草）的植被覆盖度，%；

fd—样方内树冠（草冠）的面积，hm²；

fe—样方面积，m²；

f—林地（草地）的面积，hm²；

F—类型区总面积，hm²。

（2）扰动土地监测

①扰动地表情况、水土流失防治责任范围采用实地调查监测和查阅资料结合的方法。实测采用测绳、测尺、全站仪、GPS或其他设备测量；填图法用大比例尺地形图现场勾绘。

②临时堆土量在查阅资料的基础上，进行实地测量。

（3）水土流失状况监测

①水土流失类型及形式采用实地调查监测和查阅资料的方法。

②水土流失量通过地面观测获取，具体方法有径流小区法、测钎法、侵蚀沟测量法等。

径流小区法

在堆土坡面设置简易径流小区，收集降雨时小区内产生的径流和泥沙，从而对土壤侵蚀速率作出正确的评价。

测钎法

测钎法适用于开挖、填筑和堆弃形成的、以土质为主的稳定坡面土壤流失量简易监测。按照设计频次观测钉帽距地面的高度变化，计算土壤流失量。

计算公式为：

ST=γSSLcosθ×10³

式中：ST—土壤流失量（g）；

γS—土壤容重（g/cm³）；

S—观测区坡面面积（m²）；

L—平均土壤流失厚度（mm）；

θ—观测区坡面坡度（°）。

侵蚀沟测量法

首先量测坡面形成初期的坡度、坡长、地面组成物质、容重等，并记录造成侵蚀沟的次降雨，每次降雨后或汛期结束后，量测侵蚀沟的体积。具体是在监测重点地段对一定面积内（实测样方面积根据具体情况确定，一般为100m2）的侵蚀沟数量、深度、宽度、长度进行量算，得出沟蚀量。同时测量坡面的面蚀，通过边坡沟蚀结合面蚀，确定边坡的土壤水蚀量。边坡土壤水蚀监测如表6.2-1。

        - 边坡土壤水蚀监测表

| 样方编号 | 样方面积 |  |  | 细沟 |  |  |  | 浅沟 |  |  |  |  | 侵蚀量 (t) | 侵蚀 模数 (t/km2.a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 斜面积(m×m) | 坡度 (°) | 投影面积(m2) | 平均宽 a(m) | 平均深h(m) | 平均长 L(m) | 细沟数 (n) | 上口 平均数 a(m) | 底平 均宽 b(m) | 平均 深h(m) | 平均 沟长 L(m) | 浅沟数 (n) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：侵蚀量=(细沟侵蚀量+浅沟侵蚀量)(1+30%)。

细沟侵蚀量=a×h×L×n×r；

浅沟侵蚀量=(a+b)×h×L×n×r/2；

面蚀侵蚀量=（细沟侵蚀量+浅沟侵蚀量）×30%；

土壤侵蚀模数=侵蚀量×106/(侵蚀年限×投影面积)。

R—土壤容重，t/m3。

（4）水土流失防治成效监测

①植物措施通过查查阅资料、实地调查监测的方法，具体方法同“水土流失影响因素监测”中植被状况监测方法；

②工程措施采用查阅资料、实地调查监测的方法；

③临时措施采用查阅资料、实地调查监测，并拍摄照片或录像等影响资料；

④水土保持措施对主体工程安全建设和运行发挥作用，以及对周边生态环境发挥的作用，采用实地调查监测方法。

（5）水土流失危害监测

①水土流失危害面积采用实地调查监测、地面观测；

②水土流失危害的其他指标采用实地调查监测、地面观测。

（6）卫星、无人机遥感监测

对植被、地形和地面组成物质等影响土壤侵蚀的自然因子；对土壤侵蚀类型、强度、分布及其危害；水土保持措施的数量和质量；对临时堆土的位置、占地面积、临时堆土量、堆土高度等采用获取历史卫星遥感资料以及无人机遥感监测的方式获取。遥感影像空间分辨率不低于2.5m；点型扰动面积监测精度不小于95%，线型扰动面积监测精度不小于90%。

    - 监测频次

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）和《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）要求，本工程监测频次如下：

（1）水土流失自然影响因素监测频次

①地形地貌状况在整个监测期监测1次；

②地表物质组成在施工准备期和设计水平年各监测1次；

③植被状况在施工准备期前监测1次；

④气象因子每个月监测1次。

（2）扰动土地监测频次

①地表扰动情况、水土流失防治责任范围监测每月监测1次；

②正在使用的临时堆土场每2周监测1次。

（3）水土流失状况监测频次

①项目区水土流失类型及形式监测每年监测1次；

②水土流失面积监测每月监测1次；

③土壤侵蚀强度在施工准备期前和监测期末各1次，在施工期每月监测1次；

④土壤流失量监测每月监测1次，雨季大风天时加测。

（4）水土流失防治成效监测监测频次

①植物措施每季度监测1次，在植物措施实施6个月后调查成活率，施工期每年调查1次保存率和生长率，郁闭度和盖度在植被生长最茂盛的季节监测1次；

②工程措施每季度1次，其中重点区域每月监测1次；

④临时措施每月监测1次。

（5）水土流失危害监测频次

水土流失危害监测与水土流失状况监测一并开展，事件发生后1周内完成监测工作。

  - 点位布设

根据水土保持监测内容、监测要求，对工程建设可能造成的水土流失量及实施水保措施后减少的水土流失量采取定点监测法，监测点位按不同的预测时段及工程类型，并结合新增水土流失预测结果分别确定。本工程在4个监测分区内共布置23个监测点。监测点位详见表6.3-1。

        - 水土保持监测点分布表

| 监测区域 |  | 监测点位 | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海林镇南片区 | 田块整地工程 | 土地平整区处设置1处、表土堆置区域设置1处 | 实地调查监测法、径流小区法 | 每季度监测1次、每月监测1次 |
|  | 灌溉与排水工程 | 回填土堆置区域设置1处、开挖边坡处设置1处 | 径流小区法、测钎法 | 每月监测1次、每季度监测1次 |
|  | 田间道路工程 | 开挖边坡处设置1处 | 测钎法 | 每季度监测1次 |
|  | 农田防护与生态保持工程 | 植被恢复区设置1处 | 实地调查、查阅资料、无人机遥感 | 每季度监测1次 |
|  | 农田输配电工程 | 开挖边坡处设置1处 | 测钎法 | 每季度监测1次 |
|  | 其他工程 | 开挖边坡处设置1处 | 测钎法 | 每季度监测1次 |
| 海林镇北片区 | 灌溉与排水工程 | 回填土堆置区域设置1处、开挖边坡处设置1处 | 径流小区法、测钎法 | 每月监测1次、每季度监测1次 |
|  | 田间道路工程 | 开挖边坡处设置1处 | 测钎法 | 每季度监测1次 |
|  | 农田防护与生态保持工程 | 植被恢复区设置1处 | 实地调查、查阅资料、无人机遥感 | 每季度监测1次 |
| 三道镇片区 | 灌溉与排水工程 | 回填土堆置区域设置1处、开挖边坡处设置1处 | 径流小区法、测钎法 | 每月监测1次、每季度监测1次 |
|  | 田间道路工程 | 开挖边坡处设置1处 | 测钎法 | 每季度监测1次 |
|  | 农田防护与生态保持工程 | 开挖边坡处设置1处 | 测钎法 | 每季度监测1次 |
| 长汀山市片区 | 田块整地工程 | 土地平整区处设置1处、表土堆置区域设置1处 | 实地调查监测法、径流小区法 | 每季度监测1次、每月监测1次 |
|  | 灌溉与排水工程 | 回填土堆置区域设置1处、开挖边坡处设置1处 | 径流小区法、测钎法 | 每月监测1次、每季度监测1次 |
|  | 田间道路工程 | 开挖边坡处设置1处 | 测钎法 | 每季度监测1次 |
|  | 农田防护与生态保持工程 | 植被恢复区设置1处 | 实地调查、查阅资料、无人机遥感 | 每季度监测1次 |
|  | 其他工程 | 开挖边坡处设置1处 | 测钎法 | 每季度监测1次 |

  - 实施条件和成果

    - 实施条件

（1）监测人员

建设单位可委托具有监测能力的监测单位对本工程的水土流失量、水土保持措施等进行监测，分析工程建设过程中水土流失各因子的发生、产生的流失量及水土保持措施的防治效果，按照方案中的监测要求编制监测实施方案。根据工程的工程规模、监测任务及监测方法，监测单位组建由3名具有水土保持监测工作能力人员组成的监测小组，按照《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）、《水土保持监测技术规程》（SL277－2002）、《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保[2015]139号）要求完成本工程监测任务。

（2）监测设施和设备

为准确获取各项地面观测及调查数据，水土保持监测必须采用现代技术与传统手段相结合的方法，借助一定的先进仪器设备，使监测方法更科学，监测结论更合理，详见表6.4-1。

        - 监测仪器一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土建设施 |  |  |  |
|  | 简易水土流失观测场 | 个 | 8 |  |
|  | 植被样地观测小区 | 个 | 3 |  |
| 二 | 消耗性材料 |  |  |  |
| 1 | 普通卷尺 | 个 | 10 |  |
| 2 | 钢尺 | 个 | 10 |  |
| 3 | 测钎 | 根 | 100 |  |
| 4 | 网围栏 | m | 50 |  |
| 5 | 其它小型量测仪器 | 套 | 4 |  |
| 6 | 简易径流小区 | 个 | 4 |  |
| 7 | 植被测量仪器（测绳、剪刀、坡度仪） | 套 | 3 |  |
| 三 | 监测仪器 |  |  |  |
| 1 | 自记雨量计 | 个 | 2 | 设备折旧10% |
| 2 | 风速风向自记仪 | 个 | 2 |  |
| 3 | 雨量桶 | 个 | 2 |  |
| 4 | 测高仪 | 个 | 3 |  |
| 5 | 测距仪 | 个 | 5 |  |
| 6 | 手持GPS | 个 | 5 |  |
| 7 | 无人机 | 台 | 1 |  |

    - 监测成果

监测成果包括包括水土保持监测实施方案、日常监测记录和数据、监测意见、监测季报和监测总结报告等。监测数据包含照片集和影音资料，照片集应包含监测项目部和监测点照片。

水土保持监测任务完成后，整理、分析监测季度报告，分析评价土壤流失情况和水土流失防治效果，编制监测总结报告。对防治责任范围、水土流失影响因素、水土流失现状、水土流失危害和水土保持措施等重点评价。

（1）监测成果及要求

①监测成果包括水土保持监测实施方案、日常监测记录和数据、监测意见、监测季报和监测总结报告。

②在施工准备期之前应进行现场查勘和调查，并应根据相关技术标准和水土保持方案编制《生产建设项目水土保持监测实施方案》。

③水土保持监测报告应包括季度报告表和总结报告。监测期间，应编制《生产建设项目水土保持监测季度报告表》，报告表格式应按《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）要求执行。发生严重水土流失灾害事件时，应于事件发生后一周内完成上报。监测工作完成后，应编制《生产建设项目水土保持监测总结报告》。

④日常监测记录和数据包括图件、数据表（册）、影像资料；

图件应包括项目区地理位置图、监测分区与监测点分布图、土壤侵蚀强度图、水土保持措施分布图等。

数据表（册）应包括原始记录表和汇总分析表。

影像资料应包括监测过程中拍摄的反映水土流失动态变化及治理措施实施情况的照片、录像等。

⑤监测成果应采用纸质和电子版形式保存，做好数据备份。

（2）监测成果报送要求

水土保持监测单位接受监测任务后，应于施工前向相关水行政主管部门报送《生产建设项目水土保持监测实施方案》，本工程详海林市农业农村局报送，工程建设期间，应于每季度的第一个月内报送上季度的《生产建设项目水土保持监测季度报告表》，同时现场照片和影像资料，因降雨、大风或爆破等人为原因发生严重水土流失及危害事件的，应于事件发生后1周内报告有关情况。水土保持监测任务完成后，应于3个月内报送《生产建设项目水土保持监测总结报告》。

水土保持监测单位依据扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等监测结果，对生产建设项目水土流失防治情况进行评价，在监测季报和总结报告中明确“绿黄红”三色评价结论。三色评价采用评分法，满分为100分，得分80分以上的为“绿”色，60分以上不足80分的为“黄”色，不足60份的为“红”色。水行政主管部门依据三色评价结论对项目进行监督管理。同时生产建设单位在工程建设期间将水土保持监测季报在其官方网站、业主项目部和施工项目部公开。

- 水土保持投资概算及效益分析

  - 投资概算

    - 编制原则及依据

      - 编制原则

（1）水土保持投资概算计入总投资概算中；

（2）主体工程中具有水土保持功能措施的投资计入水土保持总投资中，方案新增投资不再重复计列，主体工程中具有水土保持功能措施的投资不作为新增投资中独立费用的取费基数；

（3）投资概算采用的编制依据、定额、费率等均采用水土保持行业标准，人工单价、水、电、柴油等材料费用与主体工程保持一致；

（4）本工程需要的材料价格依据当地市场价格确定。

      - 编制依据

（1）《水土保持工程概（估）算编制规定》、《水土保持工程施工机械台时费定额》（水利部水总[2003]67号）；

（2）关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知（办水总[2016]132号）；

（3）关于印发《黑龙江省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》的通知（黑财综[2016]21号）；

（4）黑龙江省物价监督管理局 黑龙江省财政厅关于转发<国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知>的通知》（黑价联[2017]23号）；

（5）黑龙江省水利厅转发省物价监督管理局省财政厅关于降低水土保持补偿费收费标准的通知(黑水函[2017]217号)；

（6）《关于印发〈黑龙江省汽车运价规则〉的通知》（黑价联字[1998]第280号）；

（7）黑龙江省交通厅、黑龙江省物价局《关于整顿装卸、搬运价格的通知》（黑价联字[1996]79号、黑交发[1996]第326号）；

（8）《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）；

（9）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448号）。

      - 价格水平年及费用构成

本工程的价格水平年与主体工程保持一致，即2024年第1季度。

水土保持工程投资费用构成如下：工程措施、植物措施、临时措施、独立费用、基本预备费及水土保持补偿费组成。

（1）工程措施、植物措施、临时措施费的工程费由直接工程费（包括直接费、其他直接费和现场经费）、间接费、计划利润和税金组成；

（2）独立费用由建设管理费、科研勘测设计费、水土保持监测费、水土保持监理费及水土保持设施验收费。

      - 编制方法

（1）基础单价的编制

1）人工预算单价

本工程人工预算单价采用主体工程普工，人工预算单价为6.33元/工时。

2）主要材料预算价格

主要材料预算价格采用主体工程的材料预算价格，柴油预算价格为8.35元/kg。根据《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知（办水总[2016]132号）的规定，本工程苗木、种子的预算价格按当地市场价格加运杂费和采保费计算，采保费按照1.1%计取；编织袋、密目网采保费按照2.3%计取。

3）施工用水、用电价格

本工程用水、用电价格均与主体工程一致，用水价格为0.95元/m3，用电价格为2.71元/kw·h。

4）施工机械台时费

按照《水土保持施工机械台时费定额》执行。《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448号）进行相应调整。施工机械台时费定额的折旧费除以1.13调整系数，修理及替换设备费除以1.09调整系数，安装拆卸费不变。

（2）工程单价的编制

工程措施和植物措施单价：工程措施、植物措施和临时措施的单价由直接工程费、间接费、企业利润和税金组成，直接工程费包括直接费、其它直接费和现场经费。直接费指人工费、材料费和机械使用费三项。水土保持措施单价中的其它直接费、现场经费、间接费、企业利润及税金的费率均按水土保持行业编规取值。定额费率详见表7.1-1。

        - 定额费率表

| 费用名称 |  | 费率（％） | 计算基础 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程措施、临时措施 单价费率 | 其他直接费 | 4.00 | 直接费 |
|  | 现场经费 | 5.00 | 直接费 |
|  | 间接费 | 5.50 | 直接工程费 |
|  | 企业利润 | 7.00 | 直接工程费＋间接费 |
|  | 税金 | 9.00 | 直接工程费＋间接费＋计划利润 |
| 植物措施 单价费率 | 其他直接费 | 2.00 | 直接费 |
|  | 现场经费 | 4.00 | 直接费 |
|  | 间接费 | 3.30 | 直接工程费 |
|  | 企业利润 | 5.00 | 直接工程费＋间接费 |
|  | 税金 | 9.00 | 直接工程费＋间接费＋计划利润 |

（3）水土保持工程概算编制

1）工程措施

工程措施概算按设计工程量乘以工程单价进行编制；

2）植物措施

植物措施费由苗木和种子等材料费及种植费组成。材料费由苗木和种子的预算价格乘以数量进行编制；种植费按《水土保持工程概算定额》进行编制。

3）临时措施

临时防护工程按设计工程量乘以单价编制，其它临时工程按第一部分工程措施投资和第二部分植物措施投资之和的2.0%计取。

4）独立费用

a、建设管理费：管理费按方案新增投资第一至第三部分之和的2%计列。

b、科研勘测设计费：参照市场价格，并根据实际工程量进行复核。

c、水土保持监理费：根据同类项目市场价格进行计列。

d、水土保持监测费：根据同类项目市场价格进行计列。

e、水土保持验收费：根据同类项目市场价格进行计列。

5）预备费

基本预备费按第一至第四部分之和的3%计算。

6）水土保持补偿费

根据黑龙江省物价监督管理局 黑龙江省财政厅关于转发《国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》的通知（黑价联[2017]23号）的规定，“对开办一般性生产建设项目的，按照征占用地土地面积每平米1.20元一次性计征”。本工程占地面积10324300m2，按照1.20元/m2的标准征收水土保持补偿费，补偿费12389160元。

根据《水土保持补偿费征收管理办法》（财综〔2014〕8号）免征水土保持情形中第三条“按照相关规划开展小型农田水利建设、田间土地整治建设和农村集中供水工程建设的”。本工程属于田间土地整治建设，本工程属于免征范围。建设单位在水土保持补偿费缴纳前应向水行政主管部门提出免征申请。

    - 编制说明与概算成果

本工程水土保持总投资为1859.41万元，其中主体已有投资1565.48万元，方案新增投资293.93万元。在方案新增投资中，临时措施147.42万元，独立费用137.95万元（其中水土保持监理费30.00万元、水土保持监测费40.00万元），基本预备费8.56万元。

        - 水土保持投工程总投资概算表          单位：万元

| 编号 | 工程或费用名称 | 建安工程费（万元） | 植物措施费（万元） |  | 独立费用（万元） | 方案新增（万元） | 主体已有 | 投资合计（万元） | 所占 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 种苗费 | 栽植费 |  |  |  |  |  |
| 一 | 工程措施 |  |  |  |  |  | 1548.98 | 1548.98 | 83.30% |
| 1 | 海林镇南片区 |  |  |  |  |  | 613.65 | 613.65 |  |
| 2 | 长汀山市片区 |  |  |  |  |  | 935.33 | 935.33 |  |
| 二 | 植物措施 |  |  |  |  |  | 16.5 | 16.50 | 0.89% |
| 1 | 海林镇南片区 |  |  |  |  |  | 0.91 | 0.91 |  |
| 2 | 海林镇北片区 |  |  |  |  |  | 10.34 | 10.34 |  |
| 3 | 长汀山市片区 |  |  |  |  |  | 5.25 | 5.25 |  |
| 三 | 第三部分 施工临时工程 | 147.42 |  |  |  | 147.42 |  | 147.42 | 7.93% |
| 1 | 临时防护工程 | 147.42 |  |  |  | 147.42 |  | 147.42 |  |
|  | 海林镇南片区 | 91.28 |  |  |  | 91.28 |  | 91.28 |  |
|  | 海林镇北片区 | 20.13 |  |  |  | 20.13 |  | 20.13 |  |
|  | 三道镇片区 | 1.59 |  |  |  | 1.59 |  | 1.59 |  |
|  | 长汀山市片区 | 34.42 |  |  |  | 34.42 |  | 34.42 |  |
| 2 | 其他临时工程 | 0.00 |  |  |  | 0 |  | 0.00 |  |
| 四 | 第四部分 独立费用 |  |  |  | 137.95 | 137.95 |  | 137.95 | 7.42% |
| 1 | 工程建设管理费 |  |  |  | 2.95 | 2.95 |  | 2.95 |  |
| 2 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 35.00 | 35.00 |  | 35.00 |  |
| 3 | 水土保持工程监理费 |  |  |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |
| 4 | 水土保持监测费 |  |  |  | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |
| 5 | 水土保持竣工验收费 |  |  |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |
| 五 | 基本预备费 |  |  |  |  | 8.56 |  | 8.56 | 0.46% |
|  | 总投资 | 147.42 |  |  | 137.95 | 293.93 | 1565.48 | 1859.41 | 100.00% |

        - 水土保持工程总新增投资概算表         单位：万元

| 编号 | 工程或费用名称 | 建安工程费（万元） | 植物措施费（万元） |  | 独立费用（万元） | 投资（万元） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 种苗费 | 栽植费 |  |  |  |
| 一 | 第三部分 施工临时工程 | 147.42 |  |  |  | 147.42 | 50.16% |
| 1 | 临时防护工程 | 147.42 |  |  |  | 147.42 |  |
|  | 海林镇南片区 | 91.28 |  |  |  | 91.28 |  |
|  | 海林镇北片区 | 20.13 |  |  |  | 20.13 |  |
|  | 三道镇片区 | 1.59 |  |  |  | 1.59 |  |
|  | 长汀山市片区 | 34.42 |  |  |  | 34.42 |  |
| 2 | 其他临时工程 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |
| 二 | 第四部分 独立费用 |  |  |  | 137.95 | 137.95 | 46.93% |
| 1 | 工程建设管理费 |  |  |  | 2.95 | 2.95 |  |
| 2 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 35.00 | 35.00 |  |
| 3 | 水土保持工程监理费 |  |  |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 4 | 水土保持监测费 |  |  |  | 40.00 | 40.00 |  |
| 5 | 水土保持竣工验收费 |  |  |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 三 | 基本预备费 |  |  |  |  | 8.56 | 2.91% |
|  | 总投资 | 147.42 |  |  | 137.95 | 293.93 | 100.00% |

        - 水土保持工程新增投资分年投资表    单位：万元

| 编号 | 工程或费用名称 | 合计 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第三部分 施工临时工程 | 147.42 | 128.48 | 18.94 |
| 1 | 临时防护工程 | 147.42 | 128.48 | 18.94 |
|  | 海林镇南片区 | 91.28 | 79.34 | 11.94 |
|  | 海林镇北片区 | 20.13 | 17.62 | 2.51 |
|  | 三道镇片区 | 1.59 | 1.43 | 0.16 |
|  | 长汀山市片区 | 34.42 | 30.09 | 4.33 |
| 2 | 其他临时工程 | 0.00 |  | 0.00 |
| 二 | 第四部分 独立费用 | 137.95 | 81.57 | 56.38 |
| 1 | 工程建设管理费 | 2.95 | 2.57 | 0.38 |
| 2 | 科研勘测设计费 | 35.00 | 35.00 |  |
| 3 | 水土保持工程监理费 | 30.00 | 19.00 | 11.00 |
| 4 | 水土保持监测费 | 40.00 | 25.00 | 15.00 |
| 5 | 水土保持竣工验收费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 三 | 基本预备费 | 8.56 | 6.30 | 2.26 |
|  | 总投资 | 293.93 | 216.35 | 77.58 |

        - 海林镇南片区新增水土保持措施分部工程投资计算表

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第三部分 施工临时措施 |  |  |  | 912836.72 |
| 一 | 临时防护工程 |  |  |  | 912836.72 |
| 1 | 田块整地工程 |  |  |  | 657009.63 |
|  | 编制袋土埂 | m3 | 421.2 | 163.27 | 68769.32 |
|  | 拆除土埂 | m3 | 421.2 | 14.26 | 6006.31 |
|  | 密目网苫盖 | m2 | 194078 | 2.58 | 500721.24 |
|  | 拆除密目网 | m2 | 194078 | 0.42 | 81512.76 |
| 2 | 灌溉与排水工程 |  |  |  | 62574.39 |
|  | 编制袋土埂 | m3 | 112.8 | 163.27 | 18416.86 |
|  | 拆除土埂 | m3 | 112.8 | 14.26 | 1608.53 |
|  | 密目网苫盖 | m2 | 14183 | 2.58 | 36592.14 |
|  | 拆除密目网 | m2 | 14183 | 0.42 | 5956.86 |
| 3 | 农田防护与生态保持工程 |  |  |  | 180359.05 |
|  | 编制袋土埂 | m3 | 208.32 | 163.27 | 34012.41 |
|  | 拆除土埂 | m3 | 208.32 | 14.26 | 2970.64 |
|  | 编织土袋拦挡 | m2 | 47792 | 2.58 | 123303.36 |
|  | 编织土袋拆除 | m2 | 47792 | 0.42 | 20072.64 |
| 4 | 农田输配电工程 |  |  |  | 6034.29 |
|  | 编制袋土埂 | m3 | 23.04 | 163.27 | 3761.74 |
|  | 拆除土埂 | m3 | 23.04 | 14.26 | 328.55 |
|  | 编织土袋拦挡 | m2 | 648 | 2.58 | 1671.84 |
|  | 编织土袋拆除 | m2 | 648 | 0.42 | 272.16 |
| 5 | 其他工程 |  |  |  | 6859.36 |
|  | 编制袋土埂 | m3 | 25.44 | 163.27 | 4153.59 |
|  | 拆除土埂 | m3 | 25.44 | 14.26 | 362.77 |
|  | 编织土袋拦挡 | m2 | 781 | 2.58 | 2014.98 |
|  | 编织土袋拆除 | m2 | 781 | 0.42 | 328.02 |
| 二 | 其他临时工程 | % | 2.00 |  | 0.00 |
| 一至三部分之和 |  |  |  |  | 912836.72 |

        - 海林镇北片区新增水土保持措施分部工程投资计算表

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第三部分 施工临时措施 |  |  |  | 201318.92 |
| 一 | 临时防护工程 |  |  |  | 201318.92 |
| 1 | 灌溉与排水工程 |  |  |  | 58437.84 |
|  | 编制袋土埂 | m3 | 108.24 | 163.27 | 17672.34 |
|  | 拆除土埂 | m3 | 108.24 | 14.26 | 1543.50 |
|  | 密目网苫盖 | m2 | 13074 | 2.58 | 33730.92 |
|  | 拆除密目网 | m2 | 13074 | 0.42 | 5491.08 |
| 2 | 农田防护与生态环境保持工程 |  |  |  | 142881.08 |
|  | 编制袋土埂 | m3 | 182.64 | 163.27 | 29819.63 |
|  | 拆除土埂 | m3 | 182.64 | 14.26 | 2604.45 |
|  | 密目网苫盖 | m2 | 36819 | 2.58 | 94993.02 |
|  | 拆除密目网 | m2 | 36819 | 0.42 | 15463.98 |
| 二 | 其他临时工程 | % | 2.00 |  | 0.00 |
| 一至三部分之和 |  |  |  |  | 201318.92 |

        - 三道镇片区新增水土保持措施分部工程投资计算表

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第三部分 施工临时措施 |  |  |  | 15851.23 |
| 一 | 临时防护工程 |  |  |  | 15851.23 |
| 1 | 灌溉与排水工程 |  |  |  | 12206.37 |
|  | 拆除土埂 | m3 | 38.88 | 163.27 | 6347.94 |
|  | 编织土袋拦挡 | m3 | 38.88 | 14.26 | 554.43 |
|  | 编织土袋拆除 | m2 | 1768 | 2.58 | 4561.44 |
|  | 其他工程 | m2 | 1768 | 0.42 | 742.56 |
| 2 | 农田防护与生态环境保持工程 |  |  |  | 3644.86 |
|  | 拆除土埂 | m3 | 15.36 | 163.27 | 2507.83 |
|  | 编织土袋拦挡 | m3 | 15.36 | 14.26 | 219.03 |
|  | 编织土袋拆除 | m2 | 306 | 2.58 | 789.48 |
|  | 其他工程 | m2 | 306 | 0.42 | 128.52 |
| 二 | 其他临时工程 | % | 2.00 |  | 0.00 |
| 一至三部分之和 |  |  |  |  | 15851.23 |

        - 三道镇片区新增水土保持措施分部工程投资计算表

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第三部分 施工临时措施 |  |  |  | 344243.47 |
| 一 | 临时防护工程 |  |  |  | 344243.47 |
| 1 | 田块整地工程 |  |  |  | 99206.64 |
|  | 编制袋土埂 | m3 | 148.08 | 163.27 | 24177.02 |
|  | 拆除土埂 | m3 | 148.08 | 14.26 | 2111.62 |
|  | 密目网苫盖 | m2 | 24306 | 2.58 | 62709.48 |
|  | 拆除密目网 | m2 | 24306 | 0.42 | 10208.52 |
| 2 | 灌溉与排水工程 |  |  |  | 47105.85 |
|  | 编制袋土埂 | m3 | 94.8 | 163.27 | 15478.00 |
|  | 拆除土埂 | m3 | 94.8 | 14.26 | 1351.85 |
|  | 密目网苫盖 | m2 | 10092 | 2.58 | 26037.36 |
|  | 拆除密目网 | m2 | 10092 | 0.42 | 4238.64 |
| 3 | 农田防护与生态环境保持工程 |  |  |  | 197930.98 |
|  | 编制袋土埂 | m3 | 219.36 | 163.27 | 35814.91 |
|  | 拆除土埂 | m3 | 219.36 | 14.26 | 3128.07 |
|  | 编织土袋拦挡 | m2 | 52996 | 2.58 | 136729.68 |
|  | 编织土袋拆除 | m2 | 52996 | 0.42 | 22258.32 |
| 二 | 其他临时工程 | % | 2.00 |  | 0.00 |
| 一至三部分之和 |  |  |  |  | 344243.47 |

        - 独立费用计算表

| 序号 | 费用名称 | 编制依据及计算公式 | 基数 | 比例（%） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 独立费用 |  |  |  | 1379485.01 |
| 1 | 工程建设管理费 | 第一部分至第三部分之和的2% | 1474250.34 | 2.00% | 29485.01 |
| 2 | 科研勘测设计费 | 根据项目成本核算 |  |  | 350000.00 |
| 3 | 水土保持工程监理费 | 根据项目成本核算 |  |  | 300000.00 |
| 4 | 水土保持监测费 | 根据项目成本核算 |  |  | 400000.00 |
| 5 | 水土保持竣工验收费 | 根据项目成本核算 |  |  | 300000.00 |

        - 基本预备费计算表

| 费用名称 | 编制依据及计算公式 | 基数（元） | 比例 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本预备费 | 第一部分至第四部分之和的3% | 2853735.35 | 3% | 85612.06 |

        - 工程单价汇总表

| 序号 | 定额编号 | 工程名称 | 单位 | 价格 | 内容 |  |  |  |  |  |  |  | 单位转换 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他直接费 | 现场经费 | 间接费 | 企业利润 | 税金 | 单位 | 价格 |
| 1 | 03053 | 编织土袋拦挡 | 100m3 | 14113.92 | 7355.46 | 3168 |  | 420.94 | 526.17 | 630.88 | 847.1 | 1165.37 | m3 | 141.14 |
| 2 | 03054 | 编织土袋拆除 | 100m3 | 1426.27 | 1063.44 |  |  | 42.54 | 53.17 | 63.75 | 85.6 | 117.77 | m3 | 14.26 |
| 3 | 03005 | 密目网苫盖 | 100m2 | 231.82 | 63.3 | 109.56 |  | 6.91 | 8.64 | 10.36 | 13.91 | 19.14 | m2 | 2.32 |
| 4 | 03005b | 密目网拆除 | 100m2 | 42.46 | 31.65 |  |  | 1.27 | 1.58 | 1.9 | 2.55 | 3.51 | m2 | 0.42 |

        - 主要材料单价预算表

| 序号 | 材料名称及规格 | 单位 | 预算价格 | 价格（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 原价 | 运杂费 | 运输保险费 | 采购及保管费 |
| 1 | 水 | m3 | 0.95 |  |  |  |  |
| 2 | 电 | 度 | 2.71 |  |  |  |  |
| 3 | 柴油 | t | 8352.28 | 8144.00 | 12.55 | 16.29 | 179.44 |
| 4 | 编织袋 | 个 | 1.46 | 1.3 | 0.13 | 0.001 | 0.03 |
| 5 | 密目网 | m2 | 1.13 | 1 | 0.10 | 0.001 | 0.03 |
| 6 | 土杂肥 | m3 | 109.25 | 97 | 9.70 | 0.10 | 2.45 |
| 7 | 草籽 | kg | 71.01 | 63.8 | 6.38 | 0.06 | 0.77 |

        - 运杂费计算表

| 序号 | 材料名称 | 运输起止地点 | 干线 (km) | 支线 (km) | 计算公式 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 当地加油站工地 | 10 | 5 | 0.55×(1+0.5)×10+0.55×（1+0.5+0.2）×5 | 12.93 |

  - 效益分析

    - 分析依据

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）、《水土保持综合治理效益计算方法》的要求进行分。

    - 分析原则

本工程水土保持措施实施的主要目的是：防止临时堆土以及流失土壤直接进入工程区周边区域，造成水土资源的流失和影响周边水环境质量；维护建筑工程的安全和正常运行，恢复工程扰动区环境，保护和保护项目区环境质量。因此，主要对方案实施后的防治目标的达到情况及工程建设对生态环境、水土资源等方面的损益情况进行分析

    - 各类面积指标

根据《水土保持综合治理效益计算方法》的规定，方案在对主体工程设计中具有水保措施的工程的分析评价的基础上，对产生水土流失的区域采取临时防护、绿化、排导、拦挡等措施，按照方案设计的目标和要求，各项措施实施后，因工程建设带来的水土流失将得到有效控制，同时工程完工后，开挖面、裸露面得到有效的防护。施工中破坏的植被采取了前述水保措施后将逐步恢复，植物种类得以保护，整个生态系统将更趋稳定，保水保土能力将有所提高。治理效果是显著的。

        - 设计水平年各类工程指标面积计算表

| 项目区 | 建设区面积(hm2) | 造成水土流失面积(hm2) | 水土保持措施面积(hm2) |  | 永久建筑物、硬化、面积(hm2) | 可绿化面积(hm2) | 施工期临时堆土量(m3) | 施工期临时堆土防护量(m3) | 表土可剥离量(m3) | 表土保护量(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程措施 | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |
| 田块整地工程 | 468.23 | 468.23 |  |  | 468.23 |  | 299614 | 295341 | 1198455 | 1180556 |
| 灌溉与排水工程 | 17.10 | 17.10 |  |  | 17.10 |  | 44435 | 43896 |  |  |
| 田间道路工程 | 480.75 | 480.75 |  |  | 480.75 |  |  |  |  |  |
| 农田防护与生态保持工程 | 65.02 | 65.02 |  | 5.19 | 59.83 | 5.19 | 199792 | 197896 |  |  |
| 其他工程 | 1.33 | 1.33 |  |  | 1.33 |  |  |  |  |  |
| 小 计 | 1032.43 | 1032.43 |  | 5.19 | 1027.09 | 5.19 | 543841 | 537133 | 1198455 | 1180556 |

    - 水土流失防治目标达到情况

本方案实施后，工程扰动地表基本得到全面治理，项目建设引起的水土流失得到防治。各项目标值计算公式见表7.2-2。

        - 水土流失防治目标计算公式

| 六项目标值 | 计算公式 |
| --- | --- |
| 水土流失治理度（％） | 水土流失治理达标面积/水土流失总面积 |
| 土壤流失控制比 | 容许土壤流失量/治理后每平方公里年平均土壤流失量 |
| 渣土防护率（%） | 采取实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量/永久弃渣和临时堆土总量 |
| 表土保护率（％） | 保护的表土数量/可剥离表土总量 |
| 林草植被恢复率（％） | 林草植被面积/可恢复林草植被面积 |
| 林草覆盖率（％） | 林草类植被面积/（项目建设区面积-恢复耕地面积） |

本方案实施后，工程扰动地表基本得到全面治理，项目建设引起的水土流失可以得到有效地防治。本项目水土流失面积为1032.43hm2，水土流失治理面积为1032.43hm2，可减少土壤流失量61961t，临时堆土量732340m3，渣土挡护726104m3，表土可剥离量599700m3，表土可保护量591693m3，可绿化面积5.19hm2，植物措施面积5.19hm2。在本方案水土保持工程措施和林草措施全部生效时止，项目区水土流失治理度100.0%，土壤流失控制比1.0，渣土防护渣率达99.1%，表土保护率98.7%，林草植被恢复率为100.0%，林草覆盖率为0.92%。该项目按本方案设计实施水土保持建设，综合治理效果较显著，可以达到预期防治目标。详见表7.2-3

        - 设计水平年水土流失防治目标计算结果

| 指标 | 目标值 | 评估依据 | 单位 | 数量 | 设计达到值 | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水土流失治理度 | 97% | 水土流失防治面积 | hm2 | 1032.43 | 100.00% | 达到防治标准 |
|  |  | 建设区水土流失面积 | hm2 | 1032.43 |  |  |
| 土壤流失控制比 | 1 | 项目区容许土壤侵蚀强度 | t/km2.a | 200 | 1 | 达到防治标准 |
|  |  | 方案实施后土壤侵蚀强度 | t/km2.a | 200 |  |  |
| 渣土防护率 | 97% | 采取措施后拦渣量 | m3 | 726104 | 99.1% | 达到防治标准 |
|  |  | 临时堆土总量 | m3 | 732340 |  |  |
| 表土保护率 | 98% | 保护表土量 | m3 | 591693 | 98.7% | 达到防治标准 |
|  |  | 可剥离表土量 | m3 | 599700 |  |  |
| 林草植被恢复率 | 97% | 绿化面积 | hm2 | 5.19 | 100.0% | 达到防治标准 |
|  |  | 可恢复林草植被面积 | hm2 | 5.19 |  |  |
| 林草覆盖率 | 0.92% | 绿化总面积 | hm2 | 5.19 | 0.92% | 达到防治标准 |
|  |  | 项目建设区面积-恢复耕地面积 | hm2 | 564.2 |  |  |

    - 生态效益分析

（1）土地资源占用分析评价

本工程严格控制征地红线，施工生产生活区、临时堆土场均布设在项目区占地范围内，不新增占地，避免了新增征地。

（2）生态环境状况分析评价

本工程建设将损毁一定数量的植被，损毁地表现状为耕地、林地，这部分土地在建设期间将丧失其生态功能；通过实施各分区绿化措施，临时占用的土地在2~3年后恢复生态功能。通过对工程建设区的植被优化重建，将增加项目区植物的多样化，也提高了景观价值。

（3）水土保持功能分析评价

工程建设将损坏一定数量的植被，建设期间势必破坏了已有的水土保持功能，通过工程复建和水土保持措施的实施，损坏的水土保持功能都能得到恢复，到设计水平年，工程区各项措施均应发挥水土保持功能，工程区土壤侵蚀模数将控制在200t/(km2·a)以下，其土壤侵蚀程度将比工程建设前大大减低。

（4）对周边和下游水土流失的影响评价

本工程建设不存在高填、深挖地段，不会产生滑坡、塌方等危害；土石方工程施工，不可避免的要产生水土流失，但通过临时防护和沉沙措施布置、有序截排水布置，定会减轻水土流失对周边的农地产生不利影响，亦不会导致附近水域泥沙含量明显的增加。

（5）社会效益评价

水土保持方案的实施，不仅利于工程的安全施工和安全运行，通过落实水土保持方案和《中华人民共和国水土保持法》及相关法规的宣传，能提高施工单位、项目区各界社会团体对水土保持工作的认识，也增强了人们保护水土资源、保护生态环境的意识。

- 水土保持管理

  - 组织管理

本方案的水土保持措施由建设单位组织实施。建设单位首先建立健全工程项目的水土保持组织领导体系，成立水土保持项目领导小组，负责工程建设中的水土保持管理和实施工作，按照水土保持方案的治理措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位保质保量地完成水土保持各项措施。在施工过程中应配备水保专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，并接受当地水行政主管部门的监督检查。同时对施工单位组织《中华人民共和国水土保持法》学习、宣传工作，提高工程建设者的水土保持自觉行动意识。具体实施保证措施如下：

（1）认真贯彻、执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针。

（2）加强与建设单位、设计单位、施工单位的协。建设单位在后续设计中要求设计单位将批复的水土保持措施纳入到后续设计中，在施工招投标文件中要把水土保持工程作为作为独立工程进行招投标，在招投标中明确施工单位的水土保持任务，在施工中充分落实批复后本方案的各项水土保持措施。

（3）建立水土保持目标责任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一，按年度向水行政主管部门报告水土流失治理情况，制定水土保持方案详细实施计划。

（4）工程施工期间，负责与设计、施工、监理单位保持联系，协调好水土保持措施与主体工程的关系，确保工程的正常开展和顺利进行，并按时竣工，最大限度减少人为造成的水土流失和生态环境的破坏。

（5）经常深入工程现场进行检查，掌握工程施工和运行期间的水土流失状况及其防治措施落实情况，为有关部门决策提供第一手资料。

（6）水土保持工程建成后，为保证工程安全和正常运行，充分发挥工程效益，制定科学的、切实可行的运行规程。

（7）加强管理机构人员的有关水土保持法律、法规及技术的培训，增强职工的责任心，提高职工的技术水平。

  - 后续设计

水土保持方案经批准后，生产建设项目地点、规模发生重大变化，根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）和《黑龙江省水土保持条例》，生产建设单位应当及时补充、修改水土保持方案，并报原审批机关批准。

水土保持工程的后续设计主要为水土保持方案的初步设计、施工图工作，在批复方案的基础上，按有关技术规范进行单项工程设计，将各项治理措施定点定位，明确施工工序和工艺，应确保工程投资控制在方案的投资之内。

在本工程水土保持方案批复后，建设单位应根据后批复的土保持方案，及时开展水土保持施工图设计，及时开展水土保持工程施工。

  - 水土保持监测

本工程的水土保持监测工作由建设单位按有关规定落实，应当自行或者委托具有水土保持监测能力的机构，对生产建设活动造成的水土流失进行监测，进行监测的单位按批复后的水土保持方案中的水土保持监测要求、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水利部，水保〔2019〕160号）、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）和《生产建设项目水土保持监测技术规程（试行），编制水土保持监测实施方案，开展水土保持监测工作，监测成果定期向水行政主管部门报告，并自觉接受水行政主管部门的管理和监督。

监测主要内容如下：

（1）项目开工前建设单位应当委托开展水土保持监测工作。开工前制定监测实施方案，开展水土保持监测。工程建设期间，编制监测季报，同时要提供重点监测时段的照片等影像资料，并对严重水土流失和危害事件报告相关情况，监测成果定期向水行政主管部门报送。

（2）分析整理监测数据，监测检查水土保持设施运行情况，确定采取水土保持措施后，水土流失控制效果是否满足开发建设项目水土流失防治要求。

（3）在监测过程中，建设单位应当在其官方网站公开水土保持监测季报，同时在建设单位项目部和施工项目部公开水土保持监测季报。发生严重水土流失事件时，生产建设单位应当在1周内向水行政主管部门报送水土流失危害事件报告。同时水土保持监测成果可采用纸质或是电子文档的形式报送给水土保持方案审批机关的同级水行政主管部门，并由其向其他（下级）水行政主管部门转送。

（4）竣工验收时提交监测总结报告，作为工程水土保持设施验收的依据。

生产建设项目水土保持验收合格后，监测总结报告在官网或其他公众知悉的网站公示的时间不得少于20个工作日。

（5）根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水利部，水保〔2019〕160号），编制水土保持方案报告书的项目，应当依法开展水土保持监测工作。实行水土保持监测“绿黄红”三色评价，水土保持监测单位根据监测情况，在监测季报和总结报告等监测成果中提出“绿黄红”三色评价结论。水行政主管部门要将监测评价结论为“红”色的项目，纳入重点监管对象。

  - 水土保持监理

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水利部，水保〔2019〕160号），凡主体工程开展监理工作的项目，应当按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理。其中，征占地面积在20公顷以上或者挖填土石方总量在20万立方米以上的项目，应当配备具有水土保持专业监理资格的工程师；征占地面积在200公顷以上或者挖填土石方总量在200万立方米以上的项目，应当由具有水土保持工程施工监理专业资质的单位承担监理任务。

本工程占地面积为1032.43hm2，动用土石方总量为10.50万m3，本工程水土保持监理应当由具有水土保持专业监理资格工程师的单位承担。在工程监理前，建设单位和监理单位必须签订水土保持方案建设监理合同，在合同中应包括监理单位对水土保持工程质量、造价、进度进行全面控制和管理的条款，监理单位应根据工作需要组织监理人员，成立监理机构，并根据水土保持行业的特点，编制监理规划和分项工程监理实施细则等监理文件，按水土保持工程内容制定具体的工作程序。在水土保持工程的实施和建设过程中，应对工程质量进行严格控制，督促建设单位按章作业，并对施工准备和材料等及时检查，确保工程质量，在分项工程结束后，及时进行单元工程质量检验，确认合格后方可进行下项工程，同时对施工进度进行控制，协助业主进行合同费用的控制、调整及支付管理等。另外，在水土保持工程的建设与监理过程中应随施工进度，及时、全部、准确的收集工程信息，做到信息记录的写实与量化，并及时进行整理、存档工作，建立监理档案及施工过程临时措施影像档案资料，水土保持施工结束后提交水土保持监理报告，作为水土保持设施竣工验收的依据。

  - 水土保持施工

为了保证工程水土保持方案提出的各项水土保持防治措施的实施和落实，本方案采取业主治理的方式，派专人负责工程建设中的水土保持管理和实施工作，按照水土保持方案的治理措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位保质保量地完成水土保持各项措施，保证水土保持工程效益的充分发挥。同时对施工单位组织《中华人民共和国水土保持法》学习、宣传工作，提高工程建设者的水土保持自觉行动意识。同时应配备水保专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，接受当地水行政主管部门的监督检查。

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水利部，水保〔2019〕160号），施工期间严格控制施工扰动范围，禁止随意压占破坏地表植被。生产建设单位应当加强对施工单位的管理，在招投标文件和施工合同中明确施工单位的水土保持责任，强化奖惩制度，规范施工行为。

  - 水土保持设施验收

根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管路办法的通知》（办水保〔2019〕172号）生产建设单位是生产建设项目水土保持设施验收的责任主体，应当在生产建设项目投产使用或者竣工验收前，自主开展水土保持设施验收，完成报备并取得回执。

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水利部，水保〔2019〕160号），水土保持设施自主验收报备应当提交水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告。其中，实行承诺制或备案制管理的项目，只需要提交水土保持设施验收鉴定书，其水土保持设施验收组中应当有至少一名省级水行政主管部门水土保持方案专家库专家。

主体工程投入运行前必须验收水土保持设施。验收内容、程序等按《黑龙江省水利厅关于转发〈水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知〉的通知》（黑水函[2017]464号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号）执行。

生产建设单位应当在水土保持设施验收合格后，通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告，公示时间不得少于20个工作日。对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时给予处理或者回应。生产建设单位应当在水土保持设施验收通过3个月内，向审批水土保持方案的水行政主管部门或者水土保持方案审批机关同级水行政主管部门报备水土保持设施验收材料。

水土保持工程验收后，应由项目法定代表人负责对建设的水土保持设施进行后续管理与维护，运行管理维修费用从运行费用中列支；项目建设区的水土保持设施应由项目法定代表人移交土地权属单位或个人继续管理维护。